湖北公路交通科技

（季  刊）

2010年第3期（总33期）

2010年9月出版

主 管：

湖北省交通厅

主 办：

湖北省公路学会

湖北省交通厅公路管理局

工作支持单位：

武汉大学

华中科技大学

湖北省高速公路集团有限公司

中交第二公路勘察设计研究院

湖北省交通规划设计院

湖北省交通职业技术学院

湖北省公安厅交警总队

编委会成员：

主任委员：黄大元

副主任委员：马立军  高玉玲  陈兰平

方庆平  董松年  汪继泉

董玉麟  许昌奇  曹士德

金永康  阮治川

编委：杨运娥  杨耀铨  范建海

祁汉顺  谢  强  章征春

陈  璋  毋润生  徐文学

周文卫  王进思  周  峰

王新华

编辑部成员：

主编：董松年

副主编：毋润生  顾任安

赵全安  徐阳生

责任编辑：彭永东

本刊地址：湖北省武汉市建设大道384号

承印单位：湖北省公路管理局印刷厂

邮    编：430030

电    话：（027）83461381

传    真：（027）83461380

电子邮箱：glxh@hbjt.gov.cn

（2008）湖北省内部资料

准印证第2108/SG

内部资料  免费赠阅

目    次

道路工程

1、高速公路路面使用性能预测方法探讨

…………………………………………………何晓鸣  关鹏  周林（2）

2、沥青混合料水损害评价方法进展

…………………………………潘欣  曹林涛  王庆  刘益  李江（5）

3、高速公路沥青路面关键施工质量管理实践

………………………………………………………………  张泽文（8）

4、微表处在武黄高速公路养护中的应用

…………………………………………刘箭钢  彭明佶  黄河滔（12）

5、高速公路路基不均匀沉降影响因素浅析及建设过程的管理与控制

……………………………………………………………… 赵群威（18）

6、低碳环保预养护技术研究应用

…………………………… 胡兆德  韩咏  程涛  万鸿  刘新国（24）

桥隧工程

7、悬索桥可换式预应力钢绞线锚固系统研究

…………………………………………………… 彭元诚  廖朝华（28）

8、宜昌长江公路大桥钢桥面铺装大修方案设计

………………………周昌栋  丁庆荣   何清  宋官宝  郑剑锋（33）

9、鄂东长江公路大桥索塔钢锚箱加工制作的关键技术及质量控制

………………………………………… 何宪礼  关爱军  何艳萍（37）

10、桥塔的风致静动力响应研究

…………………………………………… 张明金  王恒武  张敏（42）

11、沪蓉西清江源大桥连续刚构桥合龙方案研究

……………………………………………………… 罗金  余春梅（47）

汽车与运输

12、正视现实 面向未来 政策引导 稳步推进

——对推进“两权合一”公司承包经营模式的思考

………………………………………………… 李孔刚   胡学伦（52）

13、探索“公车公营”模式  努力提升文明服务水平

……………………………………… 宜都市民富出租车有限公司（56）

14、对石首市交通运输市场困境的调查

…………………………………………………… 席方腾  席在新（59）

综合

15、论湖北公路桥梁建设技术创新与发展

……………………………………………………………… 周炎新（62）

16、在服务交通发展中实现学会工作新跨越

——湖北省公路学会服务交通发展的实践与思考

……………………………………………………………… 阮治川（69）

封面：鄂西南片区公路建设养护新技术专家讲座大会现场（湖北·恩施）

封二：省公路学会举办公路建设养护新技术专家讲座剪影

封三：江苏省公路学会赴鄂考察，并与湖北省公路学会进行交流

封底：鄂西北片区公路建设养护新技术专家讲座大会现场（湖北·十堰）

高速公路路面使用性能预测方法探讨

何晓鸣1    关鹏1   周林2

1  武汉工业学院交通研究所  2  中交第二公路勘察设计研究院有限公司

摘  要：本研究确定选择预防性养护时机时采用经验回归模型进行预测，判断路面是否适合预防性养护则采用灰色系统理论。引入实例具体介绍灰色系统理论在某高速公路路面使用性能预测中的应用。

关键词: 道路工程  路面性能预测方法  灰色预测  高速公路  GM（1,1）模型

- 0  引言

公路路面使用性能预测是对体现路面状况和养护水平的各分项指标进行预先估计和推测。路面预防性养护是有计划的事前主动控制行为，确定合适的路面与选择恰当的时机都要以对路面使用性能的准确预测为基础。确定合适的路面要根据路面历年的检评数据预测未来几年的使用性能，再根据宏观标准判断路面哪几年适合预防性养护；采用生命周期分析法确定最佳预防性养护时机的思路是：分别预测路面实施预防性养护与不实施预防性养护的使用性能，根据效果费用比最大原则确定哪一年实施预防性养护效果最优，以此确定预防性养护的最佳时机，从而可确定预防性养护需求，进而制定预防性养护计划。所以，准确、合理预测路面使用性能是制定预防性养护计划、科学决策的重要前提，具有重要意义。

- 1  路面使用性能的灰色预测方法

1.1 GM（1,1）模型的建立

灰预测模型一般均指GM（1,1）（GM，Grey Model）模型，GM（1,1）建模与求解的基本方法如下[1]：

假设为GM（1,1）建模序列，

−0.5−1.0

令0+0.5
            为0+0.5
            的AGO（一次累加）序列，

−0.50

0+0.5

−0.50
            ；0+1

令z(1)为x(1)的MEAN（均值）序列，z(1)(k)=0.5x(1)(k)+0.5x(1)(k−1)

z(1)(k)=0.5x(1)(k)+0.5x(1)(k−1)，

z(1)=z(1)(2),z(1)(3),⋯,z(1)(n)

则GM（1,1）的灰微分方程模型为：

- x(0)(k)+az(1)(k)=b

以k=2,3,⋯,n带入上式，有

x(0)(2)+az(1)(2)=b

x(0)(3)+az(1)(3)=b

⋮

x(0)(n)+az(1)(n)=b

其中，a为发展系数，b为灰作用量，是微分方程的参数。

1.2数列灰预测的步骤

1) 级比检验、建模可行性判断

对给定序列

X=x(1),x(2),⋯,x(n)，

计算级比

σ(k)=x(k−1)x(k)，

进而获得级比序列

σ=σ(2),σ(3),⋯,σ(n)，

然后检验级比σ(k)是否落于可容覆盖中。比如

n=4,σ(k)∈(0.67,1.49)

n=5,σ(k)∈(0.71,1.39)

n=6,σ(k)∈(0.75,1.33)

⋮

当k=2,3,⋯,n,σ(k)均落于可容覆盖，则该序列可作GM（1,1）建模和进行数列灰预测。

2) 检验

（1）事中检验：采用残差检验或后验差检验；

（2）事后检验：采用滚动检验或实际检验。

3) 预测与预报

通过GM（1,1）获取指定时区的预测值。比如n点以后ξ点的预测值x(0)(n+ξ)的预测过程[1, 2]可记为

IAGO∘GMξ∘AGO：X(0)→x(0)(n+ξ),ξ=1,2,⋯2  路面使用性能的灰色预测方法举例

2.1某高速公路路面使用性能的灰色预测

以沈（阳）–大（连）高速公路某段路面为例，如表1。

表1 沈（阳）大（连）高速公路某段路面性能实测值

| 年 度 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度 （mm） | 1.20 | 1.22 | 1.39 | 1.57 | 1.81 | 1.97 | 2.01 | 2.11 | 2.40 |
| 弯沉（0.01mm） | 27.9 | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 33.7 | 35.3 | 36.9 | 39.0 | 40.3 |
| 摩擦系数(摆值) | 49.0 | 48.4 | 46.7 | 45.3 | 43.2 | 41.8 | 39.9 | 38.7 | 37.2 |

以1989至1993年的数据为原始数据，根据GM（1,1）模型预测1994至1997年的数据。以预测弯沉为例。

1) 级比检验、建模可行性判断

（1）求级比

对1989至1993年弯沉序列x=27.9,28.5,29.8.31.1,33.7

计算级比σ(k)=x(k−1)x(k)，得到级比序列σ=σ(2),σ(3),⋯,σ(5)=(0.9789,0.9564,0.9852,0.9228)。

- （2）级比判断

由于原序列数据数目n=5，由上述数列灰预测的步骤可知σ(k)的覆盖为（0.71,1.39），故原序列的级比σ(k)落在此区间，所以不需对数据进行变换处理，即能用原序列作满意的GM（1,1）建模[3]。

- 2) GM（1,1）建模

GM（1,1）建模序列为：

x(0)=x(0)(1),x(2)(2),⋯,x(0)(n)=(27.9,28.5,29.8,31.1,33.7)

作一次累加（AGO）得：

x(1)=x(1)(1),x(1)(2),⋯,x(1)(n)=(27.9,56.4,86.2,117.3,151)

其MEAN（均值）序列为：

z(1)=z(1)(2),z(1)(3),⋯,z(1)(n)=(42.15,71.3,101.75,134.15)求中间参数：

C=k=2nz(1)k=349.35，

D=k=2nx(0)k=123.1，

E=k=2nz(1)(k)x(0)k=11011.295，

F=k=2nz(1)(k)2=35209.598

利用公式a=CD−n−1En−1F−C2,b=DF−CEn−1F−C2求得：

a=−0.05535,b=25.94085

- 3) 预测

根据方程（1）可解得1994年该路段弯沉的预测值为35.27。类似地，可求出1995至1997年该路段弯沉的预测值分别为：(37.31,39.43,40.13)。

同理可得1994至1997年该路段平整度的预测值依次为：(2.06,2.35,2.68,3.06)，摩擦系数的预测值依次为：(42.2,40.9,39.6,36.1)。

4) 事后检验

采用实际检验，见表2。

表2 沈（阳）大（连）高速公路某段路面性能预测值及误差

| 年 度 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度 (mm) | 2.06 | 2.35 | 2.68 | 3.06 |
| 弯沉(0.01mm) | 35.27 | 37.31 | 39.43 | 40.13 |
| 摩擦系数(摆值) | 42.2 | 40.9 | 39.6 | 36.1 |

用本文推荐方法预测的弯沉和摩擦系数与实测值对比相符，平整度误差均较大，说明平整度的原始数据不具有代表性和规律性，导致预测结果不具指导性。对此，要继续对平整度进行观测，增大原始数据的数量，并遴选所采集的数据，以确保原始数据客观可靠，进而确保预测质量。

- 3  结论

判断路面是否适合预防性养护时选取灰色理论预测路面使用性能，确定预防性养护时机时选用经验回归模型方法进行预测，发挥了这两种预测方法的优势。灰色理论预测可以不要求大样本，允许少数据预测，短期预测精度高、结构性好。而确定预防性养护合适的路面大多只要求作短期预测，一般预测外推时间在5年以内；确定预防性养护时机预测外推时间在5年以上，此时采用灰色预测误差较大，而国内建立的 PCI 和 RQI经验型预测模型运用效果良好，中长期的预测结果可以接受。开发的程序使复杂的预测计算过程大大简化，可操作性和实用性提高。

参 考 文 献

[1] 邓聚龙．灰预测与灰决策[M]．武汉：华中科技大学出版社，2002.

[2] 邓聚龙．灰色系统理论教程[M]．武汉：华中理工大学出版社，1990.

[3] 王国晓，安景峰．灰色理论在路面使用性能预测中的应用[J]．公路交通科技2002.19(3):16-19.

沥青混合料水损害评价方法进展

潘欣1  曹林涛2  王庆1  刘益1  李江1

1 湖北省高速公路实业开发有限公司   2 襄樊学院 建筑工程学院

摘  要：论文根据样本形态和试验条件，对现有的沥青混合料水损害评价方法进行了分类，并对不同评价方法的优缺点以及适用范围进行了详细的探讨。

关键词：沥青混合料  水损害  粘附性  复合环境条件  性能分级

不论是南方多雨区，还是北方冰冻区，沥青路面不同程度地存在水损害问题。轻微损害发生在面层，如松散以及坑槽；面层防排水体系破坏后，非排水路面基层在轮载频繁作用下，逐步出现叽泥和沉陷等。这将危及沥青路面的安全性，舒适性以及结构的耐久性，降低道路安全与服务水平。沥青混合料水敏感性或稳定性评价是预防水损害的关键。

- 1  沥青与矿料粘附性试验

1.1沥青与粗集料附性试验

1.1.1水煮法与水浸法

水煮法[1]是将13.2~19mm的粗集料于热沥青中浸滞后，在沸水中浸煮3min，观察沥青膜的剥落程度评价粘附性等级。水浸法[1]是将9.5~13.2mm的粗集料按5.5%油石比拌和后，在80℃水中浸泡30min，观察沥青膜的剥落程度评价粘附性等级。也有把浸煮时间延长为30min，评价其长期稳定性[2]。

1.1.2 粘附面积比法

粘附面积比法[3]按水煮法程序制备和浸煮样品，先后测量洁净试样质量，浸滞沥青后和水浴后的试样质量，以剥离质量占粘附质量的百分比作为粘附面积比进行评价。其中水浴温度120℃，时间3h。

1.2 沥青与细集料粘附性试验

1.2.1 净吸附法

根据沥青-甲苯溶液中的沥青浓度的变化计算吸附量和剥落率。SHRP净吸附法[4]主要步骤如下：把2.36~4.75mm的细集料试样置于吸收柱中，循环沥青-甲苯溶液6.5h；用分光光度计先后测量溶液的浓度，计算吸收率，求取粘附沥青的数量；而后加水循环2h，再测量吸收率，吸收率的差值即表示水损害的量度。搅动水净吸附法[5]与此类似。

1.2.2 光电比色法

根据溶液中染料浓度的变化计算吸附量和剥落率。该方法主要步骤[6]如下：将200g集料（2.5~5.0mm）与4.5g热沥青拌和；将100g裹覆沥青的集料浸泡于60℃酚藏花红水溶液中；用分光光度计测定染料液被吸附前后的吸光值，从而计算出沥青的剥落率。

1.2.3 水洗脱法

水洗脱法主要步骤如下[7]：首先将一定质量的细集料（0.075~0.15mm）浸入沥青-甲苯溶液中达8h以上；其次取烘干集料采用甲苯-乙醇溶液抽提2h，蒸干溶液后称量吸附沥青的质量，计算每克细集料的吸附量；然后采用60℃蒸馏水洗脱吸附柱中的集料，再次经抽提和蒸发处理，称量残余沥青质量，计算每克集料残余吸附量；最后根据吸附量与残余吸附量计算剥落率。

1.3 接触角或粘附功法

接触角法[8]借助粉粒毛细管柱试验测定不同矿料粉粒毛细管柱在沥青-甲苯溶液中的上升高度，通过比较接触角判断粘附能力的大小。粘附功[9]被定义为把沥青与矿料分离成两个表面所需要做的功；该试验采用表面张力测定仪以及接触角测量仪分别测量特定条件下沥青的表面张力以及沥青与矿料的接触角，并用这两个参数的函数计算粘附功。

- 2  试件评价法

2.1浸水车辙试验法

采用汉堡车辙试验仪以及APA车辙试验仪等进行水浴车辙试验。该方法对试件进行浸水条件下的车辙试验，以剥落率，加载次数或车辙深度作为评价指标。有研究[10]比较了冻融、浸水和干燥条件下的车辙试验结果。浸水车辙试验一般不考虑冻融的影响，由于试验温度或评价标准并不统一，难以横向比较。

2.2 AASHTO T283法

AASHTO T283[1]是冻融试验的基本方法，主要步骤如下：将松散沥青混合料置于135℃烘箱中进行2h的短期老化；试件空隙率控制在7%±1%；试件分为干燥组与冻融组，干燥组在劈裂前于25℃水浴中保温2h；冻融组试件，先真空饱水，其次密封置于-18℃冰箱中冷冻16h，接着在60℃水浴中浸泡24h，然后25℃水浴中浸泡2h，最后进行劈裂试验。

2.3 强化冻融劈裂试验法

强化试验法[11]以冻融劈裂试验为基础，以n次冻融循环劈裂强度比评价抗水损害能力，试件如果不发生松散，则冻融循环次数高达10次以上。

2.4 全程评价法

全程评价法[12]在冻融劈裂试验的基础上增加长期老化并增加冻融循环。主要步骤如下：松散沥青混合料直接成型作为标准试件；松散沥青混合料在135℃烘箱中加热4h后成型试件；松散沥青混合料在85℃烘箱中加热5h后成型试件；老化后的试件进行3次冻融循环，分别计算每次冻融循环后的劈裂强度比。该方法主要出发点是反映沥青混合料在路面整个服务期内的水稳定性。

- 3  复合环境条件模拟法

3.1 ECS法

ECS(environmental condition system)环境条件系统[13]考虑了水、温度和荷载的共同作用；方形瞬时荷载作用时间0.1s，间歇时间0.9s，采用应力控制模式，荷载大小0.01KN。主要步骤如下：先在25℃条件下对干燥试件进行三轴回弹模量试验和渗透试验；在60℃条件下进行3个6h的湿热循环，并施加重复荷载；于-18℃条件下进行6h的湿冻循环；每个循环均计算残留回弹模量（25℃）和渗透系统，以干燥条件下回弹模量的比值表示最后报告剥落速率。

3.2 动水压力模拟法

哈尔滨工业大学开发了借助MTS的动水压力模拟试验[14]。该装置由有机玻璃钢桶，活塞，水压力表等组成；固定在钢桶中部的试件把水分划分为两个区室，活塞通过水间接作用于试件上。MTS压头向下运动，上室内的水被压入试件空隙，部分水分穿过试件的连通空隙进入下室，模拟路表水被轮载压入路面空隙中的情形。MTS压头快速上升，下室内的水反向进入上室，模拟轮载离开时对空隙水的负压泵吸作用。MTS的压头反复上下运动，水分反复冲刷连通空隙的内壁，从而模拟疲劳冲刷。分别在15℃条件下对冲刷和未冲刷试件进行劈裂试验，以冲刷劈裂强度比作为评价指标。冲刷水温，时间以及压强均可调节。经试验后推荐的冲刷条件如下：水浴温度45℃，压强0.4MPa，频率10Hz，时间15min。

- 4  对上述评价方法的综合评价

4.1 有关粘附性评价

水煮法与水浸法，操作简洁，便于初步评价与工程应用，也更适应于高温非冰冻区；但是属于定性评价，人为因素影响较大。粘附面积比法引入定量分析，复杂程度略高于水煮法，但鲜见有关其重复性试验精度的报道，实际工程应用亦较少。沥青与细集料粘附性的评价属于定量分析，对测量精度要求高，操作相对复杂，实际工程中基本不采用，可用于粘附性的仲裁。工程中对粗集料粘附性的要求越来越苛刻，这与设立检验方法的本质是背离的。“如果过分依赖粘附性等级，忽视沥青混合料水损害试验方法是很危险的”[1]。

4.2 有关试件评价法

与粘附性评价相比，浸水车辙试验引入了轮载，但是车辙试件的均衡性以及浸水车辙试验条件或标准有待统一。与粘附性评价相比，冻融试验增加了冰冻损害，具有一定优势。与车辙试验模式相比，劈裂试验模式试件成型简单，重复性精度高。与单次冻融循环相比，多次冻融循环的破坏力度更大，更加有利于考察耐久性。冻融法模拟存在以下3点不足。其一，解冻条件与实际情况不符，融冰季节温度远达不到60℃。其二，发生冰冻水损害的最不利条件亦存在差别，统一采用-18℃不能适应地区气候的多样性。其三，对冰冻水损害的模拟是否适用于高温多雨区的雨水冲刷值得商榷。

4.3 有关复合环境条件模拟法评价

复合环境条件模拟法由于综合考虑了水，温度以及重复荷载的共同作用，更加接近实际。与冻融法不同的是，ECS优先采用60℃的高温循环，其次才是-18℃的冷冻循环。高温与低温顺序的改变，鲜有其影响性评价的分析；同时增加的高温循环物理意义不明确。与ECS法不同的是，哈工大开发的动水模拟法没有考虑冰冻条件，更加适合高温多雨非冰冻区的水损害评价。通过水压力表测试压强与空隙水压力的关系有待深入研究，但是对试件的反复冲刷值得借鉴。

参 考 文 献

[1]JTJ052-2000. 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. 北京: 人民交通出版社, 2000

[2]周卫峰, 张秀丽, 原健安等. 基于沥青与集料界面粘附性的抗剥落剂的开发[J].长安大学学报（自然科学版）, 2005, 25(2): 16~20

[3] 施小芳, 林 青. 不同沥青粘附性特征及其稳定度行为研究. 福州大学学报（自然科学版）,2001, 29(1):105~107

[4]ASTM D 1075-88. Test Method for Effect of Water on Cohesion of Compacted Bituminous Mixtures[S]. 1988.

[5]冯德成, 高秀云, 夏华锋等. 评价沥青与矿料粘附性实验方法的研究[J].哈尔滨建筑大学学报, 1995 , 28 (2) : 50~54

[6]徐克威. 用光电比色法测定沥青与石料的粘附性. 公路, 1998, (7):42~44

[7]周卫峰, 张秀丽, 原健安等. 基于沥青与集料界面粘附性的抗剥落剂的开发[J].长安大学学报（自然科学版）, 2005, 25(2): 16~20

[8]原健安, 张登良. 沥青与矿料粘附性研究[J], 中国公路学报, 1995, 8(4):7~10

[9]肖庆一, 郝培文, 徐欧明. 沥青与矿料粘附性的测定方法. 长安大学学报（自然科学版）, 2007, 27(1):19~22

[10]韩海峰, 吕伟民, 何桂平. 水作用下沥青混合料永久变形特性的表现形式. 中国公路学报, 2003, 16(4):4~8

[11]王抒音, 周纯秀. 提高沥青—酸性集料抗水损害的试验研究. 中国公路学报, 2003, 16(1):6~9

[12]张宏超, 孙立军. 沥青混合料水稳定性能全程评价方法研究[J]. 同济大学学报, 2002, 30(4):422~426

[13]Ronald L. Terrel, Saleh Al-Swailmi. Water sensitivity of asphalt-aggregate mixes: test selection [R]SHRP-A-403, Strategic Highway Research Program , 1994

[14]胡 斌. 水对沥青混合料路用性能的影响[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学，2007

高速公路沥青路面关键施工质量管理实践

张泽文

湖北省高速公路实业开发公司

摘  要：沥青路面的早期损坏与路面关键施工质量有关。要充分发挥沥青路面的优点，必须有良好的施工品质作保障。在沥青路面施工中，原材料控制、拌和楼管理、沥青混合料生产、施工工艺控制等是影响沥青路面施工质量的关键因素，本文分析影响质量的因素，提出了对这些质量因素如何进行管理和控制，系统总结了沥青路面关键施工质量管理。供为进一步做好这项工作作参考。

关键词：沥青路面  关键施工  质量管理

沥青路面由于具有力学强度高、行车平稳舒适、噪音小、易于机械化施工及维护等优点，在近年得到广泛应用。随着路面技术的发展，我国路面施工工艺水平也普遍提高，但是高速公路由于行车密度大、车速快，并且随着车辆轴载明显增加以及重车比例增大，给沥青路面带来了明显的早期损坏（如辙槽、泛油、推拥等），使用性能也大大降低，达不到设计的要求。这就提出了如何避免沥青路面早期损坏，提高路面使用性能的问题。

沥青路面的早期损坏与路面关键施工质量有关，要充分发挥沥青路面的优点，必须有良好的施工品质作保障。要确保沥青路面达到预期的设计目标和路用性能，必须做好沥青路面施工质量管理。笔者结合8年来参与的1000余公里高速公路沥青路面质量监控项目实践，摸索和积累了一些实践经验，并从沥青路面实际施工角度对施工质量管理的几个关键因素进行探讨。

- 1  原材料的管理

材料进场必须制定严格的检查验收制度，专人负责按批或按量进行质量抽检，每天作好检查记录备查，杜绝不合格材料进场。

混合料拌和场地基必须硬化，统一规划，不同材料必须严格分开存放，不得混杂，保持进出场道路畅通。正式开工前要储备数量足够、质量合格的碎石、矿粉、沥青、石灰等材料。

沥青路面原材料主要为集料、矿粉和沥青三大主材。

1.1 集料

衡量集料质量的技术指标有如压碎值、洛杉矶磨耗损失、视密度、对沥青的粘附性、坚固性、软石含量，石料磨光值等地料源性指标，以及有如级配、针片状颗粒含量、含泥量等加工性指标。料源性指标的数值同加工碎石的块石石质有关，同加工方式相关性较小。因此，固定料源加工的碎石，其指标检测值相对比较稳定。而加工性指标的检测数值同加工质量及加工过程有关。在集料质量控制过程中，应重点进行加工性指标的控制。

1.1.1集料的级配控制

为减少生产集料级配的变异性，首先应合理选择集料规格。每种规格集料粒径范围过大，不利于级配控制。

破碎机筛孔设置对生产集料级配的变异性起着很重要的控制作用。为减小集料级配的变异性，应将控制集料级配的关键筛孔设定为破碎机的受控筛孔，这样集料的级配就比较稳定。

1.1.2集料含泥量

粗集料含泥量变大时，粗集料表面粘附的泥土层影响沥青混合料的力学强度，这些粉状物的存在，使沥青同集料表面发生化学反应的能力下降，使沥青胶泥（沥青与矿粉）的粘结强度下降，从而使沥青混合料在高温时抵抗变形的能力降低，即高温稳定性下降。

1.1.3集料针片状颗粒含量

集料针片状颗粒含量较多时，沥青混合料其抗车辙性能下降，集料形状接近立方体，有明显的棱角，针片状颗粒少，对沥青混合料的良好力学性能，尤其是高温稳定性是特别重要的。

1.2 矿粉

沥青路面施工技术规范对矿粉细度的要求较宽，0.075mm通过率为75%-100%均为合格，这个范围在路面施工质量控制中过于宽松。在质量控制过程中，宜按选定矿粉级配的±5%进行矿粉细度控制。对于高温炎热地区，使用磨制较细的矿粉（0.075mm通过率为85%-90%）对于提高沥青路面的抗车辙性能是很必要的。

1.3 沥青

AH-70沥青关键指标：①软化点和60℃动力粘度；②低温10℃延度（采用薄膜加热试验（TFOT）（163℃、5h、5.5r/min、3.2mm厚）；③含蜡量：高温时，蜡熔化，粘度降低，与石料的亲和力下降，使粘结力和水稳性降低。低温时，蜡结晶析出，易脆裂。

SBS改性沥青关键指标：①软化点；②离析性能；③低温延度：老化试验以旋转薄膜加热试验（RTFOT）为准，允许以薄膜加热试验（TFOT）代替，但必须在报告中注明。

- 2  配合比设计控制

2.1 配合比设计程序

目前，马歇尔方法在我国沥青路面施工配合比设计中仍普遍使用。但马歇尔方法在实际使用中存在诸多不足之处，在工程实践中需要对马歇尔试验方法进行改进，以适应不同地域气候及交通量特点。改进的方法是根据地域气候及交通量特点确定级配设计原则。在马歇尔试验、高温性能、水稳性能等试验的基础上，确定适用的沥青混合料配合比。

2.2 生产前的试拌、试铺

沥青混合料生产前要进行试拌试铺，确定适宜的拌和时间和矿料加热温度、混合料拌和温度；确定拌和机的操作工艺，考察计算机打印装置的可信度；验证生产配合比设计及沥青混合料的压实性，提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量。

- 3  拌和楼的管理

3. 1 冷料仓转速的标定

尽管间歇式拌和工艺的骨料计量是在热料筛分之后，但若冷料仓集料送料不准确，将给生产带来多方面的不利影响。

为了确保冷料仓集料送料的准确，对沥青拌和楼冷料仓的送料速度与电机转速的关系进行标定。

3.2 计量装置系统标定

计量装置系统主要有沥青计量装置、粉料计量装置、热集料计量装置，沥青温度计量装置、热集料出料温度计量装置、成品料出料温度计量装置、烟气温度计量装置，计量装置系统是拌和机的关键设备，其计量准确度直接关系到沥青混合料的生产质量，因此生产前应进行标定。

3.3 热料仓筛孔的要求

沥青拌合楼要合理设置热料仓筛孔。热料仓筛孔的选择可参考表1。

表1 沥青拌和楼热料仓筛孔尺寸选用表

| 沥青混合料类型 | 热料仓筛板尺寸(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#料 | 2#料 | 3#料 | 4#料 |
| AC-13 | 3×4 | 6×7 | 11×11 | 18×18 |
| AC-16 | 4×4 | 10.5×10.5 | 15×15 | 21×21 |
| AC-20 | 4×4 | 11×11 | 17.5×17.5 | 25×25 |
| AC-25 | 4×4 | 11×11 | 21×21 | 32×32 |

对于其它类型沥青混合料可根据最大公称粒径参照AC型沥青混合料，选择合适的热料仓筛孔尺寸。

- 4  混合料的质量控制

生产过程中，对各种进场的原材料应按规范规定的检查项目，进行抽样试验，其质量应符合规范规定的技术要求。抽样试验是进场的原材料在以批为单位全面检查的基础上，日常施工过程中的质量检验，其检查频率可根据材料及质量波动情况确定，目的是在施工过程中检验其质量稳定性。

4.1 混合料级配控制

沥青拌和站必须对沥青混合料级配生产过程进行管理控制，按规范要求检查沥青混合料的质量，不符合要求的沥青混合料，严禁出厂，查找原因并进行处理。混合料级配生产过程控制包括目测、每拌和一盘混合料的在线监测、混合料总量检验及实验室进行的检测项目。

①外观控制。从料堆和皮带运输机随时目测各种原材料的质量和均匀性，检查泥块及超粒径碎石，检查冷料仓有无串仓。随时从混合料运料小车上目测混合料拌和是否均匀、有无花白料、混合料颜色、油石比是否合理，观察混合料的离析等情况。

②控制室控制。拌和站应有计算机自动采集及自记打印数据的装置，根据规范规定的沥青混合料生产过程中的在线监测项目，进行沥青混合料的过程控制和总量检验，要求每拌和一盘沥青混合料就基本了解其质量是否符合要求。

③离析控制。一方面，在拌和时间控制上，要针对混合料的不同配方，在均匀性和生产率之间寻求最佳拌和时间。另一方面，向自卸车卸料时，正确的装料方法是分3次装料，第1次装料位置在车的前部并将大部分车箱底装满，第二个卸料点在车尾，最后将中间装满，从而防止在车箱前部与后部出现的离析。

4.2 混合料温度控制

沥青路面施工温度包括沥青混合料出场温度、到场温度、摊铺温度、碾压温度等具体参数。沥青混合料所有温度参数中，起决定性控制作用的是出场温度，它的高低决定了后续到场温度、摊铺及碾压温度的高低。

4.3 沥青含量控制

沥青含量的变化对于沥青混合料的性质变化是很敏感的，尤其是孔隙率、稳定度、流值指标。

沥青含量影响沥青路面的耐久性。当沥青用量较少时，沥青路面孔隙率大，沥青膜薄，路面受阳光、空气影响较大，易发生快速老化。

沥青拌和楼计量系统要稳定，试验时沥青混合料取样要均匀，沥青设定温度应保持恒定。要及时掌握沥青含量变化情况。在沥青混合料生产时，应逐盘打印数据，及时掌握沥青含量变化情况。对于异常情况及时发现、解决。

4.4 拌和质量检测

实验室检测的目的是根据试验数据及时发现问题并纠正解决，以保证沥青混合料的质量，并作为指导后续生产的依据。实验室在出料第3车时取样，进行抽提、筛分检测混合料的矿料级配、油石比。抽提筛分应至少检查0.075mm、2.36 mm、4.75 mm、公称最大粒径及中间粒径等5个筛孔的通过率。矿料级配和油石比必须进行总量检验和抽提筛分的双重检验控制，互相校核。

取样进行马歇尔试验，测定孔隙率、稳定度、流值等马歇尔特性，计算合格率。通过抽提后的矿料筛分试验，分析沥青混合料颗粒组成是否在规定的级配范围之内。通过马歇尔试验，分析孔隙率是否符合设计要求，若不符合设计要求，查找原因并进行处理。

- 5  碾压工艺控制

5.1 压实度控制

在沥青路面施工中，沥青路面的压实度（孔隙率）是关键指标，而影响压实度的因素主要有碾压工艺、碾压温度、环境条件等因素。不同结构类型的沥青混合料应采取不同的碾压工艺。

5.1.1重视设备的选型与组合

从沥青混合料的特性出发，恰当选择压路机的大小、最佳频率与振幅是关键性前提条件。选择碾压机型的基本原则应是：在保证沥青混凝土碾压质量的前提下，选择最少的压路机，提高工作效率。

5.1.2　适时调整工艺参数

由于气温变化较大和风速的影响，使得混合料的冷却速率较快，压路机有效压实时间缩短，压实跟不上，调整碾压长度，更换压路机，由生产率较大的代替生产率较小的。使压路机能与摊铺机匹配。

5.1.3　严格压实作业的程序及操作要求

压实分为初压、复压和终压三道工序，初压的目的是整平和稳定混合料，这是压实的基础，因此要注意压实的平整性。复压的目的是使混合料密实、稳定、成型，混合料的密实程度将取决于该道工序。终压的目的是消除轮迹，最后形成平整的压实面。所有这些都必须严格作业程序和操作要求。

5.1.4提高压实质量的关键技术

碾压温度的高低，直接影响沥青混合料的压实质量。温度过高，会引起压路机两旁混合料隆起、碾轮后的摊铺层裂纹、碾轮上粘起沥青混合料及前轮推料等问题。温度过低时，碾压工作变得困难，易产生难消除的轮迹，造成路面不平整，甚至导致压实无效，或其它副作用。因此，必须严格控制压实温度。

合理的压实工艺、压实速度与压实遍数，对减少碾压时间、提高作业效率十分重要。

振频主要影响沥青面层的表面压实质量。振动压路机的振频比沥青混合料的固有频率高一些，则可获得较好的压实效果，施工中选取的振频为43Hz。

5.2 平整度控制

影响沥青面层平整度的因素主要有施工温度、碾压方式、下承层平整度等方面，为提高沥青面层的平整度，为提高沥青层平整度，摊铺机操作应规范，设定摊铺机宽度、速度等技术参数要合理；摊铺机螺旋布料器高度、料位高度等要合适；摊铺机速度要均衡，摊铺机的起来同振动要同步。选择良好适用的碾压工艺，尤其是复压阶段的碾压方式组合。在复压阶段，应采用钢轮振动同胶轮碾压相结合的原则，并且应先进行钢轮振动碾压，再进行胶轮碾压，在碾压过程中，避免钢轮振动碾压同胶轮碾压交替进行。

注重水稳基层的施工平整度控制。半刚性基层平整度差，同样影响沥青下面层平整度，由于平整度的遍传性，最终影响沥青上面层的平整度。

基于横向施工缝，应精心施工，减少跳车，避免形成跳点。

- 6  结束语

沥青路面施工质量管理是一个系统工程，然而，由于各地气候条件、施工手段、原材料各异，使这一系统具有复杂性和多变性。在此质量控制系统中，原材料控制、拌和楼管理、沥青混合料生产、施工工艺控制等是影响施工质量的关键因素。笔者结合近年来在湖北高速公路沥青路面施工控制的部分实践经验，对这些因素进行了分析，诣在和同仁们共同探讨，以达到提高之目的。

参 考 文 献

[1]张泽文，刘松，沥青路面技术服务在湖北高速公路建设中的探讨，《湖北交通科技》。2008，1。

[2] 张泽文，公路工程工地试验室管理工作探讨，《公路工程试验检测》学术会议。2006，4。

[3]邵明建，沥青路面机械化施工技术与质量控制[M]，北京：人民交通出版社。2001，

[4]中国公路学会筑路机械学会，沥青路面施工机械与机械化施工[M]．北京：人民交通出版社，1999．

[5]JTG 1740－－-2004公路沥青路面施工技术规范[s]．北京：人民交 通出版社．2004．

微表处在武黄高速公路养护中的应用

刘箭钢  彭明佶  黄河滔

湖北武黄高速公路经营有限公司

摘  要：介绍了微表处技术在湖北武黄高速公路养护工程中试验路段上的应用情况。通过室内试验以及试验段的铺筑，证明将微表处施工技术应用于高速公路的预防性养护，可有效在防止路表水的下渗，并可修复路面车辙等早期病害。

关键词：武黄高速公路  沥青路面养护  微表处  改性乳化沥青

目前，随着我省新建高速公路建设的飞速发展，早期修建的高速公路已越来越多地进入了维修养护期，因此高速公路的维修与养护技术开始受到高速公路养护部门及施工企业的广泛关注，都开始在研究、探索和尝试养护新工艺。微表处技术早在2000年8月就开始在我国其他省市得到了应用，目前施工技术已日趋成熟，但因我省高速公路于1997年才开始修建沥青混凝土路面，微表处施工技术于2007年才开始在我省高速公路维修中进行试验段的试铺。

- 1  项目简介

武（汉）黄（石）高速公路原为水泥砼路面，于1991年2月建成通车，K41+250~K43+250段、右幅k41+350~k43+350段为2001年10月进行 “白加黑”改建时，挑选的路况最好的两个试验段，因此当时未进行路面综合处治。该路段经过四年多的运行，因交通量剧增、重载超载严重，该路段于2005年起开始出现麻面、车辙、纵向网裂、横向裂缝、纵向裂缝等一些路面病害。2006年8月，武黄公司为了采用微表处这一先进的养护新技术做试验段来进行预防性养护的尝试，然后通过一定时间的行车考验，为今后大规模地推广该工艺积累相关的数据及经验，因此对该2km路面采用微表处技术进行了试验段铺筑。

本试验段中采用了三种方案进行施工：第一种是只对超车道及行车道的四条轮迹带进行车辙填补，第二种是进行双层微表处（即填补车辙+车道全宽微表罩面），此两种工艺均采用SBR型慢裂快凝改性乳化沥青进行施工，并在未施工微表处的部位施工了一层雾封层，而第三种施工方案是为了对比SBR与SBS两种不同改性剂对路用性能的影响，所以新增了1km路面，其施工工艺与第二种相同，不同点是此路段中采用的是SBS型慢裂快凝改性乳化沥青。

- 2  技术特点

沥青路面微表处是由优质连续集料、聚合物改性乳化沥青、水和矿物填料等组成的冷拌混合料，按一定的配合比进行拌和，使用专用摊铺车一次性完成拌和、摊铺过程的施工工艺，具有较高的抗磨耗和抗滑性能，适用于交通量大、重载车多的高速公路、城市干道、机场道路等高等级路面的养护及预防性养护，可完成路面构造修复、裂缝密封、车辙填充等多项修复功能，是防治高速公路沥青路面水损害现象的有效措施。由于微表处是一层非常薄的路面封层材料，不能用于补强、调平等施工，因此对因路基路面整体强度不足而引起的路面龟裂、沉陷坑槽等较为严重的病害，必须先进行挖补和补强后再进行微表处施工，否则病害很快就会透过微表处封层再次反映到路表面。同时，处理后的路面也会稍微增加车内噪音。

- 3  配合比设计

在工程开工前, 在试验室内根据原路面情况及设计要求, 做出微表处混合料的配合比设计, 确定工程选用的材料。

3.1 改性乳化沥青

采用湖北长江路桥自己生产的SBR阳离子慢裂快凝型改性乳化沥青, 其技术质量要求下表。

改性乳化沥青各项技术指标

| 试验项目 |  | 筛上剩余量 (1.18mm) % | 蒸发残留物含量 % | 标准粘度 (S) | 蒸发残留物性质 |  |  | 贮存稳定性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 针入度 0.1mm | 软化点 ℃ | 延度(5℃) Cm | 1d | 5d |
| SBR型 | 检测结果 | 0.06 | 62.1 | 30 | 62.2 | 57.7 | 52.1 | 0.4 | 2.9 |
|  | 规范要求 | ≤0.1 | ≥60 | 12~60 | 40~100 | ≥57 | ≥20 | ≤1 | ≤5 |
| SBS型 | 检测结果 | 0.07 | 60.3 | - | 48.5 | 65.1 | 31.5 | 0.7 | - |
|  | 规范要求 | ≤0.1 | ≥60 | 12~60 | 40~100 | ≥57 | ≥20 | ≤1 | ≤5 |

3.2 集料检测

采用伏马山辉绿岩，其技术要求见下表。

| 试验项目 | 实测值 | 规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 压碎值 (%) | 12.3 | ≤26 |
| 表观相对密度 (g/cm3) | 2.863 | - |
| 毛体积相对密度 (%) | 2.804 | - |
| 洛杉矶磨耗损失 (%) | 17.1 | ≤28 |
| 针片状含量 (%) | 0.6 | ≤15 |
| 砂当量 (%) | 78 | ≥65 |

3.3 级配范围

因武黄高速公路的通行车辆密度大、超重超载严重，局部车辙达25～37mm，因此此次选用较粗的级配类型—MS-III型混合料，合成级配见下表。

合成级配通过率

| 筛孔尺寸 | 通过下列方孔筛（mm）的质量百分率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 规范要求 | 100 | 70~90 | 45~70 | 28~50 | 19~34 | 12~25 | 7~18 | 5~15 |
| 设计级配 | 99.8 | 76.0 | 51.0 | 34.8 | 23.0 | 16.4 | 11.2 | 8.7 |

混合料级配曲线图

3.4 稀浆混合料试验

按以下步骤进行稀浆混合料配合比设计：

(1) 通过拌和试验预测混合料破乳前的可拌和时间。拌和试验和固化时间的试验温度为施工中可能遇到的最高温度。

(2) 由拌和试验确定稀浆混合料的实际可施工时间, 使混合料有足够的摊铺施工时间。

(3) 由负荷轮载试验确定混合料的最大沥青用量。

(4) 由湿轮磨耗试验确定最小沥青用量以及抗剥落性能。

混合料性能指标检测结果

| 微表处类型 | 油石比（%） | 室温下拌和时间（s） | 湿轮磨耗值g/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SBR型 | 7.0 | 180 | 509.8 |
| SBS型 | 7.0 | 150 | 514.3 |
| 规范要求 |  | ＞120 | <540 |

- 4  微表处施工

根据原路面病害的调查结果和微表处施工工艺的要求，对原路面的裂缝和坑槽等路面缺陷预先进行处理。

4.1 车辙填补

采用专用的车辙摊铺箱进行车辙填充，设定摊铺箱宽度1.4m（带滑靴1.5m），摊铺速度发动机转速800转/min。用吹风机等工具将路面清理干净，调整适当的预留拱度后，开动摊铺机进行车辙填补施工。起点接头处用1m长、3m宽的铁皮接住刚出来的混合料，将铁皮上的稀浆混合料移出摊铺现场废弃，以保证施工接头整齐美观；摊铺车在操作手和驾驶员的默契配合下匀速前进，使摊铺的混合料均匀、纵向摊铺线形顺直；民工紧跟摊铺车后，及时将个别大粒径料石料清除、并将划痕抹平。上一车程与下一车程混合料的横向接头处采用对接方式，以保证接头平顺、无明显痕迹。

4.2 全宽摊铺

待车辙填补处经过夜间的行车碾压，第二天清扫完放行后经行车的自然碾压脱落的极个别石料后，即采用行车道全宽摊铺箱进行第二层的摊铺，本次摊铺摊铺速度发动机转速700转/min，调整预留拱度时左辙比右辙略大。起点接头处采用1m长、5m宽的铁皮接住刚出来的混合料，将铁皮上的稀浆混合料废弃，以保证施工接头整齐美观；当混合料注满摊铺箱容积的2/3左右时，驾驶员开动摊铺机，在与操作手默契配合下匀速前进，摊铺时应保持摊铺量与搅拌量基本一致，保持摊铺箱中稀浆混合料的体积为摊铺箱容积的1/2左右；民工紧跟摊铺车后，及时将个别大粒径料石料清除、并将划痕抹平。摊铺时要求纵向线条顺直，横向接头平顺整齐；摊铺机缺料时（部分材料用完），关闭所有输送材料的阀门，让搅拌器中的混合料搅拌并摊铺完后，摊铺机停止前进并驶离摊铺现场、立即清洁搅拌器和摊铺箱，待车中备齐材料后再重复上一工序进行施工；上一车程与下一车程混合料的横向接头处采用对接方式，以保证接头平顺、无明显痕迹。

4.3 施工、养生及开放交通时间

稀浆封层铺筑后需进行早期养护，待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后开放交通自然碾压，路面固化成型前禁止车辆和行人进入。10月份以前，摊铺时间一般为7:30~12:00，养生至15:00~16:30则撤除所有交通标志并开放交通，第一层的自然行车碾压达12h以上；10月份以后，因天气变化频繁、浓雾、气温下降等因素，摊铺时间一般为9:30左右~14:00，原计划17:30养生结束，但现场观察发现，个别车辙深的地方摊铺的混合料还没有完全干透（大于27mm处），故开放交通时间按天气情况推迟至18:00~21:00，才撤除所有交通标志并开放交通，以保证摊铺层的整体质量。翌日上午，派专人清扫通车后摊铺段的极个别掉料，该段施工结束。

- 5  试验检测

根据交通部《微表处和稀浆封层技术指南》（JTG/T F40-02-2005）中的相关要求，对试验段进行了级配、油石比、混合料抽检，以及路面表观质量、路面渗水、摩擦系数及构造深度等一系列的过程质量检验。

5.1 矿料含水量测定非常重要，因为微表处摊铺机采用体积计量方式，矿料含水量的变化会使矿料体积显著变化，因此必须每天开工前及时实测矿料含水量，并根据检测结果调整摊铺机的设定。

| 检测项目 | 中部含水量（%） | 下部含水量（%） |
| --- | --- | --- |
| 平均值 | 1.3 | 1.6 |

5.2 改性乳化沥青是微表处的粘结材料，其质量的好坏对路面质量的影响最直接、最明显。

改性乳化沥青质量检验

| 检测项目 | 针入度 (100g,25℃,5s 0.1mm) | 软化点 （℃） | 延度 （cm) | 沥青含量 （%） | 1d储存稳定性（%） | 油石比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测平均值 | 62.7 | 58.8 | 54.1 | 62.8 | 0.5 | 7.0 |
| 规范要求 | 40~100 | ≥57 | ≥20 | >62 | ≤1 | ±0.2 |

5.3 在生产过程中，随机取摊铺箱中的混合料进行级配检验，结果表明，其各筛孔的通过率变动量均未超过下表中所规定的容许误差范围，级配线型顺滑、无 “驼峰”状。

混合料级配抽检结果

| 筛孔尺寸（mm） | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各筛孔平均值(%) | 98.8 | 79.9 | 58.7 | 39.2 | 26.0 | 17.3 | 10.8 | 5.8 |
| 规定通过范围 | 100 | 70-90 | 45-70 | 28-50 | 19-34 | 12-25 | 7-18 | 5-15 |
| 容许误差（%） |  | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±4 | ±3 | ±2 |
| 细料砂当量平均值 | 72.1 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 稠度检测。每天施工时，按《规范》中的经验法对混合料稠度进行目测，当摊铺表面有大面积亮光的反光带、稠度偏稀时，通知操作手适当调小用水量；如果发现刚刚摊铺出的材料层干涩、没有反光、混合料偏稠时，通知操作手适当调大用水量；如果目测摊铺出的材料层对呈现漫反射状态，表明稠度适宜，则示意操作手保持现有状态匀速行进继续摊铺。

5.5 稀浆混合料技术指标

| 试验项目 | 实测平均值 | 规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 可拌和时间 （25℃,S） |  | ≥120 |
| 粘聚力试验 （N·m） 30min（初凝时间） 60min（开放交通时间） | 1.4 2.4 | ≥1.2 ≥2.0，或接近打滑 |
| 负荷车轮粘附砂量 （g/m2） | 413.4 | ≤450 |
| 湿轮磨耗损失（浸水1h） （g/m2） | 517.4 | ≤540 |

5.6 路面质量检测。通车后的路表平整密实、均匀，无松散，无花白料，无轮迹，接缝平顺。

微表处混合料铺筑层检测结果（平均值）

| 检测时间 | 渗水系数（ml/min） |  | 摩擦系数Fb（BPN） |  | 构造深度Tc（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工前 | 施工后 | 施工前 | 施工后 | 施工前 | 施工后 |
| 刚完工时 | 20 | 基本不渗水 | 47.5 | 74 | 0.4 | 1.9 |
| 通车2个月 | - | 基本不渗水 | - | 54 | - | 0.7 |
| 规范要求 | ≤10 |  | ≥45 |  | ≥0.6 |  |

检测结果显示, 原路面的摩擦系数和宏观构造深度分别为47.5 BPN 和0.4 mm，微表处罩面后的摩擦系数和宏观构造深度分别为74 BPN 和1.9 mm，路面的抗滑性能得到了极大的改善；微表处技术处理过的路面基本不渗水，有非常好的密水效果；微表处层外观平整、无裂缝。试验段行车2个月后, 重新对路面进行检测，检测结果表明：微表处罩面层的摩擦系数为54 BPN，构造深度为0.7 mm，比刚完工时的检测数据分别降低7.3% 和36.8%，但仍然维持在较高的水平。

将采用SBS型改性剂和SBR型改性剂的路段进行对比，两个路段的路面检测数据十分接近，表观效果没有明显区别，而室内试验表明SBS改性乳化沥青的路用性能更加优良，蒸发残留物的软化点高达65℃，具有较优异的高温稳定性能，完全可以用于微表处改性乳化沥青的生产与施工。

- 6  本试验段中出现的问题及解决措施

由于湖北长江路桥是首次进行微表处施工，在刚开始施工时出现了一些问题，但很快就对施工中存在的问题进行了调查分析和处理，并在施工过程中逐步得到了完善和提高。在这里将几个问题归纳总结如下：

6.1 纵缝线型不理想。

其线型不理想的原因主要有两点：一是施工过程中局部混合料的稠度过大或拱度调整时经验不足，出现“跑浆”现象；二是摊铺车司机走直线的技能较差使摊铺箱左右移动而形成纵向边界不顺直。采取的措施是施工过程中严格控制混合料稠度，拱度调整至适宜参数，以尽量防止跑浆；同时，在摊铺前就划出供摊铺车司机控制行走线形的纵向导线，并要求司机增强工作责任心，耐心、细致、规范地操作。

6.2 施工划痕。

施工前期有部分施工缝处理得不理想，局部路段有划痕，其原因之一是装载机上料时把地面上的大石料铲起，导致大粒径的石料混于其中而形成划痕。采取的措施是集料在后场拌和中先过筛以剔除大石料，同时装载机料铲略微抬起约10cm的高度装料，以尽量避免铲起料堆地面上的大石料；由专人在摊铺机后捡除超粒径石料。原因之二是因气候变化过于频繁（气温忽高忽低）导致有时施工的混合料破乳速度太快，采用的措施是添加适量添加剂，或将改性沥青乳液生产后贮存一定时间再进行施工以增加其稳定性。

6.3 施工横纹。

在摊铺后的表面出现有规则的横向波纹，这种现象主要是出现在全宽摊铺的路段，经过观察我们发现主要是因摊铺车在怠速行驶时快慢不均衡所致。解决的方法是调整汽车怠速保持平稳，使车辆行驶时不跳动；同时，在摊铺箱后自制一宽约3.7m、厚约5~6mm帆布质地的拖布用以消除横纹，实际使用效果良好。

6.4 路面噪声略微偏大。

试验段通车运行后，普遍反映增加了车内噪声，经过分析，我们认为有可能是由于在进料时，粗集料粒径偏大，且有少量超粒径石料未彻底筛除，导致部分混合料级配轻微离析所致。解决措施是严格控制原材料质量，使集料级配始终保持最佳状态。

- 7  结语

7.1微表处技术是一种功能完善的路面养护方法，可完全适用于高等级路面的养护。与其它路面的养护措施相比，微表处技术具有施工方便快捷、缩短开放交通时间、节约能源、成本较低等特点，具有良好的经济效益和社会效益。

7.2 原路面必须有充足的结构强度，施工前必须对原路面进行认真检查，并对原路面局部结构强度不足及病害进行彻底处理，原路面整体结构强度不足的不应采用微表处处理。

7.3 综合本试验路段的路面情况，采用微表处进行封层施工能有效防止路表水的下渗，可有效修复车辙等路面病害。

7.4微表处技术实际应用中，除了要抓好改性乳化沥青的选用和剂量控制、集料的先用和级配选择、填料用量控制等关键环节外，还要重点抓好施工控制环节。

7.5本路段微表处的配合比设计，从目前的行车情况来看，基本能符合本工程的预期要求，可在当立脚点的气温下进行施工，并有良好成浆效果，可进行大规模推广应用。

参 考 文 献

[ 1 ]  JTG/T F40-02-2005 交通部《微表处和稀浆封层技术指南》北京：人民交通出版社，2005

[ 2 ]  黄颂昌 徐剑 秦永春《微表处在我国的研究应用与发展前景》，石油沥青，2004

[ 3 ]  虎增福 《乳化沥青及稀浆封层技术》 北京：人民交通出版社，20011

高速公路路基不均匀沉降影响因素浅析

及建设过程的管理与控制

赵群威

湖北黄黄高速公路经营有限公司

摘  要：路基是公路的重要组成部分，承受由路面传来的各类荷载，因此必须有足够的强度、稳定性和耐久性。但是路基沉降是公路工程中难以避免的。本文通过对路基产生沉降的定性分析，阐述引起路基沉降的影响因素。并以某条地处平原微丘的高速公路为例，通过建设期间对路基施工的过程控制，来分析减少工后沉降和不均匀沉降的方法。

关键词：路基  沉降  影响因素  过程控制

随着高速公路事业的蓬勃发展，公众对高速公路的质量要求也在不断提高，这样就促使高速公路建设者要不断总结经验，认真把好质量关。路基是高速公路的重要组成部分，路基施工的好坏直接影响路面的稳定，而反映路基质量好坏最显而易见的体现就是沉降。因此，只有尽量的减少不均匀沉降，才能保证路基具备足够的使用功能。

- 1  高速公路路基沉降超过设计允许值后造成的危害

高速公路路基的质量通病一般表现为路基整体或局部不均匀沉降；路基纵向或横向开裂；路基滑移或者边坡坍塌等等。这些质量通病中，大部分的成因源于路基沉降。路基沉降一旦超过设计允许值，就会对道路的整体性能和使用功能造成严重的危害。如：软土地基未处置妥当，发生软土层滑动或者挤压，路基就会失稳，路面跟着也会变形；在荷载的作用下，地基产生的不均匀沉降导致路面功能损坏，从而使路面使用品质下降；在与桥涵等构造物连接处产生差异沉降，不仅会直接影响构造物的安全，而且桥头跳车引起车辆的剧烈跳动，影响行车平顺和乘客舒适，严重的还会引发交通事故。

因此，防止路基沉降对提高高速公路使用品质和保证高速公路使用寿命具有重要意义。要尽量减少路基沉降，必须在建设期间加大对设计阶段和施工阶段的控制，以尽量减少不均匀沉降。

- 2  高速公路路基不均匀沉降的成因分析

路基沉降主要包括两部分，地基沉降和路堤本身的压缩沉降。路堤填土边坡因压缩沉降造成的垮塌也属于路基沉降，但路堑边坡因为开挖对原自然坡面造成损坏，因防护不当造成的垮塌则不属于路基沉降范畴。路基不均匀沉降产生的原因包括场地清理与掘除没有达到规范要求，路基填料不符合要求，填筑方法不合理，压实度不足，在路堤内部形成过湿或空洞夹层等等因素。主要的成因是填土在荷载和水的综合作用下，引起的路基本身的压缩沉降，本质是由于地基本身或者路基土层的固结压缩排除空隙中的水分或空气，导致整体体积减小而造成的。

2.1  高速公路路基不均匀沉降的成因

造成高速公路路基不均匀沉降的成因有很多。主要包括：

2.1.1工程地质条件的原因。工程地质条件不良，原地面比较软弱，若填筑前未进行清淤换填或者其它软基处治方法，就容易形成压缩下沉或挤压位移；工程地质条件复杂，当路堤穿过沟谷时，沟谷中心填土量最大，向两端逐渐减低，由于填土高度不同而产生不均匀下沉。

2.1.2当地水文气候的原因。如果道路处于的地段降雨量过大、洪水、冰冻、积雪或者温差过大，都可能使高填路堤产生不均匀沉降。

2.1.3路基填料的原因。路基填土中如果混入种植土、腐殖土、淤泥等劣质土，或土中含有未经打碎的大块土或冻土等；路基填石中石料规格不一，性质不匀，乱石中空隙过大，一旦雨水侵入后冲刷掏空，这些因素在较短期限内都可能产生局部明显下沉。

2.1.4勘察设计方面的原因。勘察设计方面的原因包括勘察不仔细，地质情况调查不明，未对软基等不良地质提出有效地处置方案，高填方路堤未进行稳定性验算，且施工工艺、填料未做特别要求说明等等。

2.1.5施工方面的原因。施工方面的原因有很多。如：路基范围内的场地清理未达到要求，非适用土未完全掘除；路基填筑顺序不当，填筑厚度不符合规定，填料质量不达标；原边坡没有掘除植被、树根，未做台阶处理；不同性质的填料混填而致使不同种类土的压缩性和抗水性差异形成不均匀沉降；施工过程不注意排水，遇到雨天路基积水严重，无法自行排水形成水囊；晴天施工时未排除积水，未有效控制含水量就继续填筑等等。总之，施工过程的控制至关重要，施工单位责任心不强，监理控制不严格，是施工阶段造成不均匀沉降的重要原因。

2.2  最常见的沉降成因分析

设省内某高速公路穿越某峡谷，施工过程完全按照《湖北省公路建设项目精品工程工作大纲》的要求，填料合格率符合规定，工后沉降量控制在3cm以内，下路堤150cm以下路基压实度控制在94以上。填土和分层碾压后，如下图所示：

我们知道，路基固结总沉降量S包括三部分：S=&+Sf+So。

其中，＆为瞬时沉降；

Sf为主固结沉降；

So为次固结沉降。

瞬时沉降是由于剪切变形而产生的附加沉降，不是土体体积压缩产生的沉降；主固结沉降是加荷后土体内孔隙水压力逐步消散而产生的体积压缩变形；次固结沉降是指主固结沉降发生以后继续发生的沉降。上图的道路穿越某沟谷，出于地形的限制必须要进行分层碾压，我们分别设为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8等等。从上叙公式我们显而易见，由于S值一定大于0，所以S1+S2一定大于S1；S1+S2+S3一定大于S1+S2。依次类推，随着填土高度的增加，沉降量也在不断增加。不难发现，从路基填土两侧到路基填土中央的ΣS值呈递增发展，不均匀沉降极易发生。

- 3  避免不均匀沉降的发生，必须严格控制勘察设计和施工全过程

以某刚刚建成通车的高速公路为例。该高速公路全长131.141公里，穿越地段多为平原微丘，其中，淤泥地段、河谷、沟渠较多。设双向4车道，全封闭、全立交，设计速度采用100km/h和80km/h两种，路基宽度分别为26米和24.5米。全线设计土石方为1998万M3，平均每公里土石方26.202万M3/km，特大桥5座7162米、大桥64座19359延米、中小桥46座2097延米、涵洞248道、隧道4座3290米、互通式立交9处、分离式立交10处、通道及天桥238座等等。一期土建工程合同段共有14个施工标段和4个监理标段。该高速公路工程建设指挥部高度重视路基施工质量，规定质量目标为分项工程合格率100%，优良率95%以上，努力实现精品工程目标。其中对路基压实度的规定相当严格，如：桥头台背部位及一般路基的压实度较交通部JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》提高一个百分点，上路床及零填段达到97%。在勘察设计阶段和施工阶段，他们对路基质量进行了严格控制，在减少沉降量和避免不均匀沉降方面做了积极的预防处治措施，取得了较好的效果。

3.1  勘察设计阶段的控制

3.1.1做好地质勘探调查。该高速公路的勘探与设计严格按照勘探设计规定的时段和程序执行，先后经历了初勘初测、详勘详测、初步设计、详细设计等阶段。对路线经过的地形、地貌、水文地质条件进行详细探查，一方面聘请地勘监理单位严格监督勘探过程，详细审查勘探结果；一方面采用标段互验和双院审查的方式，多层把关，确保数据准确。此外，省指挥部派驻技术人员与地勘人员同吃同住，对地质勘探全过程进行监督。尤其是对特殊路基地段和地质不良地段，要求地勘单位做好更加详细的调查。

3.1.2明确规定路基填料质量要求。要确保路基质量，减少不均匀沉降，路基填料的选择非常重要。因此，在设计阶段，要求设计院对高速公路附近取土场进行细致的调查，对土石进行详细的检测，明确不同填高内路基填料的CBR值及最大粒径要求。

3.1.3科学设计路基综合排水和防护。由于该高速公路穿越地段的土质多为砂性土，透水性大，保水性差，因此在初步设计阶段就非常注意综合排水和防护问题。要求设计单位务必遵循“因地制宜，整体规划，综合考虑”的原则进行路基排水设计，避免路基两侧长时间积水而浸坏路基。高填方路段要设计集中排水措施，在主要变坡点设计永久泄水槽；在挖方路段，要求设计单位积极调阅当地水文资料，根据上边坡的汇水量来设计截水沟，而不是盲目选择截水形式，并结合边坡土质设计挡土墙来防止塌方。此外，由于该高速公路边坡多为弱风化岩，客土喷播难度大，因此在绿化设计中，积极推行TBS防护形式等等。

3.1.4必要的修正和变更设计。设计图纸不可能与实际情况完全相符，因此在施工过程中必须不断进行设计修正和变更。一是要求设计单位派驻经验丰富的设计代表，与指挥部技术人员保证足够的工地巡视时间，确保施工现场信息及时反馈；二是受条件限制不能达到规范要求的，设计单位要及时出具解决方案。如：路基最小填筑高度必须避免地表水、毛细水及冻胀作用的影响而降低其稳定性，如果路基填筑高度受地形限制达不到规定的，设计单位必须及时出具意见，如换填、设盲沟等等。

3.2  施工阶段的控制

现以该高速公路一期土建工程第十二合同段为例，通过省指挥部对该标段施工过程的施工前场地清理和掘除控制、路基填料控制、填筑工艺控制、路基压实度控制等等，作一简要分析。

3.2.1  该标段主要技术指标。该标段合同范围为K116+570-K122+703，全长6.133公里，设计土石方115万3，设计时速80KM/h，停车视距110M，最大纵坡5%，路基及桥涵宽度24.5 M，桥涵设计荷载为公路—Ⅰ级，特大桥设计洪水频率为1/300，路基、桥涵设计洪水频率为1/100。

3.2.2  路基填筑材料情况。主要是砂性土，不同风化程度的片麻岩，局部有淤泥、粘性土等等。如下图：

3.2.3  路基施工过程控制。

（1）路基用地范围内的场地清理与掘除。

本标段地处大别山腹地，植被茂盛、水量充沛，遍布果林、田地、鱼塘、茶园以及畜牧场等，基本上没有荒地。因此，路基用地范围内树木、垃圾、人畜粪便以及旧路面、旧涵洞、旧排水沟渠较多。如果场地清理以及障碍物拆除与挖掘工作没有达到要求，就会对路基填筑效果造成严重影响，极易导致不均匀沉降。省指挥部在一期土建招标文件技术规范中，对清理与掘除做了非常详细的规定。一是规定路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少30cm内的草皮、农作物的根系和表土要进行清除，场地清理完成后，应全面进行填前碾压，使其密度达到规定要求。二是对路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其他障碍物的拆除，重点要控制结构地下部分的挖除深度，以及拆除旧结构物或障碍物对新构造物的影响，要求施工单位必须在新工程开工前完成拆除。三是对废弃材料的处置。要求施工单位将所有拆除后的坑穴回填并压实，拆除后的建筑垃圾应及时清理，非适用材料不得用于后期工程施工。

（2）做好雨季施工防护。

大别山的气候特点是雨季长，雨量大。该高速公路自2006年10月9日开工以后，持续晴好的天气不多，因此做好雨季防护措施非常重要。施工单位进场前，首先要求施工单位决策层深入现场对该工程路段进行调查研究，制定雨季施工计划；其次是要求施工单位在施工前提前做好临时排水设施，确保下雨时土方路基能够及时排水；再次是制定严格奖惩措施，杜绝下雨抢进度行为，一旦发现冒雨填筑就予以重处。雨后省指挥部加强巡视，要求施工单位必须在雨后达到路基表面无积水，表面土含水量符合要求的前提下才能进行复压，填料的含水量符合填筑要求才能进行后一层路基施工。由于措施得当，虽然雨季较长，但该标段的施工质量和进度均得以确保。

（3）路基填筑过程控制。

路基填筑前，必须要对填筑材料进行严格把关，因此，填筑材料试验是施工前不可缺少的环节。在施工单位进场验收阶段，省指挥部对施工单位试验室的验收非常严格，对设备仪器的数量、精度等都有严格规定，确保试验数据的准确。在具体施工前，要求施工单位必须做好各项填筑材料试验，并报高监办审批，非适用材料不得用于工程施工，没有经过审批的材料也不得用于工程施工。填筑材料必须满足以下要求：

路堤填料最小强度和最大粒径要求

| 项目分类 |  | 填料最小强度 （CBR） （%） | 填料最 大粒径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路堤 | 上路床（0-0.3m） | 8.0 | 100 |
|  | 下路床（0.3-0.8m） | 5.0 | 100 |
|  | 上路堤（0.8-1.5m） | 4.0 | 150 |
|  | 下路堤（>1.5m） | 3.0 | 150 |
| 零填及 路堑路床 | 0-0.3m | 8.0 | 100 |
|  | 0.3-0.8m | 5.0 | 100 |

在大面积填筑前，还要结合实际情况进行试验段施工。要求各标段设全长不小于100米（全幅路基）的试验路段。试验段施工的目的是通过压实工艺试验来确定不同压实机械、不同填料含水量的控制、松铺厚度和碾压遍数、最佳机械配置等等指标。以该合同段某试验段为例：

表一：施工人员配备情况表

| 人员分类 | 检测 | 放线 | 施工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 2 | 2 | 2 | 8 |

表二：施工机械配备情况表

| 设备名称 | 数 量 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 2 | XE150 |
| 推土机 | 1 |  |
| 压路机 | 2 | 徐工机械20T |
| 羊足碾 | 1 |  |
| 自卸汽车 | 8 | 30T东风 |

该试验段设计松铺厚度30CM，试验路段设方格网，在固定点上测出填前标高，然后布料，每碾压一次都在固定点上测其标高，同时检测压实度。

通过本试验路段的数据，我们可以看出：压路机静压1遍，振压3遍后，路基压实度可以达到92区，振压6遍后，路基压实度可以达到95区，振压8遍以上，路基压实度提高相当慢，只能慢慢达到97区。根据一期土建工程招标《技术规范》的规定，要求施工填筑材料最大干密度1.80g/cm3-1.85g/cm3只能用作下路堤以下施工；1.85g/cm3-1.90g/cm3只能用作下路堤以下施工；1.90g/cm3以上的可用于上路床以上施工。从试验段试验数据看出，压实机具功能及碾压遍数对填方路基有非常密切的影响。如：增加压实遍数，最佳含水量减少，最大干密度增加，含水量一定时，最大干密度随压实功能的增加而增加。因此，确保路基压实度，减少工后沉降，必须根据不同的土质选择不同的压实遍数和压实机具。

在施工过程中，土的含水量、松铺厚度及填料粒径控制都相当重要。省指挥部对该标段含水量控制主要抓好以下内容：在清表完成后要求施工单位提前做好临时排水；过湿土方在填筑前要拌合晾晒；分段分层循环进行压实和填筑，穿插组合，以保证有足够的时间调整土方含水量；必要时可通过洒水、用粘土∶粉砂土=1∶3—1∶5的比例掺拌填筑路基等方式，以控制土方最佳含水量。对松铺厚度及填料粒径的控制，省指挥部一是严厉杜绝施工单位为控制成本抢进度，超厚碾压的现象。可采用加大巡检力度的方式，一旦发现，除返工外还要对施工单位和监理进行处罚。二是对压实设备无法压碎的过硬材料，如花岗岩、弱风化岩等，必须予以清除或打碎处理，规定破碎后的石方最大尺寸不得超过压实层厚的2/3，并均匀分布。三是路基施工要采用分层铺松土，分层碾压的方式，每完成一层还要整平，避免凸凹不平路基表面影响上一层路基的压实效果。

省指挥部中心实验室有数据显示，由于超厚碾压、填筑大粒径材料等不规范施工，通过灌砂法检测的路基压实度只能达到规范的80—85%。因此，路基填筑施工的关键问题还是控制施工单位的施工行为，可以采取加强监理力度，省指挥部技术人员加大巡查力度，以及在处罚施工单位的同时，追究监理监督不力的责任来加强控制。

3.3.4  软土地基路段施工过程控制。

软土路段的土质具有含水量高、压缩性高、强度低和固结时间长等特点，软土地基路段施工控制是减少路基沉降的重要控制工作之一。以该高速公路一期土建工程第十二合同段为例，本标段部分地段存在淤泥质粘土和淤泥等，天然含水量一般在40%～70%之间,有的大于70%，孔隙比>1.0，天然容重在15～18kN/m3之间。软土地基路段极易产生过量沉降、不均匀沉降、路堤失稳及桥头跳车现象，故应对软土地基进行加固处理。
    软土地基处理的常用方法有挖除换填、抛石挤淤、砂砾垫层、灰土垫层、预压和超载预压、袋装砂井、塑料排水板、粉喷桩、碎石桩、湿喷桩等许多方法。由于该标段施工地点多位于群山之间的山谷内，路基范围内有大量鱼池、水田等，一般水深2-3m，池塘积水不易抽干。本文就重点论述该标段施工中较常见的清淤换填的软基处置方法。第一步，要求施工单位对池塘、藕塘、水田等淤泥采用挖掘机清除，清淤周围挖排水沟，采用水泵不间断排水，以保持基底干燥。第二步，根据控制点用全站仪准确定位路基的中线、边线，划分路基过河塘的范围，测量河塘的水深、淤顶高程、淤泥厚度、断面尺寸等，经监理认可报省指挥部，省指挥部在组织设计、监理、勘探单位进行联测确认。第三步，要求施工单位在施工过程中，对可能垮塌的池塘内侧进行筑坝围堰，可采用草袋装土以防止渗漏，必要时打桩进行加固。当路线穿越池塘，不可能将其全部回填时，应先采取筑坝挡水的方法。坝体顶宽不小于1.0～2.0m，高出常水位50cm，边坡部可分采用草袋装土排堆，中部坝心采用粘土回填，坝内侧坡脚处开设排水沟以及时排水。第四步，清淤完成后，要用水泵及时抽水，水抽干后，进行淤顶高程测量。清淤后测量应在清淤前布置断面的基础上，对应于清淤前测量位置，进行逐桩断面高程测量，及时报监理认可。第五步，及时进行底部垫层施工。回填料用人工配合推土机推平，压路机进行碾压，满足要求后及时进行报验，报验合格后方可进行上层砂土回填碾压。第六步，待垫层验收合格后，及时进行上层砂性土的分层回填、碾压。土层平整完毕并经监理认可回填宽度及平整度后，方可进行碾压。碾压时要求施工单位必须遵循先低后高、先轻后重的原则，首先静压一遍，然后进行振动碾压。振动碾压时先弱振后强振。碾压时从路基两侧向中心进行碾压，以确保压实效果。

3.3.5  结构物处的回填过程控制。

桥头跳车是受路基与结构物差异沉降影响较为严重的现象。所谓桥头跳车是由于公路桥头及伸缩缝处的差异沉降或伸缩缝破坏而使路面纵坡出现台阶引起车辆通过时产生跳跃的现象。因此，结构物处（包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等）回填施工稍有不当就可能造成不均匀沉降，不仅会发生桥头跳车影响公路使用效果，同时还会严重影响结构物的稳定。省指挥部对结构物处的回填特别重视，除在招标文件技术规范上有严格规定外，在施工过程中也不断结合工程实际情况，多次下正式文件和变更通知，对结构物处回填做严格规定。一是对回填材料的规定。要求施工单位尽量采用如砂砾、碎石、矿渣、碎石土等的透水性材料。当采用非透水性土时，应在土中增加外掺剂如石灰、水泥等，严禁采用膨胀土、高液限粘土、腐殖土、盐渍土、淤泥和冻土块等不良填料，填料的最大粒径不得超过50mm。二是对结构物台背分层填筑的规定。要求台背回填每层松铺厚度不能超过150mm，为防止每层填土厚度超厚和漏检，在台背墙用油漆作上每层压实后的厚度记号并标明层次，以便施工易于控制。三是对回填时间的控制。要求施工单位对结构物处回填的时间，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）有关规定执行，不仅要与路基填土保持同步，还必须和路基有效搭接，纵向接缝必须设置台阶。

- 4  结束语

由于高速公路是狭长的带状物，因此穿越的路段地形地貌复杂，地质情况多变，各种复杂多变的实际情况对路基施工都有不同的要求。因此，减少路基沉降是一个系统、复杂、综合的过程。上叙高速公路路基工程质量控制的实践证明，在整个高速公路建设过程中，要从设计阶段就开始加强控制，在施工过程中通过细致的场地清理与掘除、取弃土场调查等施工前准备工作，严格的填料选择控制，填筑工艺控制，路基压实度控制，施工环境控制，地下水和地表水处治以综合防护控制等等措施，能有效减少或避免有害沉降，确保高速公路长期处于适宜的使用环境中，对高速公路工程路基稳定、使用寿命、使用品质等具有重要的意义。

参 考 资 料

[1]《湖北省公路建设项目精品工程工作大纲》（试行）

[2]《××高速公路一期土建工程施工招标文件技术规范》

[3]《高速公路路堑边坡防护设计与施工质量控制》 刘永佳

[4]《填石路堤施工压实工艺试验》湖北沪蓉西高速公路建设指挥部

低碳环保预养护技术研究应用

胡兆德1  韩咏1  程涛1     万鸿1    刘新国2

1当阳市公路段   2宜昌市交通公路局

摘  要：低碳环保预养护技术是当沥青道路出现结构性破坏之前喷洒稀土沥青再生剂，无需加热，低碳环保的恢复路面的延度和柔韧性，使沥青路面不再发生剥落、龟裂或裂缝，延长沥青道路使用寿命３－５年。

关键词：稀土  沥青再生 低碳环保 路用试验

- 1  前言

沥青道路建造成本高昂，同时消耗了大量不可替代的能源，沥青道路如此宝贵值得我们好好珍惜和养护，但是经过多年来的深入调查和研究，中国沥青道路受行车和天气破坏加上养护技术滞后致使中国沥青道路的平均使用寿命只有7至8年，只相当于国外同类道路使用寿命的一半。单是中国为巩固维护高速道路每年的损耗达千亿人民币。沥青道路的预养护已是刻不容缓！

所以沥青道路预养护的技术是应该在道路全新时至结构性破坏尚未出现之前就应该施用，以达到长期保持沥青道路原有技术状况和路用性能。它不应该再是以往大中小修的传统修补的方法，真正的预养护技术是能够恢复沥青道路原有的状态和性能，延缓老化，抵御水、燃油及其它化学物品的侵蚀，亦能使全新的沥青道路获得最佳的长期养护，最终它能够省时省力省钱地达到长期性维护和保持沥青道路原来的面貌和价值。

稀土沥青再生密封剂沥青道路的预养护技术，就是能够充分利用可再生能源的技术，无污染无公害，无需浪费额外的能源，在恢复沥青道路的原有面貌，形态，状态和性能的同时，亦免却了废料处理环保等问题，并且能够减免施工时人为错误的因素，以最简单、快捷而低碳环保的方法，可以重复采用，不断地达到长期保持新沥青道路的原貌和价值，因此这才是真正的沥青道路预养护的技术。

- 2  稀土沥青再生剂性能特点

稀土沥青再生剂是利用我们开发的稀土化合物对沥青材料有良好的增韧、再生抗老化及抗水损害作用原理研制成的沥青再生剂，是一种应用于沥青道路预养护的环保三合一产品，由高纯度优质的石油溶剂，与特殊过滤处理的稀土改性沥青及纳米稀土沥青活性再生剂结合而成。在将沥青路面密封以抵抗燃油、水、紫外线和化学剂等外来杂质侵蚀的同时，它的化学性能渗透沥青表层下2厘米或更深，将路面已老化的沥青再生，恢复其原有性能，同时也适合让新沥青路面得到更佳和长期养护。

当沥青道路未有出现结构性破坏之前，均匀地喷洒或涂上纳米稀土沥青再生剂后，路面将恢复其原来的延度和柔韧性，降低路面的硬化程度和脆性，并重新补给沥青的油性基质，使沥青路面不再剥落、龟裂或者裂缝，延长沥青道路使用寿命3至5 年。路面外观形象呈均匀的黝黑色表层，磨擦力及构造深裂缝度与原来的路面情况相比基本不变。通过在湖北省汉宜路、贰江路等12公里省道上三年来的广泛应用试验，该新技术的实际效果得到养护公司确认。

稀土沥青养护技术施工后的路面形成一个密封层，可抵御水、紫外线、燃油、化学品等对沥青道路的侵蚀，与原有路面的沥青材料完美融合，因此不会日后出现不良后果。

该技术施工方法便捷简易，可使用沥青洒布机械设备喷洒或人工进行涂刷，无需加热、低碳环保，对环境无污染。一般在施用1小时内即可开放交通，原有标线可采取措施加以保护。

稀土沥青预养护技术适用于各类新旧沥青或改性沥青的路面。其中对公路桥梁的预养护是一种理想的、效果显著的方法，将稀土沥再生喷洒在桥面上，不会产生额外重量，对桥梁负重不构成任何威胁，因此也就无安全隐患。

- 3  稀土沥青再生剂性能试验

由于稀土沥再生剂的主要目的是改善旧沥青路面使用性能，因此稀土沥再生的室内试验是围绕老化沥青再生展开的。主要试验项目如下：

（1）“稀土沥青再生”掺量性能试验

（2）“稀土沥青再生”抗老化时间性能试验

（3）“稀土沥青再生”贮存稳定性试验

（4）稀土沥青再生深度检测试验

这4个试验项目从不同角度，模拟了稀土沥再生剂在实际应用中可能的物理性能变化情况。

3.1 “沥青再生”掺量性能试验

试验中先对原样沥青经5小时薄膜烘箱老化，再把稀土沥青再生剂以0–1.5%、2%、4%、6%和8%的掺量加入老化沥青中，通过测定软化点、延度、针入度、粘度，最终本试验是为了确定稀土沥青再生掺量与沥青再生间的关系，通过试验确定最佳稀土沥青再生剂掺量。

室内试验结果

本试验采用AH-70＃沥青，沥青针入度69（1/10mm），软化点48（℃）延度＞100 mm，粘度386.5（Pa.s,60℃）。试验中若须加入稀土沥青再生，则所有加稀土沥青再生后的性能试验都在其掺加后24小时后进行。

表1    原样沥青性能及技术指标

| 项 目 | JTG F40 –2004标准 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g,5s） | 60-80 | 69 |
| 延度，5cm/min,15℃ | ＞100 | ＞150 |
| 软化点（环球法，℃） | 43 | 48 |
| 粘度（Pa.s,60℃） | 60 | 386.5 |

表2  “稀土沥青再生”掺量性能试验

| 掺量（%） | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（1/10 mm） | 61 | 65 | 80 | 122 | 155 |
| 软化点（℃） | 55 | 47.8 | 46.2 | 44.0 | 43.0 |
| 延度（cm，15℃） | 46 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 |
| 粘度（Pa.s，60℃） | 524.7 | 396.5 | 386 | 301 | 260 |

结果分析：

本试验是为了确定稀土沥青再生剂掺量与再生沥青性能而设计的。根据试验结果，可初步得到以下结论：

（1）经5 小时薄膜烘箱老化的原样沥青经掺入稀土沥再生剂后，延度（5℃）值大于60mm；

（2）在5小时薄膜烘箱老化后的沥青中掺入0%~1.5%的沥再生剂，老化沥青性能有一定改善（主要是延度），但效果不明显；

（3）在5小时薄膜烘箱老化后的沥青中掺入2%~4%的稀土沥再生剂，老化沥青的针入度和软化点都达到新沥青的国家标准的要求；

（4）在稀土沥青再生超过2%用量后，添加稀土沥青再生剂效果比较明显。

3.2 “稀土沥青再生剂”抗老化性能试验

试验中先对原样沥青经5小时薄膜烘箱老化，再把稀土沥青再生以4.4%的掺量加入老化沥青中再经过3-10小时氧化，通过测定软化点、延度、针入度、粘度，最终确定经稀土沥青再生处理的再生沥青抗氧化能力，从而对稀土沥再生时效作出评价。

表3   稀土再生沥青抗氧化性能试验

| 再老化时间（h） | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（1/10 mm） | 80 | 68 | 62 | 57 | 55 |
| 软化点（℃） | 46.0 | 49.2 | 50.4 | 50.6 | 51.0 |
| 延度（cm） | ＞6 | ＞6 | ＞6 | ＞6 | ＞6 |
| 粘度（Pa.s） | 386 | 413 | 467 | 511 | 701 |

结果分析：

本试验是为了确定经稀土沥青再生处理的再生沥青抗氧化抗老化能力。根据试验结果，可初步得到以下结论：

（1）经5小时薄膜烘箱老化的原样沥青掺入沥再生后，再经10小时薄膜烘箱老化，其延度（5℃）值仍大于60 m；

（2）稀土沥青再生掺加后，再生沥青在5小时内薄膜烘箱老化，针入度和软化点变化较快，粘度变化较慢；若老化时间超过5小时，针入度和软化点趋于稳定，而粘度将会发生显著变化（粘度明显变大）；

（3）稀土沥青再生掺加后，在薄膜烘箱老化时间在1～6小时之间，软化点和针入度指标都在国家标准之内，沥青标号并未发生改变，仍符合70＃沥青标准。

3.3  稀土沥再生剂贮存稳定性试验。

本试验先对稀土沥青再生剂静置5ｄ后，把上、下层溶液分别加入经5ｈ薄膜烘箱老化的沥青中，测定针入度、延度、软化点。

目的：本试验通过测定储存稳定性，以确定稀土沥青再生产品保存后的离析情况。

表4  稀土沥青再生剂贮存稳定性试验

|  | 上层 | 下层 |
| --- | --- | --- |
| 老化时间（ｄ）掺量(%) | 5/4.4 |  |
| 针入度（1/10 mm） | 82 | 79 |
| 软化点（℃） | 43.0 | 46.1 |
| 延度（cm）15℃ | ＞100 | ＞100 |
| 粘度（Pa.s） | 380 | 420 |

试验结果分析：

根据试验数据表明，稀土沥青再生有较好的贮存稳定性，静置5天后，上、下层稀土沥青再生除粘度外其它性能指标差异小于5%。

3.4  稀土沥青再生深度测定

对各试验路钻芯，测量稀土沥青再生剂渗入深度。

目的：确定稀土沥青再生剂再生深度。

再生深度

稀土沥青再生的再生深度是通过测量钻芯芯样获得的。芯样分别取自汉宜路K246＋400～K247，共取得11个芯样。根据对芯样的测量，稀土沥青再生的实际渗透深度为8～10 mm左右。

3.5  工程应用和室外试验

2005年4月，我们在汉宜路K231~K234路段进行手工铺涂，铺涂量为0.29Kｇ/ｍ2 ，其后，又在汉宜路K240～K242路段采用机械喷涂，喷涂量采用0.22Kｇ/ｍ2，总喷涂面积为4.5万平米左右。由于交通原因，喷涂后2小时开放交通。

室外试验由当阳玉阳养护公司委托湖北省公路工程检测中心进行测定，检测内容为构造深度和摩阻系数。

经检测经稀土沥青再生处理的路段平均构造深度为0.61mm,各测点摆值均大于42。

另外，在面层发生微裂缝的地方喷涂稀土沥再生后，路面结构得到改善，裂缝处已不透水。

所以，从三年来的实际应用情况来看，经过稀土沥青再生预养护的路面应用状况良好。

3.6  试验结论

上述室内外试验结果证明：

（1）稀土沥青再生材料对已老化的沥青有较好的再生作用。

从“稀土沥青再生掺量－性能”结果可以知道，掺加稀土沥再生后，已老化的沥青性能得到改善，部分恢复到70＃沥青的标准。

（2）稀土沥青再生剂的最佳掺量应在2%～4.5%之间。

（3）稀土沥青再生有较好的抗老化能力。

从“稀土沥青再生老化时间－性能”试验的结果可知，稀土沥青再生剂有较好的抗老化能力，即使薄膜烘箱二次老化的时间达到10小时，大多数指标仍在新沥青标准范围内。

（4）稀土沥青再生有较好的渗透能力

在对使用半年左右路段钻取芯样后观测结果表明，稀土沥再生剂已渗透到路表面下8～10 mm左右。

（5）稀土沥青再生有较好的路用性能

工程实际和实地检测表明，经稀土沥青再生处理的路段仍保持较好的摩阻性能，并能改善基层完好、路面结构未损坏的上面层沥青的路面性能。

- 4  稀土沥青再生预养护施工方法

稀土沥青再生剂的密度大约是1.06，跟水的密度非常接近，所以无论利用人工或机械喷洒都极为简易。

在大范围施用稀土沥青再生时可使用小型洒布车。洒布车的行车速度为5至8公里，喷洒量是每小时5000至8000平方米。在小范围施工时可用人工以滚筒刷将稀土沥青再生均匀涂刷在路面便可。平均每人每小时能涂刷50至75平方米。一般每公斤可以施用约5平方米。稀土沥青再生在路面温度达到10℃以上即可喷涂。通常在1小时内干涸后便可开放交通。

- 5  结语

稀土沥青再生预养护技术综上所述有以下明显优势：

（1）真正的沥青道路预养护的方法，已经不再是以往的以大中小修来进行修补养护的传统方法，而是不破坏和改变原路面形态的前提下彻底改善甚至恢复原有路面的状态和性能，延缓路面老化。同时，稀土沥青再生技术能提升沥青路面对水、燃油、紫外线和化学剂等外来杂质侵蚀的抵抗力，使沥青道路获得更佳的长期予养护。

（2）沥青道路受行车及天气破坏，加上养护技术滞后，迫使寿命周期缩短，使用稀土沥再生后，路面对水、汽油等化学剂杂质侵害的抗力得到提升，沥青油性基质得到新补充，使沥青再生，延缓道路衰老，可延长道路使用寿命3至5年或以上。

（3）能够降低养护成本，稀土沥青再生技术不单功效显著，其施工方法简单便捷，提高道路运行效率，免除废料处理及环保问题。自然大幅度降低营运和养护成本。

（4）绿色环保产品利用再生能源的技术，稀土沥青再生剂的化学成分对环境无污染，是一种绿色低碳环保的预养护产品，符合可持续发展的环保要求。由于在原路面即可产生再生的功能，无需担忧在重新铺设沥青路面时所必须处理大量含石油沥青废料和环保问题和随即增加的成本。

（5）省时省力施工，使用由计算机控制的专业机械均匀喷涂，效率高，施工效果好。亦可因地制宜采用人手涂刷，也可达至理想效果。

（6）在施工时只需封闭局部路面，无需中断交通。并在2小时后即可解封，对交通的影响极为轻微。

（7）减低行车噪音，在高噪音环境下长久行车会导致疲惫、耳鸣、头晕等不适，甚至失聪，容易引发交通事故！而稀土沥青再生预养护技术能令已老化干硬及松散的沥青路面再生，恢复新沥青的状态和柔韧性，自然就降低了汽车行驶时所产生的噪音，可减缓驾车人员的疲劳，使行车更安全舒适。

参 考 文 献

[1]张登良主编，沥青路面工程手册，人民交通出版社，2003.3

悬索桥可换式预应力钢绞线锚固系统研究

彭元诚  廖朝华

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

摘  要：可更换式预应力锚固系统，是一个从设计、施工到后期运营、监测、维护的系统工程。本文介绍了中交二公院的发明专利——可更换式无粘接预应力钢绞线锚固系统的原理和构造，对设计阶段需要考虑的因素进行了分析研究，得出了满足可换性的两个先决条件，并对运营阶段锚固力损失预警与更换阀值进行了探讨，最后给出湖北四渡河大桥可更换式预应力锚固系统设计实例。

关键词：专利  悬索桥  锚碇  锚固系统  可换式  预应力钢绞线锚固系统

- 1  概述

锚碇是悬索桥受力、承载的关键结构，它起着传递主缆拉力到基础的作用，悬索桥锚碇一般为大体积混凝土结构，主缆通过束股连接系统和混凝土锚体中的传力系统，向锚碇、基础传递巨大的拉力。束股连接系统和锚体中的传力系统，总称为锚碇锚固系统，一般分为钢构锚固系统和预应力锚固系统两种类型。钢构锚固系统（图1），又称型钢锚固系统，拉杆与锚体不黏结，拉力通过后锚梁传递，具有受力明确、传力途径简洁的特点，但锚体尺寸大，材料用量较大；预应力锚固系统（图2）由预应力和索股连接件构成，主缆索股通过连接件与预应力筋相连将力传给锚块，该系统用钢量少，尤其是预应力钢绞线布置灵活，施工方便，且可利用钢绞线的可弯曲性，减小锚体尺寸，降低工程规模和施工难度，因而获得了越来越广泛的应用。

美国悬索桥多采用钢构锚固系统[1]，且拉杆采用眼杆，如华盛顿大桥、金门大桥、维拉扎诺大桥等；日本大鸣门桥、因岛大桥，下津井桥、明石海峡大桥[2]等及我国的广东虎门大桥、汕头海湾大桥亦采用钢构锚固系统；而后随着欧洲与我国悬索桥的快速发展，钢构锚固系统逐渐被预应力锚固系统所代替，欧洲多采用预应力粗钢筋系统，如英国塞文桥、恒伯尔桥、土耳其博斯普鲁斯大桥、丹麦大贝尔特桥等，国内由于粗钢筋材料及制作工艺尚须完善，目前尚无在大型悬索桥中使用的例子，我国的厦门海沧大桥、宜昌长江大桥、江阴长江大桥、润阳长江大桥、阳逻长江大桥、西堠门大桥、四渡河大桥、坝陵河大桥等均采用预应力钢绞线锚固系统。

a) 直接拉杆式         b)前锚梁式

图1 钢构（型钢）锚固系统

a) 高强粗钢筋            b) 预应力钢绞线

图2 预应力锚固系统

预应力结构中材料的防腐和耐久性问题一直是备受关注而棘手的问题。国内外预应力结构中因预应力材料腐蚀而导致结构损害的例子很多，目前国内悬索桥广泛采用的锚固系统多为有粘结的预应力钢绞线体系，钢绞线采用压注水泥浆防腐，存在的主要不足是：（1）检测、维护困难，难以对预应力钢束实际腐蚀情况作出准确的判断；（2）由于沙浆固化后收缩的影响，难免出现微裂缝，防腐不可靠；（3）钢束及夹片通过沙浆固化粘接在一起，无法更换。

另外，悬索桥锚碇锚固系统多位于地下水位以下，或受山体孔隙、裂隙水影响，预应力系统长期处于潮湿环境和高应力状态下，其防腐问题十分突出，已经严重影响到桥梁结构的安全。

针对有粘结预应力体系的缺点，人们提出了无粘接的预应力方式，如阳逻长江大桥等，其主要方式是在浇注锚体混凝土时采用气密性较好的钢管在混凝土中预留出钢束穿行的管路，在预应力张拉完成后，对预应力管道、锚头灌注防腐油脂，通过防腐油脂进行防护，但由于组成钢束的束股多，穿束、张拉时易打绞，且曲线段相互挤紧，因此难以进行更换操作。

- 2  可更换式预应力锚固系统

悬索桥锚固系统承担的是传递主缆拉力到基础的作用。每组预应力锚固系统，与一束或多束主缆索股相连，悬索桥的结构特点决定了在主缆施工完成直至大桥运营全寿命期间，任意一束主缆索股都是不可放松或卸载的，对于大跨径悬索桥，一束主缆索股的拉力达1200～1900kn，由于锚室空间狭窄，进行替代性锚固非常困难，因此与之对应的锚固系统不可退出工作。

可更换式预应力锚固系统的核心思想是，在整束预应力满足对应主缆索股锚固的前提下，对其中的单股进行抽换、张拉。单股卸载、抽换时，只部分降低了整束预应力对主缆索股的锚固安全系数但仍然能满足主缆索股锚固的安全性要求。

可更换式预应力锚固系统，包括可更换的结构构造、满足正常使用及更换操作安全的预应力设计、预应力束锚固力监测与更换预警阀值，等等。

2.1可更换的结构构造

无粘结预应力钢绞线体系，如果要满足可单股更换要求，就首先需要在锚具、夹片及布置上满足对单股钢绞线进行张拉、锚固操作的工作性要求。

处于单一孔道的多股钢绞线在穿束、张拉时易打绞，在曲线段相互挤紧，即便采用直线线形设计，要进行单股卸载、抽换操作是非常困难的，这种无粘结预应力体系，只是解决了钢束的检测、防腐油脂的更换问题，要实现钢绞线的更换操作，难度很大。

为了解决单股卸载、抽换的需要，本文提出了钢束管道采用蜂窝式管道，各股钢绞线各行其道、互不干扰的设计思路，如图3。

锚板大小及锚板孔距，要适当加大，以满足对单股钢绞线抽换、张拉的工作空间要求；夹片与钢绞线的咬合工作性能，要满足中、低应力锚固要求及抗疲劳要求。

其中：1- 蜂窝式预埋管，2- 预应力筋，3- 锚垫板，4- 锚板，5- 夹片，6- 防松挡板，7- 防护罩，8- 锚下螺旋钢筋，9- 连接器，10- 连接杆，11- 螺母，12- 球面垫圈，13- 前锚面，14- 后锚面，15- 防腐油脂

图3 可更换式预应力锚固系统构造图

2.2满足正常使用及更换操作安全的预应力设计

设与某束预应力对应的主缆索股在成桥运营阶段（桥梁设计规范称之为持久状况）的最大拉力为，在成桥检修更换时通过控制车辆通行该主缆索股拉力为， 预应力束有效锚固力为，预应力束索股数为，为实现可更换，在设计阶段应同时满足下列两个条件：

1）整束预应力满足主缆索股持久状况安全性条件

（1）

其中为持久状况锚固系统安全系数，一般为1.2～1.5

2）单根或多根抽换时满足主缆索股短暂状况安全性条件

假设抽换时同时放松的索股数为（一般取1），容许最大失效索股数，按 (亦可偏安全地考虑更多)根索股退出工作考虑：

（2）

其中，为短暂状况锚固系统安全系数，可偏安全取1.2

为索股张拉时的不均匀系数，按试验确定，一般取1.1

例如，对于整束为15.2-16的钢绞线锚固系统，n=16，若偏安全地取p′= p，，，容许最大失效索股数，一次放松、更换一股，即，则由式（1）得，由式（2）得，取其不利，则设计阶段必须满足；而对于整束为15.2-37的钢绞线锚固系统，同等条件下，要求。

可以看出，为了保证后期更换的安全性，设计阶段往往需要留出更多的安全富裕，而整束钢绞线索股数越多，需要的安全富裕量越少。

2.3预应力束锚固力监测与更换预警阀值

预应力钢束更换的依据是对有效锚固力的监测。

设预应力的初始锚固力为，通过健康监控发现该束有效锚固力减小为，下列条件成立时，表示整束预应力中已有y=σfpr个当量的索股发生了腐蚀、断裂，达到了对该束进行更换的条件：

其中εpr为混凝土棱柱抗压强度fpr时的应变       （3）

上式（3）即为更换预警阀值。对于整束为15.2-16的钢绞线锚固系统，容许最大失效索股数，代入上式（3），则有：

也就是说，当检测、推算得到的有效锚固力处于上式的限值范围，即可认为已经发生了的索股失效，达到了更换预警阀值，需要立即进行更换与维护。

国内多座桥梁对钢绞线锚固系统的健康监测，出于经济方面的考虑，一般只进行部分抽样监测，笔者建议采用基于空间均匀抽样[3]的方式布置测点，并通过概率统计，确定对未作监测的锚固系统进行更换的判定条件，对此，将著文另述。

- 3 四渡河大桥实例

四渡河大桥[4]位于沪蓉国道主干线湖北宜昌至恩施公路、恩施州巴东县野三关镇，桥址处于鄂西南褶皱山区腹地，地形变化剧烈，桥面与峡谷谷底高差500米，是我国位于深山峡谷地区的首座特大悬索桥工程，建设条件极其困难。大桥主桥为900m单跨双铰钢桁加劲梁悬索桥，加劲梁桁高6.5m，宜昌岸锚碇为隧道式锚，恩施岸锚碇为重力式锚。

图4 四渡河大桥桥型布置图

主缆采用预制平行钢丝索股（PPWS），跨径900m，垂跨比1:10。全桥两根主缆，每根主缆含127股，每股由1275.1mm镀锌高强钢丝组成。锚固系统采用中交二公院发明专利技术[5]无粘结、可换式预应力钢绞线锚固系统，如图3。索股锚固分单、双索股锚固类型分别采用15-19和15-37预应力钢束和相应的锚具，钢束采用低松弛环氧填充型钢绞线，极限抗拉强度1860mpa，管道及锚头压注半液态防腐石蜡。

单个索股含1275.1mm镀锌高强钢丝，面积为。

1）满足正常使用及更换操作安全的预应力设计

对于单索股锚固系统，索股拉力，，若偏安全地取，，，设计容许最大失效索股数，一次放松、更换一股，即，则由式（1）得，由式（2）得，取其不利，则设计阶段必须满足，15-19面积为,换算为钢束有效锚固应力：

对于双索股锚固系统，索股拉力，，取，，，设计容许最大失效索股数，一次放松、更换一股，即，则由式（1）得，由式（2）得，取其不利，则设计阶段必须满足，15-37面积为,换算为钢束有效锚固应力：

实际工程中，大桥锚固系统预应力按进行张拉，扣除回缩等损失，钢束有效锚固应力约，满足上述单索股失效索股数不大于2、双索股失效索股数不大于3的情况下进行单根抽换的安全性要求。而采用较低的应力水平，系从无粘接预应力抗疲劳安全方面的考虑。

2）后期判断换索的条件

对于单索股锚固系统，，，代入式（3），则有：

对于双索股锚固系统，，，代入式（3），则有：

当检测得到的有效锚固力处于上式的限值范围，即可判定已经发生了接近许可的索股失效。实际大桥维护手册规定，钢束有效锚固应力下降7%，就需要立即进行更换。

3）四渡河大桥锚固系统有效锚固力监测

索股有效锚固预应力监测采用GKYH-4002型和GKYH-4004型光纤光栅压力环。压力环安装在前锚面连接器与锚垫板之间。对于安装有压力环的预应力束，相应修改连接器的构造。

在宜昌岸隧道锚的两个锚室、恩施岸重力锚的两个锚室内各选取10个监测索股单元，共计40个压力环。监测索股布设按均匀设计法[3]进行选取，如图5。其中单索股上安装3000kn压力环，双索股上安装5500kn压力环，压力环主要性能指标见表1。

常规布设        b)空间均匀布设

图5 监测索股的选择

表1  GKYH系列光纤光栅压力环主要性能指标

| 产品描述 | GKYH-4002型 | GKYH-4004型 |
| --- | --- | --- |
| 标准量程 | 3000kn | 5500 kn |
| 测量精度 | 0.3% F.S |  |
| 分辨率 | 0.02% F.S |  |

- 4  结语

预应力结构耐久性的关键是预应力筋（束）、锚固构造、锚具等子系统的有效性与耐久性。国内多座采用常规预应力锚固系统设计的悬索桥，在施工或运营期间都不同程度地发生了预应力锚头渗水现象，虽进行了封堵处理，但后期腐蚀与耐久性状况无法估计。无粘接、可更换式预应力锚固系统针对常规构造难以检测评估、缺乏后期可维护性的弱点进行创新，钢束各索股在蜂窝式预埋管道中各行其道、互不干扰，实现了悬索桥锚碇预应力的可更换操作。

无粘接、可更换式预应力锚固系统，是一个从设计、施工到后期运营、监测、维护的系统工程。在设计阶段，预应力系统与锚固力既要满足正常使用状态的验算要求，又要为更换操作预留必要的安全裕度；在施工阶段，需要设置锚固力监测系统并记录其历史健康档案；在运营阶段，要对锚固力进行有效监测，锚固力损失达到预警阀值就必须及时更换。

参 考 文 献

[1] 许春荣，凤懋润. 悬索桥主缆的锚固系统. 1995年桥梁学术讨论会论文集，人民交通出版社，1995.10，86-90；

[2] 金增宏译. 明石海峡大桥简介. 国外公路，2001（2），13-18

[3] 方开泰. 均匀设计——数论方法在试验设计的应用. 应用数学学报，1980.11（4），363-372

[4] 中交第二公路勘察设计研究院. 四渡河特大桥施工图设计. 2004.9

[5] 彭元诚,廖朝华等. 悬索桥锚碇可换式预应力的方法及装置. 发明专利ZL2008100466453，2009.10

宜昌长江公路大桥钢桥面铺装大修方案设计

周昌栋1  丁庆荣2  何清3  宋官宝4  郑剑锋4

1  宜昌市交通局  2  宜昌市公路局；

3  宜昌长江公路大桥建设开发有限公司  4  宜昌市交通规划勘察设计研究院

摘  要：宜昌长江公路大桥钢桥面已通车运行8年多，目前已出现推移、开裂、车辙等病害，需要进行大修改造。本文介绍的桥梁铺装大修方案设计系根据自身的特点和钢桥面铺装发展现状及趋势，拟定了环氧沥青砼和ERS两种钢桥面铺装方案，通过试验段的铺设、分析和比较，推荐采用ERS方案，并运用于宜昌长江公路大桥桥面的铺装。

关键词：宜昌长江公路大桥  钢桥面  铺装  大修

- 1  桥梁基本概况

宜昌长江公路大桥（以下简称宜昌桥）是318国道和沪渝（G50）高速公路在湖北省境内跨越长江的一座特大型桥梁，该桥梁于1998年2月开工建设，2001年9月建成通车。宜昌桥设计速度80Km/h，全长1188.314m，主桥采用960m单跨双塔钢箱梁悬索桥，钢箱梁全宽为30米, 中心梁高3米。钢箱梁主要技术参数如下表所示：

宜昌大桥钢箱梁设计技术参数表

| 主桥跨度 （m） | 高度 | 梁宽 | 板厚（mm） |  |  |  | 顶板纵肋 |  | 底板纵肋 |  | 常规横隔板 |  | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m） | （m） | 顶板 | 上腹板 | 下腹板 | 底板 | 型号尺寸 | 间距 | 型号 | 间距 | 厚 | 间距 |  |
|  | 高 | 宽 |  |  |  |  | （mm） | (mm) | （mm） | (mm) | (mm) | （m） |  |
| 960 | 3.0 | 26.0 | 12 | 12 | 10 | 10 | U300×280×6 | 590 | 16a | 400 | 8 | 4.02 | Q345-E |

- 2  现有桥面铺装病害分析

宜昌桥现有钢桥面铺装采用双层SMA结构，钢桥面行车道铺装层厚度考虑功能要求的不同，按双层SMA设计，铺装下层（包括防水粘接层）厚度37mm，铺装上层33mm。

由于宜昌桥修建时期较早，受当时条件制约，箱梁顶板钢板偏薄（仅12mm厚），且该桥梁所处地区冬冷夏热，桥面经过8年多的运行后出现了变形、疲劳破坏，加之现有桥面铺装结构中粘接层功能不足，导致改性沥青面层与钢桥面间产生剪切滑移，主要病害表现为：推移、波浪、开裂、车辙、拥包等。通过实地观察、分析，宜昌桥铺装层破坏形态可归纳为:界面抗剪能力不足导致的剪切滑移破坏、局部应力集中与弯曲疲劳导致的开裂破坏和局部冲压破坏三种形式。

- 3  钢桥面铺装现状用发展趋势

我国的钢桥面铺装研究始于虎门大桥，先后投入了大量的人力物力对钢桥面铺装这一技术难题进行研究和探索，取得了一些宝贵的经验和教训，到目前为止大致分为三个阶段：

第一阶段：起步阶段，随着国内钢桥建设的开始，整个研究处于起步阶段，对钢桥面铺装的认识不足，通常采用路面用沥青混合料进行铺筑，桥面铺装的早期损坏较为严重，如西陵长江大桥（1996年8月）。由于当时我国对钢桥面铺装的研究处于起步阶段，对桥面铺装的温度、使用荷载、施工条件认识不够，铺装层普遍发生了较为严重的早期损坏现象，出现了车辙及推移病害。

第二阶段：技术引进阶段，随着国内钢桥建设的进一步展开，钢桥面铺装步入多种方案研究的阶段。该阶段以技术引进为主，当时的交通部确立了以海沧大桥双层SMA铺装技术、江阴大桥Mastic（浇筑式沥青砼）方案、南京二桥美国环氧沥青方案的三种铺装结构的引进研究工作，其中有代表性的厦门海沧大桥（1999年底完工）、宜昌长江大桥（2001年9月）采用的双层SMA方案；江阴大桥（1999年9月）的Mastic方案、南京二桥（2001年）、润扬大桥（2005年）采用的美国环氧沥青砼方案，经过实体工程的检验，目前美国环氧沥青铺装方案使用效果相对较好。

第三阶段：深入研究阶段，2005年以后，国内的钢桥建设进一步加快，一大批世界级的跨江、跨海桥梁建成投入使用，国内钢桥面铺装的研究也获得较大的突破，取得了一系列的研究成果。美国环氧沥青技术在该阶段应用的较多其中最有代表性的当数苏通大桥（2007年10月）（世界第一斜拉桥），西堠门大桥（2008年10月）（世界第二悬索桥），杭州湾大桥航道桥（2007年10月）（世界第一长桥）；浇注式沥青混凝土经过国内研究部门的深入研究后，利用复合改性技术，提高混合料的综合性能，其中代表性的有东营胜利黄河大桥、安庆大桥；ERS（树脂沥青组合体系）钢桥面铺装技术是国内自主创新的成果，它建立在分析国内、国外钢桥面铺装发生的主要病害原因的基础上，充分发挥当前国产材料优点，扬长补短，有针对性的解决关键技术问题，ERS代表了一种新的钢桥面铺装研究思路，其中有代表性的有西陵长江大桥修复工程（2004年），杭州湾跨海大桥海中平台匝道桥（2007年），以及宁波庆丰桥和杭州江东大桥。

- 4  方案设计

在充分研究杭州湾大桥、江东大桥、西陵长江大桥、白沙洲长江大桥和阳逻长江大桥等已建桥梁经验的基础上，结合宜昌桥自身特点，项目组分别拟定了ERS和环氧沥青砼两个设计方案。受桥梁伸缩缝和中央分隔带高度的制约,两个方案结构厚度均维持原有厚度7cm不变。

ERS与环氧沥青砼在我国均有成功实施的工程案例，但两方案各自又有自身的特点，在设计方案选定过程中主要通过以下方面进行了比选：

4.1、施工难易程度

环氧沥青砼施工需要专用设备，技术及工艺要求比较复杂，对天气及环境要求较高，需要一批有经验的施工、监理、设计及建设管理方面人员参加；ERS技术原理比较清晰，施工工艺相对简捷、容易控制，且施工期对环境条件要求不高。

4.2、施工工期的差异

环氧沥青砼每次摊铺宽度只能达到4m，则半幅桥面单层摊铺需分为3次完成，全桥3层则更需18次才能摊铺完成，而且施工中要多次处理施工缝及等待强度的养生。ERS方案摊铺半幅可一次性进行，中间没有施工缝，单层半幅桥面摊铺可1次完成。ERS养生时间明显短于环氧沥青砼，在抛丸除锈施工耗时一样的情况下，ERS方案比环氧沥青砼方案仅摊铺就可减少两个月的工期。另外，ERS方案施工结束后可立即开放交通，环氧沥青砼方案则需养护45天方可开放交通。因此ERS方案有利于缓解施工期间交通压力，降低大桥施工期半幅通车造成的偏载风险。

4.3、工程造价的差异

根据对已建成的桥梁铺装项目的造价调查，目前国内桥梁铺装工程中双层美国环氧沥青砼（5.5CM厚）平均造价约为1400元/平方米，若采用7.0CM厚度的双层或叁层环氧其造价可能接近2000元/平方米。采用7.0CM厚的ERS方案综合造价约为800元/平方米。采用ERS方案时，本项目可节省投资约2500万元。

4.4、从后期养护角度比较

ERS方案是通过EBCL抗滑粘接层加强钢桥面铺装层的抗推移开裂能力，EBCL和在其表面形成具有一定强度、韧性和稳定性的RA05整体化基层构成防水承力的主体，SMA是表面行车功能层，在一段时间的使用过后SMA若出现病害，仅需对SMA面层进行铣刨重新铺装，桥面可恢复如新，并可立即开放交通。环氧沥青砼方案则需特殊的材料和工艺方能进行维修，而且费用高昂。从后期维修养护的方便和成本费用方面考虑，ERS方案更有优势。

通过以上综合比较，宜昌桥铺装层大修推荐采用ERS方案。

- 5  ERS方案试验段

宜昌桥于2009年8月8日至8月14日开展了ERS试验路段铺设工作。试验段选择在病害较严重的左幅外侧行车道，长度为52米、宽度为3.8米、面积约198平方米。该试验段铺装层采用了ERS的典型结构：2.5cm厚SMA10上面层+改性乳化沥青黏层+2.5cm厚SMA10下面层+热喷聚合物改性沥青黏层+2.0cm厚RA05整体化层+EBCL抗滑粘层。

该试验段自2009年8月15日通车以来，经过一个夏季和冬季的运行桥面状况良好，达到了各项预期目标，为下一步大规模开展铺装层大修提供了试验基础。

- 6  结束语

宜昌桥钢桥面铺装大修方案设计根据自身的特点和钢桥面铺装发展现状及趋势，拟定了环氧沥青砼和ERS两种钢桥面铺装方案，通过分析比较推荐采用ERS方案，得到了业主和专家们的一致认可。

参 考 文 献

[1]《公路工程技术标准》JTG B01-2003

[2]《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006

[3]《公路公路沥青及沥青混合料试验规程》JTJ 052-2000

[4]《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

[5]《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002

[6]《公路钢箱梁桥面铺装设计与施工指南》交公便字[2006]274号

鄂东长江公路大桥索塔钢锚箱加工制作的

关键技术及质量控制

何宪礼1  关爱军1  何艳萍2

1 湖北鄂东长江公路大桥有限公司  2  中铁宝桥股份有限公司

摘  要：通过鄂东长江公路大桥索塔钢锚箱的加工制作，简要剖析了钢锚箱加工制作的关键技术和质量控制，并提出了本项目的质量控制标准。

关键词：索塔钢锚箱  加工制作  关键技术  质量控制

1   桥梁概况

湖北鄂东长江公路大桥位于长江湖北黄石水道上游，是沪蓉高速公路湖北省东段（武黄高速公路和黄黄高速公路）和国家高速公路网大庆至广州高速公路湖北段的共用过江通道，是交通部重点工程，也是湖北省公路主骨架的重要组成部分。本项目起自黄冈浠水县，接黄梅至黄石高速高路，于浠水唐家湾附近跨越长江（即艾家湾桥位），止于黄石，接黄石至武汉高速公路。路线全长15.149km，桥梁长6203m，其中主桥3×67.5+72.5+926+72.5+3×67.5m，为混合梁斜拉桥，居世界同类桥梁第二位。主桥全貌见图1。

图1  主桥全貌

2   钢锚箱结构

大桥索塔采用“凤翎”式结构，北塔总高242.5米，南塔总高236.5m。钢锚箱作为斜拉索锚固结构设置于上塔柱中，分A、B、C三类， 单塔共26个节段，总高度72.9m，节段宽2.40m，高2.50m～3.6m，长度根据索塔顺桥向宽度变化。在中上塔柱连接段设高0.6m，宽4.4m的砼垫块用于支撑钢锚箱底座和1～3＃斜拉索锚块，第4、5＃斜拉索锚固在第一节钢锚箱上，其他一对斜拉索对应一节钢锚箱。

第1节钢锚箱底面支撑锚固在混凝土底座上，其余节段之间采用高强螺栓连接。为了控制钢锚箱的吊装重量，第1节钢锚箱顺桥向等分为两块，块与块之间采用高强螺栓连接。钢锚箱与索塔混凝土之间主要通过剪力钉传力。

钢锚箱节段为箱形结构，组成钢锚箱的主要构件有：侧板、端板、腹板、锚板、锚垫板、横隔板、连接板、加劲肋等构件组成，其中侧板主要承担斜拉索水平拉力，外侧焊有竖向加劲肋；腹板高度随斜拉索角度不同而变化，腹板两侧焊有加劲肋；两块侧板之间设置横隔板，上面开有人孔，在斜拉索张拉时作为张拉平台使用。锚箱构造见示意图2。其中侧板主要承担斜拉索索力，板厚40mm，为增加钢锚箱钢板的竖向稳定性；端板与混凝土塔壁相连，板厚30mm，宽2700mm，表面焊有剪力钉；索力通过腹板传递至侧板上，腹板厚40～48mm，高度随斜拉索角度不同而变化，腹板上焊有加劲肋；两侧板之间设置横隔板，为厚度16mm的带肋钢板，上面开有人孔，在斜拉索张拉时作为施工平台使用；锚板厚40mm，锚垫板厚80mm，钢锚箱与索塔混凝土之间连接的主要通过剪力钉传力，剪力钉采用直径22mm的圆头焊钉，长200mm，水平间距200mm～100mm，竖向间距150mm。

图2  钢锚箱构造示意图

钢锚箱制作的主要控制要点：

⑴原材料的化学组分及力学性能试验。

⑵锚腹板单元的制作精度及位置精度直接控制锚索孔的角度及位置，进而影响索的施力方向。

⑶钢锚箱整体组装及箱口尺寸精度、两端面机加工精度的控制。

⑷钢锚箱为全焊接结构,结构复杂，焊接接头形式多样,焊缝密集，且熔透焊缝较多，所产生的焊接变形和残余应力较大，这对施工过程中控制结构焊接变形提出了很高的要求。

⑸索塔锚固区段为钢—砼组合结构，混凝土塔壁及钢锚箱的应力分布与这两种材质的刚度、弹模和构件的协调变形密切相关，因此，剪力钉的材质和焊接质量直接影响钢锚箱与索塔混凝土之间力的传递和分布。

3   焊接工艺评定

评定试验进行了对接接头、T型接头、圆柱头焊钉共计8组试验。试验采用实际生产位置进行焊接，其接头形式、焊接方法、代表接头及工艺参数见表1[1]。

表1  焊缝接头、焊接方法、代表接头及工艺参数

| 编号 | 接头名称 | 焊接方法 | 代表接头 | 焊接参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 焊道 | 电流 (A) | 电压 (V) | 焊速 (m/h) | 预热及层温（℃） | 线能量(KJ/cm) |
| 1 | 坡口角接 (横位) | FCAW （CO2气体保护焊） | 锚板间坡口角接、锚板与腹板坡口角接 | 1 | 240 | 34 | 12 | 50 | 线能量： 21.5～24 气体流量： 15～20L/min |
|  |  |  |  | 2～28 | 260～280 | 32～34 | 12～15 | 80～160 |  |
| 2 | 单面熔透 (平位) | FCAW | 侧板与端板单面熔透角接 | 1～26 | 260～280 | 30 | 13～15 | 50 | 线能量： 20～23 气体流量： 15～20L/min |
| 3 | 单面熔透 (横位) | FCAW | 锚板、腹板与侧面拉板间坡口角接 | 1 | 250 | 34 | 12 | 50 | 线能量： 23～26 气体流量： 15～20L/min |
|  |  |  |  | 2～28 | 260～280 | 32～34 | 12～15 | 80～160 |  |
| 4 | 坡口角接 (平位) | FCAW | 锚板与腹板坡口角接 | 1～27 | 260～280 | 32 | 13～15 | 50～160 | 线能量： 21.5～23 气体流量： 15～20L/min |
| 5 | 对接 (平位) | SAW （埋弧焊） | 荒料对接 | 1～13 | 680 | 30 | 21.5 | 室温13 | 线能量：34 |
| 6 | 剪力钉 (平位) | SW （螺柱焊） | 剪力钉焊接 | 电流（A） |  | 焊接时间（S） |  | 伸出长度（mm） |  |
|  |  |  |  | 1850～1950 |  | 1.1～1.2 |  | 5～6 |  |
| 7 | 对接 (平位) | SAW （埋弧焊） | 14mm、16mm板厚的对接 | 1～2 | 780 | 33 | 32 | 室温20 | 线能量：29 气体流量：15～20L/min |
|  |  |  |  |  | 800 | 33 |  | 80～170 |  |
| 8 | 角焊缝 (立位) | FCAW | 普通角焊缝 | 1 | 130 | 21 | 7 | 室温20 | 线能量：14 气体流量：15～20L/min |

4   钢锚箱制作的总体工艺流程

根据结构设计特点，考虑到钢锚箱结构复杂，焊缝密集，且熔透焊缝较多，所产生的焊接变形和残余应力较大，为控制结构焊接变形，保证产品整体质量，钢锚箱制造采用“零件→单元→整体→预拼装”的工艺方案进行加工制作。

⑴零件的下料加工。板件下料前，根据零件的具体形状和大小确定下料方法，对较长矩形板件采用多嘴头门式切割机精切下料，对形状复杂的板件采用CAM系统的数控切割机精切下料，型钢采用锯切或焰切下料。主要零件加工尺寸允许偏差见表2。

表2  主要零件加工尺寸允许偏差（mm）

| 名 称 | 允 许 偏 差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长 度 | 宽 度 | 对角线差 |
| 侧板 | ±1.0 | −0.5−1.0 | 1.0 |
| 端板 | ±1.0 | 0+0.5 | 2.0 |
| 腹板 | 0+0.5 | −0.50 | 1.0 |
| 锚板 | 0+0.5 | −0.50 | 1.0 |
| 横隔板 | ±2.0 | 0+1 | 2.0 |

⑵每个钢锚箱由侧拉板单元、锚腹板单元、横隔板单元、端部承压板单元等部件组焊形成整体。侧拉板单元主要控制纵横基准线及坡口位置线；锚腹板单元主要控制锚板与腹板焊接边的角度，同时控制锚板的弯曲角度；横隔板单元主要控制单侧有肋的焊接变形和外轮廓尺寸精度；端部承压板单元主要控制锚孔的定位和锚孔边缘拉索通过部位的平整度。

⑶钢锚箱整体组装在专用组装胎架上进行，胎架外设置纵横基准线以控制各零部件组装精度；胎架内设置足够数量的顶具，以保证零部件组装间隙及整体几何尺寸精度。组装顺序依次为：定位外侧拉板、组装锚腹板单元及隔板单元、组装内侧拉板及端部承压板，检查整体几何尺寸后实焊，最后组装竖向连接板、锚索套筒并焊接。

⑷为保障钢锚箱整体尺寸精度和螺栓孔重合率，预拼装为每轮次4个节段，拼装顺序由下至上，预拼装在稳固的专用平台上进行。

5   原材料质量控制

⑴钢锚箱主体结构采用Q345qD钢材，横隔板、法兰盘、水平钢筋锚固板、检查孔盖板、锚箱吊耳等采用Q345qC钢材，套筒采用无缝钢管。钢材进入工厂后，除必须具有生产钢厂的出厂质量证明书外，并按国家和行业现行标准对C、Si 、Mn 、P、S、Al 等化学成分和抗拉强度、1800弯曲、- 20℃纵向V型冲击等力学性能进行复验,对于厚度大于30mm的钢板作Z向超声波探伤检验，并按《厚钢板超声波检验方法》( GB/T2970—2004)逐张进行超探，I级合格。

当钢材表面有锈蚀，麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2[2]。

⑵根据焊接工艺评定试验结果，焊接材料采用与母材相匹配的焊丝、焊剂和手工焊条,CO2气体纯浓度不小于99.5％。除要求厂家提供出厂质量证书外, 并按国家和行业现行标准对C、Si 、Mn 、P、S、Cr、Mo等化学成分和熔敷金属力学性能等进行复验。

⑶剪力钉采用圆柱头焊钉，其材料为ML15，要求根据焊接工艺评定试验制订剪力钉焊接的专项实施工艺细则，在每班作业前必须试焊2个剪力钉，进行300弯曲试验，其焊缝和热影响区不应有可见的裂纹。当温度低于50C或钢板表面潮湿时不进行焊接，对于有影响焊接质量的物质清除干净。

6   焊接变形及焊缝质量控制

由于焊接变形具有随机性及离散性大的特点，并且影响焊接变形的因素非常多，如焊接接头形式、焊接方法及输入线能量、板厚、焊缝断面积、焊接顺序、约束条件等，因此，焊接变形的精确控制十分困难。借鉴国内外专家学者的研究成果，结合本项目的实际构造特点，主要采取如下措施：

⑴考虑焊接收缩量的下料尺寸补偿。

⑵反变形焊接控制横向角变形，基本消除焊后热矫形。

⑶结构内约束（马板约束）和外约束（胎架约束）下的焊接变形控制，以利于结构总体精度控制。

⑷正确的对称施焊顺序，防止扭曲变形和非对称焊接变形。

⑸对于局部熔透角焊缝，采用多道小线能量焊接，以及小线能量与大线能量相结合的焊接，以利减小角变形。

⑹对于全焊箱梁结构，考虑钢材供货尺寸、结构特点以及组装和施焊的便利性，合理地划分板单元件。当组装焊接箱体时，焊缝仅剩约20％以下，且对称分布，有利于控制焊接变形对箱梁几何精度的影响。

7   专项质量检验评定标准

为加强钢锚箱制作工程质量控制和交（竣）工管理，遵照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）在“总则”中的要求（对特大桥梁、特长隧道、特殊地区，或采用新材料、新结构、新工艺的工程，在本标准缺乏适宜的技术规定时，在确保工程质量的前提下，可参照相关标准或按照实际情况制定相应的技术标准，并按规定报主管部门批准），特编制了《鄂东长江公路大桥工程专项质量检验评定标准（索塔钢锚箱制作及安装）》（EDB B01-2008）。其中制作实测项目见表3[3]。

表3  钢锚箱制作实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结 构 尺 寸 | 高度（mm） | ±1 | 3 | 端面平面度（mm） |  | 1 |
|  |  | 宽度（mm） | ±2 | 4 | 腹板角度 |  | 0.10 |
|  |  | 长度（mm） | ±2 | 5 | 箱体扭曲（mm） |  | ≤3 |
|  |  | 对角线之差（mm） | ≤3 | 6 | 节 段 匹 配 性 | 四侧边垂直度 | 3/10000 |
| 2 | 锚 垫 板 位 置 | 锚箱承压板中心与节段 轴心偏差（顺桥向）（mm） | ±4 |  |  | 端面接触率（％） | ≥50 |
|  |  | 锚箱承压板中心与节段 轴心偏差（横桥向）（mm） | ±4 |  |  | 外壁错边量（mm） | ≤4 |
|  |  | 锚箱承压板中心与节段 顶面偏差（竖直向）（mm） | ±4 | 7 | 焊缝连接 | 焊缝尺寸 | 符合设计要求 |
|  |  | 一对锚箱承压板中心 水平偏差（mm） | ±5 |  |  | 焊缝探伤 |  |

8   成品验收

钢锚箱和零件在工厂制造完成后，各级技术检查部门进行全面质量检查、验收，提交全部检查验收文件，经监理工程师确认签证合格后，方可填发产品合格证。已完成并提交全部出厂文件后，钢锚箱构件及配件等才能作为合格产品出厂。经钢锚箱制造单位三级自检、监理工程师现场抽检，鄂东大桥所有节段钢锚箱的各项检验指标均满足设计要求和相关标准规范要求。

9  结语

由于钢材－混凝土混合索塔具有减轻塔顶重力，使地震时塔柱中的轴力和弯矩减小、使塔柱顶部施工更加容易、简化斜拉索的锚固，明确索塔受力、使检查养护方便、斜拉索套管定位更容易，无需定位骨架等优点，适用于特大跨径、索力很大的斜拉桥[4]，但索塔的整体工作性能及钢－混结合的可靠性对钢锚箱加工制作质量和制作工艺提出了较高的要求，同时，针对钢锚箱的质量检验评定标准国内目前尚未形成一致意见，希望通过本项目钢锚箱加工制作的关键技术浅析和制订的专项质量检验评定标准可以对类似工程给予一些借鉴。

参 考 文 献

[1] 中铁宝桥股份有限公司·鄂东长江公路大桥焊接工艺评定试验总结·2008.3

[2] JTJ041—2000，公路桥涵施工技术规范[S]·人民交通出版社,2000。

[3] 鄂东长江公路大桥有限公司·鄂东长江国内公路大桥专项质量检验评定标准（索塔钢锚箱制作及安装）·2008.10

[4] 陈明宪·斜拉桥建造技术·人民交通出版社·2003.5

桥塔的风致静动力响应研究

张明金  王恒武  张敏

湖北省交通规划设计院

摘  要：在风作用下斜桥塔具有明显的三维流动特点，其风效应较为复杂。独柱式斜桥塔横桥向较为柔性，易产生风致振动。以某斜拉桥高121.3m的独柱式斜桥塔为工程背景,对该桥主塔的风致静动力响应进行了多工况对比计算分析，明确了桥塔的受力特点，为进一步确定塔柱的横桥向宽度提供了依据。

关键词：斜拉桥，抖振，时域分析，风致振动

- 0  前言

本文以一独柱式斜桥塔为研究对象,该桥为125 m + 220 m斜独塔斜拉桥，主塔高121.3 m ，塔纵向倾角为75°。该桥桥址处最大月份风力一般为7～10级，但特大台风达12级以上，风速为55～60m/s。桥址区风速较高，风环境恶劣，易产生风致振动。该桥采用斜塔形式，在风的作用下斜塔具有明显的三维流动的特点，其风效应较为复杂。此外，桥塔采用独柱式布置形式，其横桥向较为柔性，更易产生风致振动,并且单柱式桥塔位于桥面中间隔离带,桥塔的宽度将直接影响到桥面的宽度。如果宽度太小,桥塔的刚度较小,在风的作用下振动较大,对桥梁的安全运营构成威胁；如果桥塔宽度比较大,那么中间隔离带也会相应的增加,这又会增加桥面宽度，从而增加建桥成本。综合考虑桥址区风环境、结构形式及静动力行为特点，有必要对该桥塔的抗风性能进行专题研究，以便为合理桥塔宽度的确定提供依据。

本文针对该桥塔的风致静动力响应进行了多工况对比计算分析，桥塔横桥向宽度分别为3.5m、4.0m、4.5m、5.0m、4.5~3.5m变宽（由下向上）、5.0~3.5m变宽（由下向上）共6种类型。对各工况分别计算了桥塔的自重内力、两种风向的静风内力及两种风向下的抖振内力。

- 1  桥址区风特性

1.1地表类型及风速剖面

该桥位于规划中的冲浪、帆船/帆板、赛艇等水上运动基地，该区域水面开阔，根据《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T D60-01—2004）[1]，桥址区的地表粗糙度应为A类，地表粗糙度影响系数α可取为0.12。通常假定大气边界层内风速沿竖直高度的分布服从幂指数规律，故桥址区风速剖面可由下式确定[1]：

UZU10=Z10α

式中：UZ ——高度Z处的风速（m/s）; U10 ——为桥址区的基本风速（m/s）。

1.2风速标准

根据《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T D60-01—2004）[1]中的基本风速可知，该地区基本风速（10m高度处100年一遇的10min平均年最大风速）为39.7m/s，即

U10=39.7ms

桥面距水面的高度约为20.0m，根据文献[1]，K1=1.28，则桥面高度处的设计基准风速为：

Ud=K1U10=1.28×39.7=50.8ms

对于施工阶段，依据《公路斜拉桥设计规范（试行）》（JTJ027-96）[2]之附录A，取重现期为30年，相应地风速折减系数取为0.92，该桥施工阶段桥面高度处的设计基准风速为：

Uds=0.92×50.8=46.7ms

1.3风速谱

由于缺乏实测的脉动风速资料，根据国内外抗风分析惯例，脉动风速功率谱分别采用以下式：

顺风向风速谱：    nSunu2=200f1+50f53

横风向风速谱：    nSvfu2=15f1+9.5f53

式中：  n ——风的频率（Hz）；f ——折算频率，f=nZU(Z)；u* ——气流摩阻速度。

- 2  分析方法

风的作用下，祼塔的内力包括自重内力、静风内力和抖振内力三部分，其分析方法如下所述。

2.1有限元模型建立

在风的作用下，桥梁结构会在横向、竖向、纵向及扭转等方向发生静力变形与动力响应，因此必须建立能反映结构动力效应的三维有限元模型。根据设计资料，采用国际通用的有限元分析软件ANSYS，对不同宽度裸塔的风致静动力响应进行了多工况对比分析。

在有限元建模中，索塔各构件均采用空间梁单元进行模拟，把桥塔划分为27个单元。对于变截面的塔柱，采用单元中央截面的几何特性进行计算，索塔采用C55混凝土，其弹性模量为3.55×1010 Pa，泊松比采用0.2，材料密度2600 kg/m3。

建立的有限元模型如图1所示。

将桥塔自重作为竖向荷载施加在结构上，通过常规的基于有限元的静力求解分析，即可得到结构的自重内力。

2.2静风分析

静风作用下，对于主塔按下列公式计算出作用于塔柱上的静风荷载：

阻力：FH=12ρU2HLCH	；  升力：FV=12ρU2BLCV；	力矩：M=12ρU2B2LCM

式中：为空气密度；U为平均风速，塔柱各断面的平均风速随高度而增加，并且由指数律来确定；H为横风向宽度；B为顺风向宽度；L为长度；CH、CV、CM分别为主梁的阻力系数、升力系数、力矩系数。由于目前缺乏风洞试验测试的三分力系数，按《公路桥梁抗风设计规范》[1]近似取阻力系数为2.0，由于升力系数和弯矩系数较小，忽略升力系数和力矩系数。

2.3抖振响应分析

利用空间有限元模型采用时域分析方法对该桥桥塔的抖振风致响应进行了分析。

时域抖振分析首先需根据风谱、地表粗糙高度等基本风特性，采用谱解法模拟出脉动风速场，并采用FFT技术提高模拟效率[3]。根据模拟得到的各单元处的脉动风速度，利用下面的公式计算出各单元不同时间步的抖振力。气动抖振力（不包括静力部分）采用准静态表达，考虑到主塔断面较为钝化，分析中均偏于安全地取气动导纳函数为1。

Lbu=12ρU2BCL2uU+CL'+ABCDwU ；

Dbu=12ρU2BABCD2uU+ABCD'wU

Mbu=12ρU2B2CM2uU+CM'wU

式中：Dbu, Lbu, Mbu分别为抖振阻力、抖振升力及抖振力矩；ρ为空气密度；U为平均风速，它随高度变化；A为横风向宽度；B为顺风向宽度；CD ,CL ,CM分别为主塔断面的阻力、升力、力矩系数，CD',CL',CM'分别为升力系数和力矩系数的斜率，u, w分别为顺风向及横风向的脉动风速。

由于桥塔结构和风之间的气动耦合效应较弱，分析中偏安全地忽略了自激力的影响。

时域抖振响应采用算法较为稳定的隐式Newmark-β法进行积分计算，时间间隔取为0.125秒，共进行10240步，计算时间长度达1280s，风致响应统计量较为稳定。结构的抖振响应属于随机振动，其峰因子通常取3.5～4.0，本研究中偏安全地将峰因子取为4.0。

- 3 结果分析

3.1计算工况

针对6种宽度类型桥塔（3.5m、4.0m、4.5m、5.0m、4.5~3.5m变宽、5.0~3.5m变宽），分别计算了自重响应、横桥向风及顺桥向静风响应、横桥向及顺桥向抖振响应，并对比分析了不同工况下的位移、内力及应力，为该桥的设计和施工提供了依据。

3.2动力特性

桥塔动力特性见表4.1，由计算结果看，随着桥塔宽度的增加，一阶横桥向弯曲频率增加明显，而一阶顺桥向弯曲频率增加较小，桥塔采用变宽形式时顺桥向弯曲频率有所增加。这是由于桥塔宽度的增加，使整个桥塔的刚度有所增加。

表4.1  桥塔动力特性分析

| 桥塔宽度 | 3.5m | 4.0 m | 4.5 m | 5.0m | 4.5bm | 5.0bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一阶横桥向弯曲 | 0.293 | 0.330 | 0.364 | 0.396 | 0.370 | 0.407 |
| 一阶顺桥向弯曲 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.672 | 0.710 | 0.726 |

注：4.5b表示宽度从桥面开始为4.5~3.5m的变宽，5.0b表示宽度从桥面开始为5.0~3.5m的变宽，以下同；表中频率单位是Hz。

3.3自重响应

表4.2给出桥塔在自重状态的桥塔根部的顺桥向弯矩，从表中可以明确的看出不同宽度桥塔的最大弯矩值。由于是混凝土斜塔，桥塔本身自重较大，随着桥塔宽度的增加，由于自重引起的内力改变也比较明显。

表4.2   桥塔根部顺桥向弯矩

| 桥塔宽度 | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 4.5bm | 5.0bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大弯矩（MN.m） | 730 | 783 | 836 | 889 | 769 | 789 |

3.4静风响应

由于在横桥向风作用下桥塔的迎风宽度没有改变，所以不同宽度桥塔横桥向弯矩相同，横桥向静风作用时候的最大弯矩是在桥塔的根部，最大达到173653 kN.m 。

桥塔横桥向响应对塔宽较为敏感，塔顶横桥向的位移随宽度的增加而减少，如图2所示。

顺桥向风作用下，最大的弯矩同样在桥塔的底部，不同宽度时候桥塔的最大弯矩见表4.3，其中仅有顺桥向风作用时的，最大弯矩和塔顶最大位移均发生在桥塔为5m等截面宽度时候，最大弯矩达到1.2×106 KN.m，最大位移达到32.2mm。

图1 有限元模型                              图2  横桥向风作用下桥塔的静风位移

表4.3  顺桥向风作用下桥塔最大弯矩

| 桥塔宽度 | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 4.5bm | 5.0bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大弯矩（MN.m） | 870 | 989 | 1109 | 1229 | 1077 | 1127 |
| 最大位移（mm） | 29.6 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 31.1 | 32.1 |

从表3可以看出，随着宽度的增加，由于迎风面积加大使桥塔所受的弯矩也加大，所以位移随桥塔宽度的增加略有增大。并且由于顺桥向的刚度较大，各种宽度类型桥塔顺桥向位移绝对值都较小。

3.5抖振响应

通过抖振时域分析可得出在不同风向情况下的位移均方根值，表4中给出了桥塔顶端位移响应的单边最大值（均方根乘以峰值因子4）。从表4.4 中我们可以看出随着桥塔宽度的增加，横桥向风作用时，单边峰值减小得很快，塔宽5.0m时只有塔宽3.5m情况下的0.37倍，减小了大约2/3，但顺桥向风作用时变化较小。

表4.4  塔顶抖振位移单边峰值（m）

| 塔宽 | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 4.5bm | 5.0bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横桥向风情况下单边峰值 | 0.496 | 0.308 | 0.196 | 0.184 | 0.228 | 0.200 |
| 顺桥向风情况下单边峰值 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.029 |

3.6内力组合

考虑风向的随机性和振动的往复性，风致内力均采用绝对值，内力组合时按最不利方向组合，即当其它内力为正时风致内力亦取为正，当其它内力为负时风致内力亦取为负。结构内力分别按横桥向风作用和顺桥向风作用两种情况进行组合。结构断面总的内力为自重内力+静风内力+抖振内力。6种塔宽情况下，塔底截面及塔梁结合截面的内力组合结果如表4.5所示。

表4.5  主要截面不同宽度内力比较

| 桥 塔 宽 度 |  |  | 等 宽 |  |  |  | 变 宽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 4.5m-3.5m | 5.0m-3.5m |
| 塔底截面 | 横桥向风 | 轴力(kN) | 1.114E+05 | 1.148E+05 | 1.183E+05 | 1.217E+05 | 1.148E+05 | 1.166E+05 |
|  |  | 横桥向弯矩(kN-m) | 4.003E+05 | 3.735E+05 | 3.477E+05 | 3.809E+05 | 4.265E+05 | 4.121E+05 |
|  |  | 顺桥向弯矩(kN-m) | 7.875E+05 | 8.406E+05 | 8.937E+05 | 9.471E+05 | 8.409E+05 | 8.587E+05 |
|  | 顺桥向风 | 轴力(kN) | 1.116E+05 | 1.151E+05 | 1.186E+05 | 1.221E+05 | 1.151E+05 | 1.170E+05 |
|  |  | 横桥向弯矩(kN-m) | 3.834E+04 | 4.922E+04 | 5.398E+04 | 5.861E+04 | 5.268E+04 | 5.455E+04 |
|  |  | 顺桥向弯矩(kN-m) | 8.857E+05 | 8.617E+05 | 1.035E+06 | 1.110E+06 | 9.823E+05 | 1.005E+06 |
| 塔上与梁相连截面 | 横桥向风 | 轴力(kN) | 3.690E+04 | 4.016E+04 | 4.343E+04 | 4.670E+04 | 4.011E+04 | 4.171E+04 |
|  |  | 横桥向弯矩(kN-m) | 2.779E+05 | 2.560E+05 | 2.354E+05 | 2.613E+05 | 2.908E+05 | 2.795E+05 |
|  |  | 顺桥向弯矩(kN-m) | 4.874E+05 | 5.257E+05 | 5.683E+05 | 6.112E+05 | 5.211E+05 | 5.341E+05 |
|  | 顺桥向风 | 轴力(kN) | 3.719E+04 | 4.052E+04 | 4.385E+04 | 4.717E+04 | 4.053E+04 | 4.216E+04 |
|  |  | 横桥向弯矩(kN-m) | 2.810E+04 | 3.595E+04 | 3.930E+04 | 4.246E+04 | 3.816E+04 | 3.929E+04 |
|  |  | 顺桥向弯矩(kN-m) | 5.507E+05 | 5.434E+05 | 6.660E+05 | 7.239E+05 | 6.183E+05 | 6.330E+05 |

- 4  结论

通过对6种宽度类型桥塔的对比分析可得出如下结论：

(1) 随着桥塔横桥向宽度的增加，结构的横桥向频率有明显的增加，而顺桥向频率变化较小。

(2) 随着桥塔横桥向宽度的增加，在横桥向风作用下桥塔横桥向静风位移在减少，其中采用5.0m等截面宽时候的位移最小，最小位移值为0.122m。

(3) 随着桥塔横桥向宽度的增加，顺桥向风作用下的最大静风位移改变较小，不同工况下最大相差2.6mm，这是因为桥塔顺桥向刚度随塔宽增大的同时，桥塔的迎风面积及相关的风荷载也同步增大。

(4) 横桥向风作用下，塔顶顺桥向抖振位移对塔宽变化较为敏感，塔宽5.0m时只有塔宽3.5m情况下的0.37倍，减小了大约2/3。但顺桥向风情况下不敏感。

(5) 考虑风向的随机性和振动的往复性，内力组合时宜按最不利方向组合，即当其它内力为正时风致内力亦取为正，当其它内力为负时风致内力亦取为负。

参 考 文 献

[1] 公路桥梁抗风设计规范[M]，人民交通出版社，2004。

[2] 公路斜拉桥设计规范（试行）（JTJ021-96）[M]，人民交通出版社，1996。

[3] 李永乐, H.L. Liao, S.Z. Qiang. Simplifying the simulation of stochastic wind velocity field for long cable-stayed bridge[J], Computer and structures, 2004, 82(20-21): 1591-1598.

[4] 狄 谨，周绪红，武 隽. 杭州湾跨海大桥北航道桥主塔施工阶段抖振时域分析及安全性评定[J]，公路 2006年9月 第9期。

[5] 郭建民，陈政清. 大跨度桥梁抖振有限元分析[J]，桥梁建设  1999年第1期。

沪蓉西清江源大桥连续刚构桥合龙方案研究

罗金1  余春梅2

1  湖北楚天高速公路股份有限公司  2  宜昌市公路工程质量检测中心

摘  要：基于连续刚构桥的特点和清江源大桥施工时需要调整合龙方案的实际情况，运用有限元分析软件，计算比较了不同合龙方案对结构内力影响。结果表明：改变合龙方案对结构的应力和线形均有一定的影响，且影响程度随着全桥合龙而逐渐减小。

关键词：连续刚构桥  合龙方案  线形  应力

- 1  前言

连续刚构桥具有跨越能力大，受力合理，不需要大型支座，抗震性能好等特点，在山区公路建设中广泛应用[1]。大桥施工主要采用悬臂浇注法，合龙是确保桥梁的受力状态和梁体线形两个方面均满足设计要求的关键工序[2]。然而，实际工程施工时，会出现机具设备周转不当，或者由于进度滞后等原因，需要调整合龙施工方案的情况。合龙方案的调整会导致合龙时线形的变化和混凝土应力的改变[3]。为了保证结构的线形和混凝土应力满足规范要求，需要根据调整后的合龙方案验算结构的受力状态，以保证大桥的施工质量[4]。

清江源大桥是沪蓉国道主干线恩施（吉心）至利川（鱼泉口）段高速公路上的一座大型桥梁，主桥上部结构为55 m+100 m+55 m预应力混凝土连续刚构箱梁桥，梁体采用变截面的钢筋混凝土箱梁，左右两幅桥分离，单幅箱梁顶面全宽12.2m、底面全宽6.5m，顶面设2%的单向横坡。梁高从跨中2.5m渐变至5号、6号墩梁固结处的5.6m。全桥总体布置见图1。

主桥桥墩采用单肢空心薄壁墩，左右两幅桥均有其独立的桩基础与承台，薄壁墩壁厚80cm。5#主墩墩高71m，6#主墩墩高66m，主梁采用C55混凝土，桥墩墩身及帽梁采用C40混凝土，主墩的承台和基桩采用C30混凝土，边墩的承台和基桩采用C25混凝土。

图1清江源大桥主桥总体布置图（单位：cm）

- 2  模型建立

- 采用平面杆系有限元分析程序建立建立该桥的计算模型，主梁以施工节段为划分依据，共划分为108个单元；桥墩2.5米左右为一节段，共划分为56个单元。整座桥梁共划分为164个单元。

- 进行结构有限元分析时，各阶段离散为梁单元，两个主墩端部为固定支座，两端边跨端部为活动铰支座，其成桥结构模型如图2所示。

- 图2桥梁仿真计算的有限元离散图

3  合龙方案分析

根据施工过程阶段划分：桥墩部分一起划分为一个阶段。主梁部分对每一个施工节段的挂篮前移到位、混凝土浇筑后、预应力筋张拉后各划分一个阶段，拆除挂蓝并安装边中跨合龙段吊架为一个阶段，边跨合龙段浇筑、张拉、拆除边跨临时支座和吊架、浇筑中跨合龙段、张拉、拆除中跨吊架和二期恒载各划分为一个阶段，共40个阶段。针对目前施工单位提出的合龙方案与设计的施工流程不一致，以下按两种施工流程进行阶段划分并计算。两种施工流程主要差异在32～40阶段——即合龙前、后拆除挂篮的区别。

表1   合龙方案比较

| 阶段 | 设计合龙方案 | 实际合龙方案 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 张拉10号块预应力筋 | 张拉10号块预应力筋 |
| 33 | 拆除挂篮，安装边中跨吊架 | 安装边中跨吊架 |
| 34 | 浇筑边跨合龙段 | 浇筑边跨合龙段 |
| 35 | 张拉边跨钢束 | 张拉边跨钢束 |
| 36 | 拆除临时支撑及边跨吊架 | 拆除临时支撑及边跨吊架 |
| 37 | 浇筑中跨合龙段 | 浇筑中跨合龙段 |
| 38 | 张拉钢束 | 张拉钢束 |
| 39 | 拆除中跨吊架 | 拆除中跨吊架和挂篮 |
| 40 | 施工二期恒载 | 施工二期恒载 |

4  计算结果分析

4.1位移计算结果

- 根据设计施工流程阶段33、阶段39、阶段40的结构位移图如下：

图3 阶段33—拆除挂篮，安装边、中跨吊架后主桥位移图（单位：m）

图4 阶段39—拆除中跨吊架后后主桥位移图（单位：m）

图5 阶段40—施工二期恒载后后主桥位移图（单位：m）

2.根据施工方合龙施工方案33’、阶段39’、阶段40’的结构位移图如下：

图6 阶段33’—安装边、中跨吊架后主桥位移图（单位：m）

图7 阶段39’—拆除中跨吊架和全部挂篮后主桥位移图（单位：m）

图8 阶段40’—施工二期恒载后主桥位移图（单位：m）

表2   设计施工流程工况和施工方施工方案各工况位移值

| 工 况 | 位 移 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max |  | min |  |
|  | 值（m） | 节点 | 值（m） | 节点 |
| 33 | 0.012 | 54、56 | -0.009 | 30、80 |
| 34 | 0.013 | 54、56 | -0.010 | 30、80 |
| 35 | 0.017 | 54、56 | -0.010 | 30、80 |
| 36 | 0.016 | 6、104 | -0.013 | 50、60 |
| 37 | 0.016 | 6、104 | -0.018 | 52、58 |
| 38 | 0.038 | 54、56 | -0.010 | 30、80 |
| 39 | 0.046 | 54、56 | -0.010 | 30、80 |
| 40 | 0.018 | 54、56 | -0.013 | 45、65 |
| 33＇ | -0.005 | 37、73 | -0.027 | 52、58 |
| 34＇ | -0.005 | 37、73 | -0.028 | 52、58 |
| 35＇ | -0.005 | 37、73 | -0.027 | 8、102 |
| 36＇ | 0.003 | 5、105 | -0.038 | 52、58 |
| 37＇ | 0.003 | 5、105 | -0.043 | 52、58 |
| 38＇ | 0.031 | 55 | -0.022 | 8、102 |
| 39＇ | 0.053 | 55 | -0.021 | 8、102 |
| 40＇ | 0.025 | 55 | -0.023 | 8、102 |

4.2应力计算结果

1.根据设计施工流程阶段33、阶段39、阶段40的结构上、下缘应力图如下：

图9 阶段33—拆除挂篮，安装边、中跨吊架后主桥应力图（单位：MPa）

图10 阶段39—拆除中跨吊架后后主桥应力图（单位：MPa）

图11 阶段40—施工二期恒载后后主桥应力图（单位：MPa）

2.根据施工方合龙施工方案阶段33’、阶段39’、阶段40’的结构上、下缘应力图如下：

图12 阶段33’—安装边、中跨吊架后主桥应力图（单位：MPa）

图13 阶段39’—拆除中跨吊架和全部挂篮后主桥应力图（单位：MPa）

图14 阶段40’—施工二期恒载后主桥应力图（单位：MPa）

表3 设计施工流程工况和施工方施工方案各工况应力值

| 工 况 | 应力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上缘 |  | 下缘 |  |
|  | max（MPa） | 节点 | min（MPa） | 节点 |
| 33 | 9.23 | 27、83 | 6.80 | 26、84 |
| 34 | 9.21 | 27、83 | 6.81 | 34、76 |
| 35 | 9.17 | 27、83 | 6.81 | 34、76 |
| 36 | 9.28 | 27、83 | 6.81 | 34、76 |
| 37 | 9.14 | 27、83 | 7.12 | 34、76 |
| 38 | 10.52 | 33、77 | 12.69 | 54、56 |
| 39 | 10.56 | 33、77 | 12.88 | 54、56 |
| 40 | 9.64 | 49、61 | 10.05 | 52、58 |
| 33＇ | 7.94 | 27、83 | 8.30 | 36、74 |
| 34＇ | 7.97 | 27、83 | 8.30 | 36、74 |
| 35＇ | 7.96 | 27、83 | 8.31 | 36、74 |
| 36＇ | 8.04 | 27、83 | 8.31 | 36、74 |
| 37＇ | 7.96 | 27、83 | 8.58 | 36、74 |
| 38＇ | 9.28 | 33、77 | 12.48 | 54、56 |
| 39＇ | 10.27 | 33、77 | 14.24 | 54、56 |
| 40＇ | 9.10 | 49、61 | 10.81 | 52、58 |

5  结语

连续刚构桥合龙段是连续刚构桥施工的关键技术，其施工质量的好坏直接影响到全桥的质量。计算结果表明：改变合龙方案对结构的应力和线形均有一定的影响，且影响程度随着全桥合龙而逐渐减小。

参 考 文 献

[1]马葆林.高墩大跨径连续刚构桥[M].北京:人民交通出版社,2001.

[2]吴建中.多跨连续梁的合龙设计[J].桥梁建设,1999,(3).

[3]周鑫,张雪松,向中富.悬臂施工连续梁桥合龙方案的讨论[J].公路交通技术,2006(4).

[4]蔡素军,张谢东.连续梁桥不同合龙方案对施工控制的影响[J] .交通科技,2007,(5) .

正视现实 面向未来 政策引导 稳步推进

——对推行“两权合一”公司承包经营模式的思考

李孔刚   胡学伦

襄樊市客管处

出租汽车是人类现代化生活的重要组成部分，是现代化城市不可缺少的基础设施。出租汽车行业的发展必然要考虑到社会利益的最大化，统筹消费者、驾驶员、投资者和政府管理部门等所有利益者的利益诉求，平衡各方利益之间的关系，最大限度地满足城市发展、经济建设及人民群众的出行需要。必须从长期发展和社会长远利益的角度考虑出租汽车行业的发展方向，明确经营权配置的方式、对象、行业经营模式等。鉴于此，笔者就出租汽车行业如何推行“两权合一”公司化承包经营模式的问题述说愚见。

1  目前出租汽车行业经营模式现状利弊分析

由于历史的不同情况，不同原因形成了当前出租汽车行业不同的监管体制和经营模式，这种模式的形成主要是因经营权和车辆产权的归属不同形成了当前的四种经营模式。第一是“两权合一”公司化承包经营，第二种是“两权合一”个体化经营或联合体代办服务，第三种是“两权合一”集约化管理服务，第四种是“两权分离”挂靠经营模式。以上四种模式各有利弊，现分析如下。

1.1“两权合一”公司化承包经营模式

它是按现代企业制度发展起来的，企业拥有车辆产权、经营权，企业不应以任何形式向驾驶员转嫁投资成本、双方共同承担经营风险。其承包方式、承包金额是经过行业主管部门根据当地出租汽车经营水平科学核算论证后确定的，合同文本也是经过行业主管部门、工商部门审核认可的统一合同，也有经过当地的出租行业协会统一认可的。企业是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营实体，是市场经营的真正主体，而不是靠收取管理费和管理服务费生存的公司。这种公司，强化了企业的社会责任和管理责任，企业和驾驶员的关系是雇佣者和被雇佣者之间的关系，企业对驾驶员的控制力和约束力加强，便于企业加强对出租汽车驾驶员的管理，企业通过把好入门关，加强日常的教育培训，来规范驾驶员经营服务行为，减少营运中的不规范、不文明的现象，达到提高服务质量，提升行业、企业形象的目的。对政府、行业管理部门而言，也减轻了管理部门的管理压力，降低了管理成本。对于承包者来说，只要承包费确定的合理、合适，就不再有投资风险，经营风险则由企业和驾驶员双方共同承担。企业与驾驶员签订劳动合同和承包经营合同，为建立养老、医疗等保险解决了后顾之忧，使驾驶员的风险锁定在一个有限的范围之内。

实行公司化承包经营也存在潜在的问题。一是企业潜在的风险较大，管理难度也大，因为出租汽车的特性是单人单车作业，无法实施有效的控制。二是在市场环境不好的情况下，企业通过向承包经营者转嫁投资、经营风险，来赚取利润影响行业稳定。这是因为企业，不仅是经营的主体，也是承担风险的主体，同时也是利益的主体，企业的最终目的是谋取利益的最大化，一旦市场不景气，风险大于利益，必然设法向承包者转嫁风险，当转嫁风险的额度超过承包者的实际承受力时，必然引起市场动荡。如2008年，重庆、海口、甘肃等地出租汽车罢运、堵路、堵桥事件发生，其中的主要因素之一，就是出租公司转嫁风险收取的承包费太高，承包者难以承受造成。三是以包代管，或变相买断经营，降低管理成本，影响服务质量。四是利用手中掌握的出租车经营权这种政府的有限资源，为谋取高利、暗箱操作、频繁转包、从中牟利，影响行业健康发展。

1.2“两权合一”集约化管理服务模式

这种模式的出租汽车是个人出资购买，经营权也是政府直接配置给个人的，和政府签订了经营权使用合同，办理了经营权使用证，同时每辆车办有工商营业执照，税务登记证。但集中在出租公司管理服务，每月向公司缴纳一定的管理服务费，管理服务费收取标准是由当地物价部门核定的，一旦遇特殊的重大的交通事故，个人难以承担赔付时，公司承担首期垫付责任，然后由个人分期偿还。在这种情况下，公司从降低安全风险的角度，会在进一步健全经营车辆的保险机制的基础上，向车主收取一定数量的安全保证金。这种模式相对个体模式而言，在一定程度上减轻了管理部门的管理压力，减少了个体经营者办理交费（税），车辆及证照的年检年审中的程序，为经营节约了时间。相对挂靠经营而言，个人承担的投资风险较大，但经营风险较小，营运收益较高，费用负担较轻。从行业管理和提升服务品牌而言，由于公司收益低，不会投入更多的资金用于管理和树立品牌，所以给行业管理，树立行业品牌，提升行业形象增加了难度。

1.3“两权合一”个体经营或联合体代办服务模式

这种模式的车辆产权、经营权都属于个人，产权明晰，独立承担投资、经营风险，自己组成联合体，选举值得信任的人承担联合体的负责人，代办各种手续，代收代缴有关税费，只承担服务义务，不承担管理责任。但其弊端很多。一是行业管理难度加大，整个行业是一盘散沙，对发生乘客投诉、不规范经营侵害乘客利益的现象，很难找到司机，影响行业形象，不利于行业健康发展。二是个体经营对于运输安全来讲将会留下隐患，司机处于无人管理状态，长期处于放任状态。同时由于利益驱动，保险机制难以落实，不可能足额投保，一旦出现安全事故之后，赔偿能力下降，给社会造成后患。三是参差不齐的个体出租汽车服务，从整体上制约了一个安全文明、规范、有序的乘车环境，制约服务质量的提高，不是行业发展的方向。

1.4两权分离，挂靠经营模式

这种模式的驾驶员是车辆产权、经营权的实际出资人，企业在取得经营权之后，由驾驶员出资购车，以企业的名义上牌办理营运手续，企业向车辆所有人融资转让或租赁经营权，企业为降低经营风险和交通事故连带责任风险，利用手中的经营权向实际出资挂靠的经营者收取高额的风险抵押金，转嫁经营风险，双方签订挂靠经营合同后，每月再收取挂靠管理费。这种经营模式的弊端和问题主要表现在：

一是产权关系不明晰。驾驶员是实际出资人，既承担了投资风险，又承担了经营和安全风险责任，理应拥有车辆产权，而能证明车辆产权的法律文件，《车辆行车证》的户名不是驾驶员却是公司，没有体现车辆投资人的产权法律文件。企业有偿取得经营权之后，却又向挂靠者等额或者高价融资转让出租经营权，形成挂靠者是实际出资人，但无法律证件依据支撑证明是出资人的。这种权属不明晰极易引发驾驶员与企业之间的矛盾，引发行业不稳定，而且司机也经常因产权不明晰而上访。因为毕竟驾驶员是车辆和经营权的实际出资人，不是一般的劳动付出。

二是挂靠关系导致管与不管，管好与管差区别不大，公司责任弱化，无法进行有效地管理，公司重收费轻管理，容易出现驾驶员宰客、拒载、语言不文明、车容车貌差等严重问题。

三是挂靠管理模式，驾驶员承担了全部投资、经营、交通安全等风险，企业无风险，增加了驾驶员经济负担。

四是挂靠经营不符合市场经济的要求，按照“谁投资、谁拥有、谁受益”的原则，企业没有进行车辆和经营权的实质投资，反而受益高，这是不公平的，弊多利少。

2  推行“两权合一”公司化承包经营模式的难点。

综合分析各种经营模式的利弊，要想逐步淘汰取消个体经营、挂靠经营、集约管理服务等模式，推行“两权合一”公司化承包经营模式，有诸多难点需要妥善解决。

难点之一：

在改变经营权配置方式对象时，如何妥善解决在营者的经济利益的矛盾。这里主要有两个方面的问题，一是政府在坚持对出租汽车数量实行宏观调控，总量控制后，出租汽车指标就成为城市的有限的稀缺资源，既然是稀缺资源，就意味着未来升值的空间较大，若改变经营权配置方式、配置对象，原营业者就失去了经营权，就必须伤及在营者的利益，引发不满情绪和社会矛盾，这一矛盾化解不当，就会影响社会稳定。二是一部分经营者的出租汽车是通过高价购买的二手车，经营时间不长，投资成本还未来得及收回，就改变经营权的配置对象，他就失去再经营的前提条件，即使是在推行公司化承包经营中给他优先承包权，也侵害了他的经济利益，因为自己经营比承包经营，盈利的空间要大得多，也必然会引起他们的不满，诱发社会矛盾，如若化解不好，也必然造成社会的不稳定。

难点之二：

在改变经营权配置方式、对象时，如何平衡在营者、企业、驾驶员、政府等方面的利益关系。企业、驾驶员他们经营出租汽车的目的，是为了赚取利益的最大化，改变经营权配置方式、对象，伤及了谁的利益，谁就会不满，而且历史上形成的目前个体、挂靠、集约管理服务等经营模式的原因复杂，想一下子通过改变经营权的配置方式对象，来解决经营模式的问题，是很难办到的，必须慎重对待。

难点之三：

经营权配置给谁，实行什么样的经营模式，不能用姓“个”还是姓“公”来设置门槛，来衡量标准。这样做，是否合法规值得深思。严格来讲，只要符合进入行业条件，符合法律程序，无论是个体还是公司、民间资本还是国有资本，都可以进入、因为出租汽车服务质量的好坏，行业是否稳定，不取决于姓“个”还是姓“公”，关键取决于经营环境，取决于驾驶员的经营效益，取决于行业管理部门的管理能力和水平，取决于从业人员即驾驶员的基本素质，取决于从业人员的准入门槛。

3  推行“两权合一”公司化承包模式策略

3.1制定规范、完善机制，建立公正、公平、公开的考评体系。

一是由政府行业管理部门制定“两权合一”公司化承包经营模式”的规范、标准，这个规范、标准最起码要达到如下条件：①按照《湖北省出租汽车客运从业技术经济条件》规定确定的车辆条件、设备条件、资金条件、人员条件、管理服务条件执行。②明确规定经营权的使用年限，制定规范的经营权使用合同文本。合同文本内容包括经营权时限，经营权有偿使用额、双方权利义务、违约责任。③必须产权明晰，车辆产权、经营权的使用权两权合一，法律主体责任明晰。④规范承包合同文本。合同文本中的承包金额，要经过行业管理部门、公司、驾驶员、有关专家、物价等部门参与核算确定。明确与公司的劳动关系，公司缴纳养老保险、医疗、失业、意外伤害保险等。

二是制定监督考核标准，按照《湖北省出租汽车客运企业质量信誉考核办法》执行。加强基础工作，完善出租汽车公司和驾驶员质量信誉档案，把服务的定性要求转化为定量指标定期考核。

三是建立公开、公正、公平的公司质量信誉考评体系，这种体系应由行业管理部门、承包驾驶员、人大代表、政协委员、新闻媒体、社会各界人士组成的考评组织，定期对公司进行考评，并将考评结果向社会公布。

四是奖惩兑现，建立优胜劣汰进入退出机制，培育和鼓励树立行业品牌、公司品牌。

3.2正视现实，面向未来，试点运行循序渐进保稳定。

面对目前出租汽车行业各种经营模式，要分门别类地认真分析形成的历史原因，矛盾焦点所在，选准突破口，扎实有效地做好推行两权合一、公司化承包经营工作中出现的矛盾和化解化解工作，制定发展限制、淘汰长远规划，尤其是要充分利用车辆更新，经营权到期，进行下一轮经营权配置的机会，明确推行“两权合一”公司化承包经营模式作为出租汽车行业的发展方向，采取政府让利于民的措施进行政策引导、重点扶持、试点运行、循序渐进，切不能操之过急，用强制的行政手段搞一刀切。要认真分析研究各地的实际情况，探讨、寻找平衡驾驶员、企业、政府等相关利益的平衡点，注重平衡各方利益。在选择突破口的问题上：一是要选择那种产权不明晰的挂靠经营模式作为第一突破口，这样从明晰产权法律关系的方面是有法律依据的，从理顺驾驶员与企业经济利益的方面，也是有说服力的。二是选择两权分离的经营模式作为第二个突破口，这是因为经营权和车辆产权虽然是两权，但在实际经营过程中，它们是不可分离的，我们不能人为地将其分开，这样从平衡企业与驾驶员利益上来讲，两者都是有利的。三是选择“两权合一”集约管理服务模式，作为第三个突破口，从理顺体制、明确企业性质的方面，在法律上也是有说服力的，值的强调的是，选择这种突破口，关键是时机和机制非常重要，不然会引起行业不稳定。比如襄樊2007年在新一轮经营权有偿出让过程中，有关领导及出租公司想通过行政强制手段，硬性推行公司化承包经营模式，不仅没有成功，而且引起市场波动，这是因为选择的时机和突破口不对，当时正处在油价、天然气价格上涨时期，社会矛盾本身较复杂。为了保持行业的继续稳定，在新一轮经营权出让过程中，虽然在经营权配置上没有做相应的调整，但在明确“两权”法律关系上进行了突破，实行了《经营权使用合同》制和《经营权证》制度，明确了企业集约管理服务的性质，为下一步推行“两权合一”公司化承包经营奠定了基础，创造了条件，消化了一些历史上形成的“两权”不清的矛盾。

3.3明确方向，解放思想、理清思路，科学推进保长效。

出租汽车行业管理，要树立科学发展观和解放思想的观念，以不断创新的思维开展工作，用辩证的眼光看问题，用超常的思路想问题，用务实的态度解决问题。出租汽车行业要按照行业稳定，有序竞争、规模化、集约化、公司化承包经营、“两权”明晰的发展思路。在行业发展中一是要加强宏观调控，使数量、结构、运力、适度均衡，与城市发展相适应。二是要在经营权配置方面，逐步实行服务质量招投标，在经营权有偿使用中，采取政府让利于民的原则，合理定价。三是要明晰“两权”，即经营权、车辆产权，这是行业管理部门迫切需要解决的。四是鼓励引导企业走规模化、集约化、公司化承包经营，引导企业树立“以优取胜、以质发展”的理念。五是按照优胜劣汰的原则，引入竞争机制，公正、公平地配置出租汽车经营权。

探索“公车公营”模式  努力提升文明服务水平

宜都市民富出租车有限公司

宜昌民富出租车公司成立于1994年，是专营城市客运出租汽车的民营企业。公司经过十几年的发展，现拥有城市客运出租车609辆，业务分布于宜昌城区(342辆)、夷陵区（73辆）、宜都市（60辆）枝江市（134辆），是宜昌市出租车规模最大的公司。

2009年8月以前，宜都市原有出租车80辆，电动“麻木车”549辆，公汽31辆。500余辆电麻木车穿梭在城市的大街小巷，对城市造成了严重的废气和噪音污染，又造成城市交通的拥堵，影响市容，最严重的是无保证乘客的安全。宜都市市委、市政府为提升宜都市城市形象，方便市民出行，优化投资环境，决定将549辆电麻车退市，新投放60辆出租车，改变城市客运落后面貌。宜昌民富出租车公司积极参与竞标，最终取得宜都市60台出租车“公车公营”标的，于2009年9月出资组建宜都市民富出租车公司，实施出租车“公车公营”管理模式。

在近一年的经营中，我们深深体会到：要真正实现出租车行业稳定，让出租车肩负起文明创建重任，成为展示城市形象和风采靓丽的“名片”，“公车公营”模式有着“挂靠经营”无可比拟的优势。

1 提升硬件档次，展示城市发展和社会进步的和谐。

公司成立后，我们统一投放爱丽舍1.6CNG手动双燃料三厢车60台，该车可使用天然气和汽油两种燃料，为将来使用天然气环保燃料创造条件。车身颜色选用白顶绿身，白顶寓意天空白云，与宜都市国家环保先进城市、有着优质的空气质量相契合，绿色象征宜都市园林城市形象，同时绿色也象征旺盛的生命力，寓意宜都是一个生机勃勃、快速成长的城市。

同时，我们利用“十个统一”的行业标准规范出租车形象和驾驶员的经营行为，即统一车型、统一颜色、统一喷印公司名称、统一运价、统一使用票据、统一安装计价器、统一安装出租车顶灯、统一佩带服务监督标志牌、统一配置座套、统一举报投诉地点及电话的管理方式，促进了宜都市城市客运出租车的服务向规范化好转，提高了城市的文明形象，通过一年的运营，市民亲切的把宜都出租车简称为“宜都绿的”，并在“爱宜都”论坛等各媒体盛赞宜都民富“绿的”。

2 严把驾驶员准入关，确保出租车整体素质，构建基础和谐。

驾驶员的素质是关系出租车队伍和谐发展的关键，在驾驶员的录用上，我们遵循“稳定、基础好、可提升”的原则进行。

2.1稳定：优先录用具有宜都市常住户籍人员，部分录用原“麻木车”驾驶员，在为政府缓解就业压力的同时，实现了驾驶员的本土化。

2.2基础好：在有两年以上驾龄的应聘人员中，公司组织现场驾驶技能考试，淘汰了有驾照无技能的人员。

2.3可提升：上岗人员必须具备高中及以上文化程度，思想观念新，学习能力强，为出租车可持续性发展奠定了基础。

驾驶员招录后，我们在宜都市运管部门的领导下，进行了为期一周的岗前培训和考试。培训内容包括公司管理制度、民富企业文化、出租车规范经营管理规定、道路交通安全法规、机动车技术性能、文明礼仪、宜都市市情（风土人情、旅游景点、宾馆、饭店等）。培训完成后进行考试。

经过重重筛选，一方面，让驾驶员觉得岗位来之不易，倍加珍惜，另一方面，切实把高素质、高技术的驾驶员选到出租车行业中来，改变以往出租车驾驶员准入门槛低、鱼龙混杂等不良现象。

在新聘驾驶员上岗前，我们还组织宜昌民富出租公司“文明使者志愿者”对当地驾驶员进行言传身教，树立服务标杆。“文明使者”车队是宜昌市民富出租车公司多年来潜心打造的一支出租车优秀队伍，规范的经营行为和文明优质的服务是该车队的鲜明特色。在宜都公司营运初期，“文明使者志愿者”到宜都参与“传、帮、带”，以“规范、诚信、文明”的经营行为来改变宜都市本地驾驶员的观念，进而引导他们规范经营、文明服务。招聘的驾驶员全部上岗后，志愿者退出。

3 实施驾驶员周期教育制度，查缺补漏，促进队伍发展和谐。

我们实施的周期教育有两个方面：

一是利用周刷卡制度，对驾驶员进行“两讲两查”。我们在计价器上设计了7天一期的运行周期，到期后计价器自动锁定，驾驶员必须到公司刷卡后计价器才能恢复功能。在驾驶员到公司刷卡时，我们实施“两讲两查”，即讲安全行车要求，讲规范服务要求，查车容车貌和车辆设施，查上周经营、管理中存在的问题。通过“两讲两查”，公司及时掌握驾驶员的营运情况，及时处理出现的问题，并将出租车行业动态及时传达给驾驶员。

二是月度教育。每月底我们组织全体驾驶员进行一次以“安全行车和规范经营”为主题的教育培训。月度培训请运管部门和交警部门参与，通报乘客投诉及处理情况，通报交通事故等，并对出现的问题提出整改意见。公司也在月度教育中公布月度考核情况。月度培训一期两天，主班和副班各一天，保证参训率达到100%。

4 建立考核机制，奖优罚劣，促进管理和谐。

为了充分发挥驾驶员的工作积极性，不断提高服务水平和服务质量,激励先进，督促后进，营造人人争先的良好氛围，根据《湖北省道路运输条例》、《湖北省出租车客运管理办法》和公司相关规章制度，我们制定了《驾驶员考核办法》，设计了《驾驶员考核表》，建立完善的考核机制。

考核表设计了交费、安全、服务、证照、车辆设施、车容车貌和管理共七项100分，根据考核得分，对驾驶员进行级别评定，评定分为AAA级、AA级、A级、B级、C级和D级六个级别；

评级及奖惩标准

1.得分96分及以上者，评定为AAA级，奖励现金300元/月。

2.得分91-95分者，评定为AA级，奖励现金200元/月。

3.得分86-90分者，评定为A级，奖励现金100元/月。

4.得分71-85分者，评定为B级，不予奖惩。

5.得分60-70分者，评定为C级，扣款100元/月。

6.得分60分以下者，评定为D级，扣款300元/月，连续三月评定为D级者，视为严重违反公司管理制度，公司有权解除合同，收回车辆。

通过考核办法的实施，驾驶员的业务技能有了长足的进步，

特别是在服从公司管理、遵守行业规定上有了明显提高。

5 开设交流平台，加强舆论监督，营造司乘和谐。

在宜都最有人气的“爱宜都”论坛里，我们开设了“民富出租”交流平台。主要栏目有：建议留言、失物招领、乘客投诉、民富动态、司乘交流。“民富出租”交流平台在论坛成立6个月，热帖最高点击率达15000人次，公司、驾驶员和乘客发表上百个主题，跟帖1000多次，充分发挥了交流和监督作用。市民通过交流，进一步了解了出租车行业，公司也从各方面充分了解到司乘信息，有针对性地加强管理和执行。充分采纳市民提出的有价值的建议，公司管理人员及时跟贴，解答各类投诉和疑问共30起，公布调查和投诉处理结果14起，找回失物83起，折合金额20000余元。公司管理人员本着“不回避、不护短，不偏袒、不遮掩”的原则回复帖子，真诚负责、坚决执行的态度，赢得市民好评。

6 对困难驾驶员关爱，用真情温暖从业者，促进内部和谐。

出租车行业一直是社会关注的热点。出租车驾驶员极易遇到停车难、如厕难、吃饭难、休息难等实际问题。我们在文明创建活动中，将活动主题、形式和内容进一步延伸到关爱驾驶员、弘扬正气等方面。
    从物质方面主要做到驾驶员享受节日慰问物资、住院探望和直系亲属红白事慰问；从健康方面，定期组织驾驶员进行体检，建立驾驶员个人健康档案；从精神方面，给驾驶员买蛋糕过生日，组织驾驶员开展羽毛球、乒乓球、象棋、卡拉OK、趣味运动等各类比赛。

2月3日，公司组织开展困难驾驶员慰问活动，走访6个困难家庭，在驾驶员和社会中引起良好反响。

7 实现利益均衡，减少群体事件，促进社会和谐。

公车公营模式下公司积极为驾驶员减负，在驾驶员与公司之间找出了经济平衡点，进一步规范司企责任，合理调整驾驶员与企业的利益分配关系，降低驾驶员经营风险。

出租车发生交通事故后，公司会在第一时间赶赴事故现场处理，对于伤者救助，公司事先垫付资金妥善安置，避免乘客与驾驶员矛盾激化，也确保了当事人双方的利益。

同时健立健全维稳机制。一是驾驶员沟通制度。为保证驾驶员沟通渠道畅通，通过建立领导周接访日制度和驾驶员座谈会制度，经常听取驾驶员的反馈意见，及时了解员工驾驶员的诉求，逐个解决驾驶员提出的问题，化解矛盾，避免因政策、决策失误引发不稳定因素，从源头上预防和化解矛盾工作。二是首问责任制度。强化“管理就是服务”的意识，首问责任人必须尽自己所能给驾驶员和乘客提供最满意的服务，直至问题得到解决或给予明确的答复，决不允许推诿或拖拉。对于一时难以处理的，应及时向上一级报告，便于问题及时妥善解决，杜绝小问题导致大矛盾的现象发生。三是信息收集分析制度。对领导接访日和驾驶员座谈会所了解收集的各方面信息，及时做好记录整理，作出综合分析，作为企业维稳信息收集和研判机制的补充。四是维稳工作监督制度。坚持“谁主管、谁负责”原则，落实层级负责制，对出现不稳定情况要第一时间赶赴现场，及时有效做好善后处理工作，不回避问题、不互相推诿。

作为窗口行业，出租车在展示城市风采、促进社会和谐上有着义不容辞的责任，我们将在上级主管部门的领导下，充分利用“公车公营”的管理优势，完善自身管理，提高服务质量，为促进出租车行业健康、规范发展贡献应有的力量。

对石首市交通运输市场困境的调查

席方腾1  席在新2

1  武汉工程大学 环境与城市建设学院  2  石首市交通局

摘  要：本文通过对石首县级道路运营情况进行调查，理性、客观地分析评价了石首公路建设、客货运输和维修市场的发展情况以及存在的问题，为制定科学的引导政策，提出针对性的解决方法和措施，走出运营困境，为石首经济发展做贡献。

关键词：道路 政策 营运

1  概况

石首市位于湖北省中南部，地处江汉平原与洞庭湖平原结合部，北与江陵、监利接壤，南与湖南华容、南县、安乡三县相邻，素有“湘鄂门户”、“鄂南明珠”之称。全市面积1427平方公里，总人口64万。拥有省道111.942公里，分别为荆新线5.5公里、秦皇线51.942公里、公石线54.5公里。非省道等级公路部分1921.036公里。其中县道283.245公里，乡道631.673公里，村道1006.118公里。道路路基均为土石路基，路面分为四种，分别为水泥混凝土路面1068.9公里，占55.64%；简易铺装路面378.44公里，占19.7%；沙石路面469.856公里，占24.46%；石质路面3.84公里，占0.2%。

截止2009年底，全市共有客运企业8家、货运企业6家（含危货2家）、二类以上机动车维修企业7家（其中一类1家、二类6家）、驾驶员培训学校4所、汽车综合性能监测站1个。共有参加营运车辆1780台。其中县际以上客运班线车140台，市内农村客运班线车238台、城区中巴车100台、城区出租车228台、普通货车1024台(含农用车)、危化货车50台（其中年内新增货车223台）。拥有县际以上长途客运班车线40条、市内农村客运班车线27条、城区中巴6路。市城区中巴运行线路覆盖中心城区及城郊结合部，全市乡镇通班车的比率达100%，行政村通班车的比率达到96%，基本能够满足当前城乡居民的出行需求。

2 存在的问题

2.1公路建设速度较快，但与规范要求的差距仍然较大

2.1.1通村公路区位覆盖不够，通而不畅的路段较多。

经调查，石首市自2004年国家启动通村公路建设奖励基金以来，每年的道路建设建设规模均在100公里以上，尤其是2006年，建设里程达到了193公里。截止2009年底，全市已完成通村公路建设任务949.3公里，通达行政村276个。

六年的通村公路建设具有几个显著的特点：一是道路通达行政村村部；二是道路通达该村群众集中居住区；三是道路通达规模较大的企业或相关单位。然而，村与村的连接线、组与组的连接线、住户相对较少居住区道路，特别是通往生产区的一些道路，尚未能实现全面覆盖，“十二五”期间需建设通村公路的里程还有685公里。

就目前看，石首市276个村的通村公路的通达率已达到100%，但是通畅率不高。相当一部分群众不能实现出门就有水泥混凝土路（或柏油路），还没有完全告别“天晴一身灰，下雨一身泥”的历史。

2.1.2通乡公路离规范差距较大，应修未修的路段较多。

按照交通主管部门对通乡公路的规范要求，平原地区通乡公路宽度应达到7米，通乡公路的结构要求一般是0.15米厚的石灰土基层或不低于0.12米厚5%的水泥稳定基层、不低于0.2米厚C30的水泥面板，按此测算每公里通乡公路的造价应该在70万元左右。然而，国家对通乡公路的最高奖励资金每公里仅为30万元。石首市财政对通乡公路每公里的补助最高也只有8万元，按此计算，乡镇向通乡公路提供的配套资金每公里要超过30万元。直接导致通乡公路难以达到规范的建设要求，其路面宽度基本没有超过6米。

此外，部分通乡公路跨越多个乡镇，路线长，投资大，协调工作难度高，造成一些应修路段并未及时得以建设。石首市13.9公里的横小线跨越四个乡镇和三个市直单位，协调两年无果；14.2公里长的团洋线由于大部分在东升一个乡镇区域范围内，配套资金难以兑现，当地乡镇政府谈“路”色变。至此，石首市还存在着近30公里因地方无配套资金而未能开工建设的通乡公路。

2.1.3境内道路等级低、损坏严重，改造速度较慢。

石首市境内只有荆新线、秦皇线、公石线三条省道，全长仅112公里，而且三条省道均是九十年代建设完成的水泥混凝土路面，距今已有近二十年，道路出现了不同程度的损坏，严重路段几乎不能使用，造成境内交通拥堵，事故频发，给人民生命财产带来了严重的损害，社会反响强烈。

2007年以来，国家相继制定了省道的大修改造计划。国家给予的补助资金一般为每公里70~90万元，而每公里大修改造实际所需资金在130万元左右。县市政府财政紧张，县市交通公路部门更无力承担，承建大修改造的公路部门只有形成妥协方案，缩短省道的大修改造计划长度。到09年底，石首市大修改造省道18公里，仅占省道长度的16%，未改造的道路仍在负重运营。

2.1.4大通道建设尚未全面启动，工作任重道远。

近几年来，随着改革开放政策的不断深入和地方经济的快速发展，石首群众对大通道的建设要求越来越强烈。石首市委市政府高度重视，责成交通部门将此作为下阶段最重要的工作来加以完成。由于领导的重视和交通部门的努力，大通道建设已经初现端倪。据了解，途径沙市、公安、石首的荆门至岳阳的荆岳铁路将于2010年破土动工；宜昌至岳阳公路松滋至石首段(又称江南高速)项目立项工作也已完成。石首人民热切盼望的石首长江大桥项目已报至省委省政府，并得到省交通厅的认可和支持。但是三大项目仅在起步阶段，未来的工作任重道远。

2.2客运市场比较活跃，但存在的问题仍然非常突出

据调查，石首市64万人口中，城区人口有18万，农村人口中有20万人在外务工经商。客运市场非常活跃，已基本形成一个以城区为中心、乡镇为节点的客运网络。但全市交通网络建设速度依然落后于群众对道路通行的高要求，客运市场问题也相当突出，主要存在以下问题。

2.2.1“路站运”尚未一体化。据调查，目前农村还有许多断头路，未建的大多是砂石路、泥巴路，客车无法通行。已经修成的通村公路，当地居民为了保护路面，专门设置障碍限制外来大车辆通行，导致道路效益无法真正充分发挥出来。即使村级道路完全修通，但由于一些地区路线较长，居民分散，客流量不足，客运成本高，短途客运也会望而止步。

2.2.2“候车棚”、“招呼站”流于形式。2007年来，市交通局按照上级交通部门的要求，投资110万元，在十四个乡镇办区的主要道路上建成了候车棚94个、招呼站214个。候车棚为不锈钢管骨架、塑料顶棚构成，均建在农民集中居住、便于候车的地方。但是受候车棚条件和居民素质所限，这些设施并没有得到切实的利用。候车居民非常不习惯在候车棚内候车，要候车一般都到附近的农户家里，有茶喝、有话聊，温馨的感觉与候车棚相比有天壤之别；有的候车棚里，都摆着农民存放的农具，甚至还拴着牲口。一块招牌立在路边的招呼站更是流于形式，居民要乘车都是随处招手即停，很少有人自觉在招呼站乘车。

2.2.3客运矛盾突出。各客运主体之间的矛盾主要包括以下几个方面：一是的士的投放数量少与实际需求大的矛盾。石首市现有的228台出租车分属安达和兴隆两个公司管理，大部分时间里出租车服务供不应求。二是的士与非法营运车辆的矛盾。近年来，石首市客运市场上的“野的”、“摩的”屡禁不止，尤其是在一些乡镇边远地区，非法运营在一定程度上迎合了当地居民出行方便的要求，生存空间较大，给监管工作带来了很大困难。非法客运的存在在一定程度上损害了出租车司机和相关客运公司的利益，两者之间的矛盾愈演愈烈。三是的士与城区中巴及农村班线车的矛盾。城区的士和中巴竞争激烈，用不正当手段揽客；的士超越区域送客，又损害了农村班线车的利益，导致客运市场矛盾重重，上访不断。

2.2.4客运中心急待扩建，外线车辆尚有缺憾。石首市客运中心地处城市繁华地段建设路的北侧，停车面积仅4900平方米。院内拥挤不堪，设施不全，安全隐患较大。尽管到达大中城市线路有25条之多，上海、广州、福州、珠海、宁波等大、中城市均可直达，但石首到达首都北京的线路尚未开通。

2.3货运市场蕴藏潜力，但尚未实现有序管理

据调查，石首市现有普货运输专业户4家（均属个体私营性质），普货运输车辆476台；危货运输企业2家，危险品专业车辆50台。拥有二级货运站1个。2009年统计显示，全市货运量为112万吨，货运周转量为24300万吨公里。

近年来，石首市物流发展相对滞后，其主要表现为：

2.3.1货车分布零散，车辆随意停靠，影响城市形象。476辆普货车辆只有52台分属于四个专业户管理，其他424台车辆分散于各个地方，停靠无固定车位，大街小巷随处可见。

2.3.2货运信息闭塞，个体运力单薄，抗风险能力较弱。没有建立大型货运电子信息平台，市场需求车主无从知晓，货运车辆运输业务只有靠车主自行联系，局限性很大，不能最大限度的发挥运输车辆的效益，导致资源闲置与浪费，抗风险能力不强。

2.3.3仓储保管设施落后，托运人的财产安全得不到有效保障，影响货物流通及其经济效益，制约了地方经济的发展。石首市仅一个二级货运站，面积只有21000平方米，仅仅只能停靠部分危货车辆，仓储保管均在车主私自租用的地方，没有可靠的安全保障设施。

2.3.4运输车辆管理无序，安全隐患较多。石首市除了两家危货运输公司由交通部门的运管所进行规范管理以外，其他车辆各行其是，有的必备的安全设施也没有到位，经常出现安全事故。

3 解决方法与途径

针对石首市境内高等级公路少、道路损坏严重、维修养护资金不足、客运货运管理混乱的情况，为走出道路运营的困境，通过不断走访和调查，总结归纳以下几点解决方法。

3.1优化资源配置，做好民生工程

增加对公路建设的投入，快速完成村级断头路、砂石路、泥巴路的改造，完善村级道路配套设施，消除道路安全隐患；规范建设通乡公路，不折不扣完成国家下达的计划任务；高质量地完成省道的升级改造任务。同时要加大力度，争取领导，早日实现江南高速（宜昌至岳阳公路中的松滋至石首段）、荆岳铁路（荆门至岳阳）、荆石高速（含石首长江大桥）大通道建设的全面启动，满足全市人民更高质量的生活需求，突破地方经济社会发展的交通瓶颈。

3.2加强政策引导，完善客运市场

充分利用国家政策，强化工作措施，大力推进“路、站、运”一体化，真正解决群众出行难的问题。组建真正意义上的客运管理公司，明确责、权、利，切实管理好全市农村及长线客运车辆、城区的士、城区公汽，化解利益矛盾，理顺工作秩序，打造共赢局面，实现石首客运的协调有序运行。积极申报一级客运站项目，快速启动项目建设，早日摆脱客运困境。

3.3完善物流管理，规范货运市场

燃油税改革后新组建的物流发展局要切实履行职责，维护好市场秩序，指导协调物流发展工作，特别有必要重视物流行业科技的应用，积极引进先进的管理经验和管理手段，推进石首物流业由传统运输业向现代物流转型。有必要采取国家投资和个体参股相结合等多种投资运营形式，建设适应现代货运的物流中心，建立现代物流信息平台，解决信息、仓储、停车、维修、生活服务等系列问题，形成环环相扣的物流经济产业链，打造出一个物流信息人人知晓，货运车辆利用充分，货运市场运转有序的现代物流的全新格局。

4 结语

对石首境内国道、省道和乡村公路进行调查可知，其道路运输业存在主要干道损坏严重、通村公路等级低、道路建设维修资金不足以及客运货运行业混乱等问题，这已经成为制约石首经济发展的瓶颈。通过政策引导，科学的管理手段，不断完善道路客运货运结构体系，促进石首经济的发展，打造一个崭新的“鄂南明珠”和“湘鄂门户”。

参 考 文 献

[1] 莫宏华.广西道路运输企业客运发展的现状、问题与对策[J].中国外资,2009(20):168-169

[2] 高瑞晶.道路运输业发展政策评价研究[D].长安大学硕士论文,2007.6

[3] 道路旅客运输及客运站管理规定[S].交通运输部,2008.7

[4] 姜晴.城市道路运营后的安全评价[D]. 淮阴工学院硕士论文,2009.1

[5] 道路运营安全性评价方法与指标[R]. 同济大学道路与交通工程教育部重点实验室.2007.4

论湖北公路桥梁建设技术创新与发展

周炎新

湖北省交通规划设计院

关键词：理念创新  技术创新  公路  桥梁

湖北省地处长江中游、洞庭湖之北，东西北三面环山，中部低平，呈向南敞开的不完整盆地的地势。长江自西向东、汉水自北向南贯穿其间，地势高差悬殊，自然景观垂直变化突出，全省山地：丘陵：平原面积大体比例为6:2:2；河网交织，湖泊密布，水资源极其丰富，誉为“千湖之省”。这种独特的地形、地质和水系等自然环境以及地理位置使湖北公路建设面临着诸多的技术挑战与科研攻关。

1  湖北公路建设理念创新

1.1湖北公路建设发展

“这里的山路十八弯，这里的水路九连环”，这首鄂西歌谣唱出了湖北山高水长的地理特征。就是在这样的建设条件下，湖北几代交通科技人员开拓进取、刻苦钻研、敢于尝试，自主设计和建设了很多令人称道的公路桥梁，创造了我省交通发展的辉煌历史。尤其是近二十年来，我们抓住交通大发展的良好机遇，结合湖北具体的地形、地质、地理条件，紧跟我国及世界公路与桥梁技术的发展趋势，积极探索，勇于创新，推树出以神宜旅游公路为代表的“科技环保示范工程”、以湖北沪蓉西高速公路为代表的“科技示范工程”、以鄂东桥和荆岳桥为代表的“世界级桥梁工程”，把我省的公路与桥梁建设技术推进到了一个崭新的高度。

湖北乃华夏之中枢，具有承东启西、接南纳北、通江达海、得天独厚的区位优势。“湖北通，则中部通；中部通，则全国通” 。从“一桥飞架南北，天堑变通途”，到“楚天第一路”的诞生；从两路一桥千湖阻隔，到四通八达、内畅外联。如今，荆楚大地遍地飞虹，长江上近二十座大桥横跨南北；江汉平原大道纵横，18万公里公路连接东西。新中国成立60周年，湖北公路交通发生了翻天覆地的变化，“鱼米之乡”的公路通车里程增长了188倍，“千湖之省”的桥梁总数达23865座，高速公路从无到有，突破3000公里，现代公路交通网络格局初现。

1.2创新设计建设理念

1.2.1．坚持理念创新，突出思维创新的指导作用

2003年我省高速公路开始大规模启动，针对湖北沪蓉西、十漫高速这些高难度山区高速公路工程，省交通厅从战略的高度把握全局，抓设计源头，抓理念更新，率先提出勘察设计“四个理念”（地形选线、地质选线、环保选线、安全选线）、“四项制度”（项目负责制、总体协调制、双院审核制、地勘监理制）的指导思想，制定了《湖北省高速公路精品工程大纲》。理念的创新，是质的飞跃，是发展与进步的源泉。

1.2.2．坚持自主创新，突出科技创新的核心作用

在项目前期工作阶段，各勘察设计单位严格遵循交通厅的要求，将科技创新放在战略与核心的地位，把依靠科技进步、攻克一批山区高速公路建设技术难题列为项目建设的指导方针和重要目标，坚持依靠科技创新解决工程建设中的技术难题和安全、质量、环保问题，着力打造一批以科技创新为主题、以技术创新和成果应用为出发点的示范工程。

1.2.3．坚持机制创新，突出科技创新的体制作用

针对湖北沪蓉西、十漫高速这些艰巨工程，为更有效地利用我国高速公路的先进技术，强化项目科技支撑，省交通厅颁发聘书邀请了包括数位院士在内的国内知名专家组建咨询组，定期召开不良地质、高墩大跨桥梁、特长隧道等控制性工程专题论证会议，指挥部结合项目的具体特性制订了一整套集立项、报批、审查、评估、鉴定、推广于一体的科研项目全过程管理体系。

1.2.4．坚持方法创新，突出科技创新的支撑作用

湖北沪蓉西项目在勘察设计阶段，广泛应用了GPS、航测遥感、CAD集成技术、深层地震反射勘探等先进技术，提高了勘测质量；在建设阶段有针对性地开展了近30项科技攻关项目和专题研究，其中承担5个、参与3个西部科研项目。这些科研项目的实施破解了湖北沪蓉西高速公路建设中的重难点问题，对保证工程安全、优质提供了强有力的技术支持，有力地推动了项目建设。

2  湖北公路建设技术创新

随着湖北沪蓉西高速公路的通车，至2009年年底，我省高速公路通车里程达到3282公里，位居中部第二、全国第六。高速公路的快速发展，是经济发展的产物，也是科技发展的必然。

2.1神宜旅游公路

神农架林区位于湖北西部边陲，拥有当今世界中纬度地区唯一保持完好的亚热带森林生态系统，是国家级森林和野生动物自然保护区、联合国教科文组织“人与生物圈计划”（MAB）成员、湖北省“一江两山”（长江三峡、武当山、神农架）旅游战略格局中的重要战略支撑极。

神宜旅游公路为国道209木鱼坪至昭君桥段，全长52.957公里，是由南往北进入神农架核心风景区唯一通道。2006年3月，我省开始对神宜公路实施保护性改扩建，2007年9月完工，同年11月被交通运输部确定为科技环保示范工程。

2.1.1．项目特点

（1）沿线自然生态环境好，环保要求高

项目所在区域森林覆盖率高，原始自然生态较为完整，动植物区系成分丰富多彩，古老、特有而且珍稀。

（2）兼具旅游公路和旅游载体的双重功能，景观要求高

神宜旅游公路是神农架核心景区的南入口，旅游交通集散功能十分突出。同时，本项目作为神农架旅游发展布局的主轴，需突出项目自身与周边的景观特性。

（3）控制性因素复杂多样，建设难度大

老路综合利用条件不协调；走廊狭窄，路段高差大，布线条件差；沿线建筑物及设施密布，敏感点多；工程水文地质条件复杂，设计难点多；场地狭窄，保通困难大，施工条件差。

（4）技术指标敏感性强

作为旅游公路，如何适应旅游交通出行的这种特性直接关系到技术标准的把握。同时，受制于老路现有可利用空间范围及原生态脆弱性，本项目技术指标存在十分敏感的临界优化度。

2.1.2．技术创新

差异化的环境特征和功能需求是公路设计所面临的最大挑战，每项成功的设计往往都需要以创新的思维来解决因之而来的各种难题。神宜旅游公路设计重点在三个方面进行了尝试：一是通过理念创新，使设计的每个方面体现环保节约主题；二是注重“四新技术”应用，尽可能以成熟技术达到总体设计目标；三是加强难点问题的技术攻关，通过创新形成实用的技术与工艺。

（1）项目准确定位，突出理念创新

以“路景交融，自然神宜”为形象目标，在保证安全的基础上，重点提高行车舒适性、愉悦感，将沿线自然天成的景观元素有机“珠链”成为溯源香溪、探秘神农、寻梦百里画廊的公园式通道，并将“美人昭君、诗人屈原、圣人炎帝、野人传说”等文化元素有机地联为一体，充分展示了神宜公路丰富的文化内涵。

（2）设计有效外延，突出流程创新

创新项目设计流程，以“概念设计”和“动态设计”为载体，实现两阶段设计的有效外延，使项目设计各阶段各专业相互关联更加紧密，形成真正意义上的系统化创新设计。通过灵活设计、创作设计和动态设计等手段，追求项目整体的自然协调和细节的精细美观，使最终设计彰显沿线资源和环境特征。

（3）落实四个注重，突出效果创新

按照以人为本、节约资源、保护环境、协调发展的原则，做到“四个注重”，即注重灵活掌握技术指标、注重利用老路资源、注重保护自然原生态、注重宽容性安全设计。

2.2湖北沪蓉西高速公路

湖北沪蓉西高速公路是国家“7918”高速公路网上海至成都公路的重要组成部分，东起宜昌长江大桥，西至鄂渝界鱼泉口，全长320公里，投资204亿元。宜昌至恩施段2004年8月开工建设，恩施至鱼泉口段2005年11月开工建设，2009年12月建成。

湖北沪蓉西高速公路建设项目是迄今为止我省投资最大、工程最为艰巨、地质最为复杂、建设周期最长的高速公路建设项目，也是全国建设难度最大的高速公路项目之一。

2.2.1．项目特点

（1）工程规模大。项目总投资及公里造价均创湖北高速公路建设项目之最。

（2）地质地形特殊。项目穿越我国第二道地质阶梯，沿途不仅穿越数十道高山、深谷，还要翻越平均海拔1100米的鄂西高原，集地质病害之大成。

（3）工程技术复杂。桥隧比例达51.8%，高墩大跨桥梁和特长隧道众多，深路堑边坡和高填石路堤突出，需突破的科研技术难点多，工程技术和安全、质量控制难度非常大。

（4）施工条件艰难。沿线现有公路坡陡弯急，设备运输困难；走廊狭窄，施工场地布置困难，其他工程相互干扰大。

（5）环保要求高。沿线森林茂密，自然环境优美，生态环境脆弱，环保工作的技术难度和投资都较大。

2.2.2．技术创新

在湖北沪蓉西高速公路的建设过程中，我们始终秉承“自主创新、科研攻关”的宗旨，通过科技示范项目的平稳推进，形成了特长隧道（群）建设、高墩大跨桥梁建设、高路堤高陡边坡防护等一系列山区高速公路建设成套关键技术。

（1）连续纵坡长：最长达28公里，平均纵坡3％，最大纵坡5％。

（2）路堑边坡深：8级高边坡，开挖高度达78米。

（3）填方路基高：干沟子段填石路堤，最大填筑高度达76米、填方数量38万方。路基位于夹活岩和朱家岩隧道之间，采用洞渣填筑和隧道引水洞排水技术。填方高度位居亚洲第一、世界第二。

（4）高墩大跨桥梁多：全线共设主线桥339座，其中特大桥就有43座，跨径100米以上的桥梁有16座，连续刚构桥墩高100米以上的桥梁有9座，桥梁类型多、结构复杂、技术难度大，墩高、跨大、沟深、施工条件艰难等四大特点显著。交通运输条件之恶劣、施工场地之狭小、工程难度之艰巨国内罕见。

（5）特长隧道群：全线共设隧道44座，其中特长隧道10座，形成全国目前规模最大的特长公路隧道群。龙潭隧道长8645米，在国内高速公路隧道中位居第三。由于项目地质条件异常复杂，岩溶非常发育，存在大规模岩溶突泥突水、高地应力、软岩变形等重大地质灾害风险。

3  湖北桥梁建设技术创新

湖北地处华中腹地，位居九省通衢，长江东西天堑，汉水南北蜿蜒。随着交通大发展的机遇，湖北形成以武汉“桥都”为标志的桥梁发展态势，相继完成长江、汉江两大流域40余座特大型桥梁的建设与管理，以品种齐、跨度大、结构新享誉国内外。

3.1悬索桥

悬索桥以阳逻长江公路大桥为代表。阳逻长江公路大桥实现大跨突破，主跨1280米，位居世界第十二，荣获“建国60周年公路交通勘察设计经典工程”称号。

省交通厅自主设计、建设与管理悬索桥一览表

| 序 | 桥 名 | 地理位置 | 竣工年 | 跨径/M | 结构型式 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳逻长江公路大桥 | 武汉市 | 2007 | 1280 | 钢箱梁 | 世界第十二 |
| 2 | 宜昌长江公路大桥 | 宜昌市 | 2001 | 960 | 钢箱梁 | 詹天佑大奖、鲁班奖 |
| 3 | 湖北沪蓉西四渡河大桥 | 恩施州 | 2009 | 900 | 钢桁架加劲梁 |  |

3.1.1．宜昌长江公路大桥

（1）项目概况

宜昌长江公路大桥是沪渝高速公路在宜昌跨越长江的一座特大型桥梁。大桥主跨为960m单跨双铰钢箱加劲梁悬索桥，采用双向四车道高速公路标准，设计速度80km/h，桥梁宽度30m。

（2）技术创新

①采用鱼鳍型断面主梁，改善了结构受力及气动性能，节约了钢材1090t；首次采用在钢箱梁桥面板下设横向矮肋，减小荷载作用下桥面板局部变形。

②针对当地温差大的特点，研究并应用双层SMA钢桥面铺装技术。

③吊索采用强度高，弹性模量稳定的CFRC钢丝绳，改进吊索锚头设计，锚固采用外置式锚箱结构，提高了结构安全性、箱内密水性，方便施工和检修。

④猫道采用设横向天桥而不设抗缆，提高猫道抗风稳定性，结构安全、工期短、造价低。

⑤采用ATR技术和差分三角高程测量等新技术对悬索桥进行施工全过程控制，线型高程控制精度高。

3.1.2．阳逻长江公路大桥

（1）项目概况

阳逻长江公路大桥是京珠、沪蓉国道主干线、武汉绕城公路的重要组成部分，大桥主跨为1280米双塔钢箱梁悬索桥，采用双向六车道高速公路标准，设计速度120Km/h，桥面宽度33m。2003年11月开工，2007年12月建成，工程总投资19.64亿元。

（2）技术创新

①南锚碇基坑工程采用外径73m、壁厚1.5m、深61.5m、开挖深度45.5m的圆形地下连续墙内衬的支护结构形式。工程规模巨大，被业内专家誉为“神州第一锚”。

②国内首次研究采用锚碇“即时监测无黏结可更换式”预应力锚固系统，从根本上解决了悬索桥的耐久性问题。《可更换悬索桥锚碇预应力锚固体系》获2005年国家实用新型专利。

③南锚碇基坑工程采用厚80cm的自凝灰浆挡水帷幕，平均深度达52m。

④剪刀撑门型索塔，结构新颖、外形独特美观，为国内首例。

3.1.3．湖北沪蓉西四渡河大桥

（1）项目概况

四渡河大桥位于湖北沪蓉高速公路的野三关，主桥为900m单跨双铰钢桁梁悬索桥，采用四车道高速公路标准，设计速度80km/h，桥宽24.5m。宜昌岸锚碇为隧道式，恩施岸锚碇为重力式。

（2）技术创新

①山区首座特大跨钢桁加劲梁式悬索桥。由于受山区运输条件的限制，采用钢桁加劲梁方案，其设计、施工技术将为山区大跨度悬索桥工程所借鉴。

②大型隧道式锚碇。宜昌岸采用隧道式锚碇，锚碇单缆拉力2万吨，为我国在建的最大规模的悬索桥隧道式锚碇之一。锚碇位于公路隧道上方最小距离23m，结构受力复杂，施工难度高，国内外尚无先例。

③主跨跨中设置刚性中央扣。大桥位于单向纵坡路段，在主缆跨中与加劲桁梁间设刚性中央扣，改善了结构受力特性及抗风稳定性，减小了后期维护工作量。

④采用可单根抽换无黏结预应力锚固系统，耐久性和可维护性好。

⑤钢—混凝土组合结构桥面系为国内首例。纵向工字钢梁与混凝土桥面板相结合的桥面系形式，结构刚度大、桥面沥青铺装结合性好、施工便捷。

⑥缆索吊跨度、吊重大。全桥钢桁梁共分71个节段在工地组拼，采用跨度900m施工缆索吊装就位拼接，缆索吊施工难度和规模创国内首例。

⑦火箭抛索架“天桥”。大桥跨越500m深谷，采用排障火箭弹发射先导索过峡谷，开创了国内建桥史上的先河，成功地解决了先导索过峡谷的技术难题，操作方便、作业快速、成本低廉、安全可靠。

3.2斜拉桥

自1994年建成的郧阳汉江公路大桥至今，湖北省交通厅自主设计、建设、管理的包括鄂东长江公路大桥在内的大型斜拉式桥梁11座，其中已经建成通车的有8座。我省建设的斜拉桥具有种类齐全、跨度大、创新技术多、景观各具特色的特点。

省交通厅自主设计、建设与管理斜拉桥一览表

| 序 | 桥 名 | 位置 | 竣工年 | 跨径/M | 结构型式 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂东长江公路大桥 | 鄂州市 | 2010 | 926 | 钢箱梁 | 世界第三 |
| 2 | 荆岳长江公路大桥 | 荆州市 | 2010 | 816 | 钢箱梁 | 世界第六 |
| 3 | 荆州长江公路大桥 | 荆州市 | 2002 | 500 | 梁板式PC | 国家优秀设计银奖 |
| 4 | 军山长江公路大桥 | 武汉市 | 2001 | 460 | 钢桁箱梁 | 詹天佑大奖、部优秀设计奖 |
| 5 | 郧县汉江公路大桥 | 十堰市 | 1993 | 414 | PC | 国家优秀设计银奖 |
| 6 | 巴东长江公路大桥 | 恩施州 | 2004 | 388 | PC | 亚洲第一高塔 |
| 7 | 湖北沪蓉西铁罗坪大桥 | 恩施州 | 2009 | 322 | PC |  |
| 8 | 武汉市江汉四桥 | 武汉市 | 1998 | 232 | 独塔PC | 国家优秀设计铜奖 |
| 9 | 湖北沪蓉西清江大桥 | 恩施州 | 2009 | 220 | 独塔PC |  |
| 10 | 孝南互通匝道斜拉桥 | 孝感市 | 2005 | 140 | 无背索弯坡 |  |

3.2.1．郧县汉江公路大桥

（1）项目概况

郧阳汉江大桥全长601m，主跨为414m混凝土地锚斜拉桥，大桥采用二级公路标准，设计速度80km/h，桥宽15.6米。1991年11月开工，1994年2月建成。

（2）技术创新

①大桥是我国首次设计的地锚式大跨度斜拉度新型结构。桥型结构及总体布置格局合理，边跨与主梁之比为0.207，宝石型空心索塔高跨比为0.218。扁平的单箱三室主梁与索塔分离，与锚固桥台固结；跨中设置能传递剪力、弯扭矩的无轴力钢箱梢式接头。

②平衡重锚固桥台采用16个箱室内填砂卵石方案，以平衡背索上拔力，结构构思合理、新颖。

③跨中设置纵向滑移无轴力接头。采用四条闭合钢箱搁置在主梁近跨中四条支承横梁上的钢框架内，钢箱支点四周布置四氟橡胶滑板，构思巧妙，保证了主梁的伸缩。接头行车平顺性好，为国内外首创。

④合理的施工控制技术。施工控制特点是向河心单向悬拼，全过程实现了预控，主梁在施工过程中每一个工况的挠度和弯矩值均控制在允许幅度内。

3.2.2．荆州长江公路大桥

（1）项目概况

荆州长江大桥全长4177.60m，北汊通航孔主桥主跨为500m混凝土斜拉桥。大桥采用四车道高速公路标准，设计速度80km/h。1998年开工，2002年10月建成。

（2）技术创新

①主跨500m预应力混凝土斜拉桥，跨度居亚洲第一，世界第二。采用肋板式轻型断面，主梁重量仍超过5万吨，拉索对数达126对，技术难度大。拉索对数、主梁恒载和最大悬臂施工节段重量均居同类桥梁世界之最。

②首次采用PC斜拉桥合理成桥状态的原理。在斜拉桥成桥状态的确定时综合考虑结构重力、汽车荷载和预应力等主要荷载，其他荷载则放在确定合理的成桥状态后考虑。这种将次要影响因素从确定成桥状态的过程分离的设计方法，极大地提高了设计效率。

③主梁采用双主肋断面。预应力设计时根据各截面在施工阶段和成桥阶段应力变化情况，将部分后期束放在施工阶段张拉，有效地避免了后期张拉过长的预应力连续束，提高了预应力的效率，减少了预应力钢束的数量，较好地解决了布束空间受限的问题。

④提出了经济合理、操作简便的PC斜拉桥合拢方案和解决主梁在体系转换过程中发生纵飘的措施。

⑤对C60高强混凝土的配合比设计和工作性能进入了深入研究，在本桥得到了成功的应用，为高强混凝土的研究及应用提供了借鉴。

⑥采用黏性剪切型拉索减振装置，对拉索的风雨振有良好的减振效果。

3.2.3．鄂东长江公路大桥

（1）项目概况

鄂东长江公路大桥是大广高速与沪蓉高速的共同过江通道，桥梁长6230米，大桥主跨为926m混合梁斜拉桥。采用六车道高速公路标准，设计速度100km/h。2006年10月开工，计划2010年建成，总概算27.5亿元。

（2）技术创新

①大桥主跨为926m双塔双索面混合梁斜拉桥，是一座跨径仅次于苏通长江大桥和在建的香港昂船洲大桥的世界级特大型桥梁。

②重点对主梁钢混结合段位置、构造及形式等进行了深入的设计研究。首次在近千米级混合梁斜拉桥的钢混结合段采用钢格室+PBL键的构造，推动了混合梁斜拉桥的技术进步。

③索塔塔型采用结构新颖的“凤翎”式，应用无支架爬模、水平主动撑、超高索塔钢锚箱吊装及泵送混凝土、大体积混凝土防裂技术等多项新技术。

④混合主梁中有长287.5m、宽38m的预应力混凝土箱梁。为了防止预应力混凝土宽箱梁开裂，建立预应力混凝土宽箱梁抗裂工艺及质量控制技术体系，提炼出预应力混凝土宽箱梁结构抗裂设计与施工工艺的集成技术。

⑤采用阻尼器、气动措施并用的综合减振方案。

3.3多种特殊桥梁取得突破

湖北沪蓉西高速公路多座墩高达100m的高墩大跨连续刚构桥的建成，标志着我省突破了山区高速公路复杂地形地质条件特大桥梁设计建设的难题。除斜拉桥、悬索桥、连续刚构高墩桥取得较大的建设成就外，我省先后建设了多座大型钢管砼拱桥、刚架拱桥和钢筋砼箱形拱桥。

3.3.1．湖北龙潭河大桥

（1）项目概况

龙潭河大桥为湖北沪蓉西高速公路上一座特大桥，主桥为106m+3×200m+ 106m五跨预应力混凝土箱梁连续刚构桥。采用四车道高速公路标准，设计速度80km/h。

（2）技术创新

①主桥桥墩最高178m，是目前世界第一高墩连续刚构桥梁。大桥成功地解决了高墩稳定、抗风、施工控制等关键技术问题，并通过风洞模型试验验证了结构的安全。

②主桥箱梁经计算分析选择合适的梁高变化曲线和细部构造尺寸，腹板内布置下弯钢束，加强竖向预应力，设置足够的预拱度，有效地减小截面的剪力和主拉应力，预防腹板开裂和跨中下挠。

3.3.2．湖北支井河大桥

（1）项目概况

支井河大桥为湖北沪蓉西高速公路上一座特大桥，全长545.54m，主桥采用430m上承式钢管混凝土拱。采用四车道高速公路标准，设计速度80km/h。

（2）技术创新

①主跨430m上承式钢管混凝土拱桥，居国内同类桥型之首。

②大桥两岸均为陡峻的悬崖峭壁，桥隧相接，交通运输条件恶劣、施工场地狭小。拱肋构件采用结点板高强螺栓连接，工厂预拼，现场组装为大节段；大段接头及杆件节点采用“先栓后焊，栓焊结合”连接。

③缆索吊装系统，跨径达756m，利用地形不设吊塔，主索直接锚在岩锚上。

4  结语

当前，我国公路建设正处在高速发展时期，是机遇更是挑战。我省广大交通建设者将以科学严谨的工作态度、吃苦耐劳的工作作风、克难奋进的工作精神、精益求精的工作热情、屡创佳绩的工作目标，认真贯彻科学发展观，不断加强自主创新能力，不断研究及推广应用“四新技术”，我们完全有理由相信，不久的将来我国将成为真正意义上的公路大国、桥梁强国！

在服务交通发展中实现学会工作新跨越

——湖北省公路学会服务交通发展的实践与思考

阮治川

湖北省公路学会

摘  要：：本文在总结公路学会工作为公路交通发展服务的经验作法时，深入探讨了学会组织的性质、职能、特点和服务于交通发展的途径。同时，认真分析了当前工作中所面临的种种困难和产生问题的深层次原因，并提出了一些对策建议，希望对于各级领导更加重视和支持学会工作，对于各级公路学会加强自身建设、创新思路、开拓进取、不断提升服务能力发挥一定的启示作用。

关键词：服务交通  实现  新跨越

1  学会是某一行业或某一专业工程技术人员自愿组成的群众性、学术性社会团体，担负着推进行业（专业）科技进步、自主创新、人才培养、科学普及、促进经济社会和行业全面协调可持续发展的重要职责，是国家创新体系的重要组成部分，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量。

学会的性质、功能、职责决定，学会必须以服务经济社会和行业发展为自己的首要任务与神圣使命。这是因为，只有服务于经济社会和行业发展，学会工作才能真正与党和政府以经济建设为中心的大政方针相一致，具有正确的工作方向、工作目标和任务要求；只有服务于经济社会与行业发展，学会才有广阔的活动空间和坚实的工作基础；只有服务于经济社会和行业发展，广大科技工作者才有充分展示才华的舞台和用武之地；只有服务于经济社会和行业发展，学会工作才能得到各级领导和广大科技工作者的关心与支持；只有服务于经济社会和行业发展，学会才有自身改革发展的强大动力，才能推动学会工作不断创新，实现大跨越、大发展。

学会具有科技人才高度聚集、科技力量雄厚，学会活动不受部门、地域之限，空间广阔、形式多样、内容广泛、学术争鸣气氛浓厚、科技信息资源丰富、服务功能较为齐全等特点，在服务经济社会和行业发展上具有极大的优势和潜力。多年来，我们努力发挥这些优势，在服务我省公路交通又好又快发展中，从“六个方面”入手作了一些积极探索，取得了一些初步成效。

1.1 积极开展课题研究和决策咨询，为交通发展当好“思想库”。

当今世界各国十分重视发挥智库的作用，注重依靠由专家组成的智囊机构为决策者处理社会、经济、科技、军事、外交等各方面问题出谋划策，并已经成为一种不可逆转的政治趋势。随着我国政治体制改革和民主政治建设的深入推进，学会等社团组织在这方面的作用也在不断加强。而公路学会具有人才荟萃、地位超脱、老专家、老工程技术人员经验丰富的优势。多年来，我们省公路学会依靠行政的支持，注重发挥170多人的专家库和80多人的专家委员会的作用，积极开展课题研究和决策咨询，相继承担了全省综合交通发展战略、高速公路建设规划、部分国、省道现状调查和改造方案的制定与论证、武黄、黄黄、大随等高速公路预可评估、初步设计预审、工可评审、武陵山区农村公路综合开发治理项目考察建议，以及世行贷款项目全省道路安全管理现状分析与对策等一系列课题，为交通主管部门和世行的决策提供了科学论证和合理化建议，为我省公路交通的科学规划、合理布局、方案优化与协调发展提供了科学支撑。

1.2 深入开展学术交流，为交通发展提供“创新源”。

开展学术交流是学会传播科技信息、活跃学术思想、推进科技创新的重要平台。多年来，我们一直把学术交流作为学会工作的重点，多层次、多渠道、广泛性开展学术交流。一是相继邀请国内外著名公路、桥梁、隧道、安全、抗震和研究全国和全省发展战略的专家来我省和我会，围绕交通发展规划、生态环保、绿色交通、公路管理、安全质量、抗灾救灾、建设“两型社会”、“两个经济圈”（我省武汉城市圈、鄂西生态旅游经济圈）先后举办了10多场学术报告会和高层论坛，传递中外公路科技发展最新成果；二是通过省公路学会和各专委会每年组织8-10场学术交流会，总结推广我省神宜生态旅游示范线、鄂东、荆岳、宜昌、荆州等一大批世界级一流桥梁工程的科技成果，提升了我省公路科技自主创新能力；三是依托各市州公路学会和武汉城市圈、鄂西南、鄂西北片区公路学会每年开展一次学术交流与现场观摩活动，围绕干线公路改建、危桥加固、路面材料可再生利用新技术、农村生态公路建设、养护、管理等开展基层适应性技术交流和培训，促进了基层“四新”技术的推广运用。由于长期注重开展科技攻关和学术交流，我省公路建设各领域科技成果不断涌现，科技含量不断提升，仅部级神宜生态旅游公路采用的新技术、新材料、新工艺和新设备就达22项，全国科技示范工程——沪蓉西高速公路被国家和交通运输部审定的科技成果就达30多项。其中“四渡河深切峡谷悬索关键技术研究”和“岩溶隧道地质超前预报关键技术研究”最近获交通运输部一等奖。

1.3  认真开展咨询服务，为交通发展当好“智囊团”。

坚持发挥专业优势，为重点工程、基层一线提供咨询，帮助基层和重点工程建设项目建言献策，解决技术管理上的难题，是学会直接为交通发展服务的一条重要途径。近年来，我们应沪蓉西、武英、随岳、大随、麻武高速和鄂东长江大桥等在建重点工程指挥部的要求，根据不同的委托任务，组织专家分别对项目的设计、施工、管理、养护等开展技术咨询，进行全过程跟踪调研，现场指导，提出了许多有价值的咨询意见。例如，对麻武高速大随段路线优化、互通设计、环境定位、生物防护等提出了许多合理化建议。对沪蓉西交通安全、高边坡支挡、特高墩桥抗震设防、景观构造等，提出了合理化建议，使新技术成果得到应用，安全质量得到保证，为打造科技环保工程、精品工程提供了有效的技术支持，受到各重点工程指挥部和设计、施工、管理单位的一致好评。

除此之外，我们还应民营企业要求，承担了汉十高速枣阳服务区创“温馨驿站”服务品牌的咨询服务。帮助沪蓉西指挥部完成了工程与风光明信片、个性化邮票、大事记画册和文件汇编的策划、编辑与设计。最近，又承接了十房高速公路工程档案整理业务，拓宽了咨询服务空间，增强了服务功能。

1.4认真做好培训评价工作，为交通发展建设“人才库”。

交通发展离不开人才培养，开展技术培训、职称评审、评先奖优，是提高交通职工队伍专业素质、加快人才培养的重要手段。为满足交通发展对人才的需求，多年来，我们一直配合业务主管部门，按照全省交通行业素质培训规划纲要的要求，加强对人才的教育培训与提高。我们注重发挥各专委会的作用，以工程设计、施工、管理和一线技术员、操作手为对象，采取多种形式，加大技术培训力度，先后举办各类技术培训班74期，培训人数达10，500人次。特别是近年来，实施新农村建设规划，我省农村公路建设发展迅猛，技术力量薄弱的问题异常突出。对此，我们采用深入一线、深入现场，把学习与实践结合起来，培训乡镇一线公路建设中的技术员、质监员和路政管理员8，000余人，缓解了农村公路建设技术力量不足的突出矛盾。为克服省公路学会举办学术交流会时基层工程技术人员参加人数少，针对性不够强的问题，今年，我们邀请国内知名公路、桥梁专家分赴恩施、十堰、黄冈，举行三场学术报告会。对来自鄂西南、鄂西北、武汉城市圈三个片区一线的工程技术人员进行路基、路面、危桥加固、安全防护、地质灾害处置的专业培训，一线技术人员普遍反映收获大。其次，我们按照省交通运输厅的授权，认真做好职称评审工作，激励广大工程技术人员创优成才。从2001年开始至今，学会协助主管部门评定高级职称909人、中初级职称566人，努力使符合条件的科技人员得到相应的职称认定。同时，我们认真做好中国公路学会、省公路学会两年一届的优秀工程师、青年科技奖和中国公路学会、省公路学会每年一届的科学技术奖及省政府咨询建议奖、两年一次省科协自然科学优秀论文奖的评选工作，使公路科技工作者的科技成果得到认可，先进典型得以表彰。从1998年开始，经我会推荐有16名工程技术人员被中国公路学会评为第一至五届“百名优秀工程师”，2名工程技术人员被中国公路学会授予“青年科技奖”；有16项科技成果被中国公路学会评为科学技术奖，其中一等奖 3项、二等奖2项、三等奖10项；有105篇论文荣获我省第一至十三届自然科学优秀论文奖；有19篇论文入选中国公路学会举办的第五届全国公路科技创新高层论坛论文集，其中有2篇被评为优秀奖。另外，我们向省科协推荐了建国60周年湖北优秀科技工作者典型6名。与此同时，我们还在《学会通讯》开辟了“专家名录”，在学会网站开辟了“优秀工程技术人员风采”栏目。通过培训、评优和典型宣传，使工程技术人员的素质得以提高，人才得以举荐，调动了广大科技工作者的积极性和创新热情。

1.5努力搭建科技信息平台，为交通发展提供“信息库”。

面对科学技术日益月异的发展，加强交通科技信息的收集与交流，对建设创新型交通，确保全省交通主要领域的科技能力达到国内外先进水平至关重要。为此，我们除了通过专家讲座、学术交流、参观考察等方式传递科技信息，还特别注重运用“两刊一站一集”，扩大信息交流范围。我们努力办好每季一期的学术期刊《湖北公路交通科技》，调整版面设计，提高论文质量，自2003年创刊以来，已按时出刊33期，发表论文近600篇，为全省广大科技工作者提供了发表研究成果和技术交流的平台；我们新创办了半月刊《学会通讯》，及时报导交通发展动态、学会工作、行业经验、科技信息，每次印发3500多份，做到每个会员人手一份；我们对学会的网站进行了全面的改版升级，调整主页，开辟了要闻、学术交流、科技动态、专家论坛等栏目，并随时调整更换信息内容；此外，我们每年都要编辑3、4本专业性很强的论文集，发至各基层会员单位，帮助广大工程技术人员及时了解交通发展动态，掌握最新科技信息。由于信息渠道增加，容量扩大，基层会员单位和会员的交流查询点击率不断提高，较好地发挥了“信息库”的作用。

1.6  不断加强会员的沟通联系，为交通发展当好“润滑剂”。

学会是党领导下的工程技术人员自己的群众组织。通过学会联系会员，反映诉求，改进工作，对于凝聚工程技术人员力量，稳定科技人员队伍，构建和谐交通、服务交通发展具有十分重要的意义。近年来，我们高度重视学会组织建设，认真开展了会员登记工作，建立了会员管理信息系统，实现了网上会员沟通与交流；成立了覆盖各专业和领域的9个专业委员会，建立了专家库和专家委员会，加强了专业内工程技术人员的联系；健全了学会各项规章制度，坚持依照章程定期召开代表会、理事会、常务理事会，通过民主办会，疏通了各级学会、各会员单位和会员之间联系的渠道；同时，建立了各专业委员会和省内三个片区基层学会的学术和工作交流机制，使基层学会工作更加活跃，全省交通工程技术人员之间的联系、沟通、交流和团结不断增强。此外，我们经常深入基层，调查研究，了解会员诉求，不断改进服务工作，积极向会员所在单位反映会员的意见和要求，协助解决会员参加培训、申报职称、学术成果认定、为科技攻关提供支持保障等问题，在会员和单位之间，架起了信任的桥梁，起到了“润滑剂”、“稳定器”的作用。

经过我们的不懈努力，学会工作紧贴交通建设、服务基层一线，不断有所创新、有所发展，得到了各级交通业务主管部门、交通企事业单位和广大会员的充分认可和较好评价。在学习实践科学发展观、征询会员单位意见及测评中，获得98%的满意票。省公路学会在连续十几年被中国公路学会、省科协评为先进学会，连续三届被中国科协评为“省级学会之星”荣誉称号的基础上，今年又被省社会组织学习实践科学发展观指导小组评为“省社会组织深入学习实践科学发展观活动先进单位”。

实践使我们深深体会到：学会工作要想把握正确方向，在服务交通发展中有所作为，必须强化为经济社会和交通发展服务的意识；必须紧紧依靠各级交通主管部门和企事业单位的关心支持；必须深入调研、了解需求、有的放矢做好服务工作；必须创新思路、手段和办法，增强服务能力；必须脚踏实地、真抓实干，努力把每一项具体工作做好。

尽管我们做了许多工作，但是，由于种种原因，就全省公路学会而言在参与和服务经济发展中的作用还发挥得不够充分，主要表现为：参与程度不够高，服务领域不够宽，服务功能不够强。其主要原因，一是职能定位不准。有的领导认为学会就是单纯搞学术研究和学术交流的群众团体，不是政府和行政的决策咨询机构，不是反映诉求和维权的组织，不应更多地参与社会事务；二是行政授权不够。没有把学会当成能够参与较多公共服务和社会管理职能的社会组织，不注重学会等社团组织在政府机构改革和职能转换中的作用，使许多可以转移的职能尚未转移，使学会承担的公共服务和社会管理职能很少，而政府部门仍一天到晚忙于行政事务；三是自身机制不活。机构不健全、无编制、缺人手、缺经费，受非营利性质社会组织属性的制约，放不开手脚；四是服务能力不强。不少学会工作人员年龄老化、思想僵化、专业退化，不思进取，工作“等靠要”，有事做不了、做不好，同样严重影响了服务功能的发挥。

2  自觉地围绕中心，服务经济社会发展大局，是学会等社会组织义不容辞的社会责任和神圣使命，是学会等社会组织建设发展的必然选择，为了改变被动局面，更加充分地发挥服务职能，做好服务工作，拟采取以下对策：

2.1 准确定位，加大宣传，为发挥学会服务功能营造良好的舆论环境。要认真学习胡锦涛同志在党的十七大所作的工作报告和在中国科协成立50周年纪念大会上的重要讲话及中央一系列文件精神，全面深刻理解学会等社会组织在增强自主创新能力、建设创新型国家、普及科学技术、参与公共服务和社会管理，推进决策科学化、民主化，建设核心价值体系，构建和谐社会中的重要职能和作用，全面准确把握学会定位，加强舆论宣传，使各级领导和社会各方面对学会的职能有一个全面正确的了解，支持学会在更宽的领域为服务经济社会发展多作贡献。

2.2积极稳步地推进科学决策机制建设和政府职能转换，为拓宽学会服务功能创造必要的政策环境。要把决策咨询作为科学决策、民主决策的必要前提，凡长远规划、重大项目审定、重大决策出台前，必须充分听取具有咨询职能的社会组织和专家的意见，进行充分的论证，并将此规定纳入法制化的轨道。因未作科学论证和专家咨询造成的决策失误，相关领导要承担相应的法律和领导责任。要加快政府职能的转换，把能够由社会组织承担的公共服务和社会管理职能逐步地转移给社会组织，尽快建设小政府、大社会的构架，在提高行政效率的同时，使学会等社会组织的作用得到更大发挥。

2.3 推进学会自身改革，为增强学会服务能力创造良好的工作环境。要推进学会办事机构职业化改革试点，使学会通过改革，达到“三化”要求，即：改善办事机构人员结构的职业化；建立适应岗位要求的高素质队伍的专业化；实行社会公开招聘、竞争上岗、动态管理的社会化。要建立学会服务经济社会发展的工作目标责任制和项目负责制，使人员素质和内部机制，符合服务经济社会发展工作的较高要求。

2.4 创新思路，真抓实干，打造品牌，为提高学会服务能力创造良好的发展环境。要贴近经济社会发展和行业工作的实际，拓宽思路，全方位、多途径为经济社会发展提供服务；要创新服务方式，把服务决策、服务基层、服务一线、服务广大会员和科技工作者的工作做得更有吸引力，更加富有成效；要认真负责地做好每一个服务项目，提高服务深度和服务质量，做精品项目，创品牌效应，用高质量、高水平的服务赢得社会和行业的认同，实现学会在为经济社会和行业发展服务的同时，学会自身也能得到可持续发展。